Základní pokyny k předání údajů souhrnné provozní evidence za rok 2003

PŘED VYPLNĚNÍM FORMULÁŘŮ SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY A NÁVOD

NÁVOD JE MOŽNÉ SI TAKÉ STÁHNOUT Z INTERNETOVÝCH STRÁNEK ČHMÚ (WWW.CHMI.CZ/UOCO/OEZ ), NEBO POŽÁDAT O JEHO ZASLÁNÍ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ E-MAILEM  (emise@chmi.cz)

- Pro předání souhrnné provozní evidence (dále jen SPE) s údaji za rok 2003 lze využít následující rovnocenné formy:

  - listinnou formu vzoru s předtiskem - formuláře, které byly rozeslány všem provozovatelům, jejichž údaje SPE za rok 2002 byly k datu 15. 11. 2003 převedeny do elektronické podoby (listy A – F s předtiskem stálých údajů z databáze REZZO 1 za rok 2002 a list G),

  - listinnou formu vzoru bez předtisku - formuláře, které jsou k dispozici na OI ČIŽP, nebo na internetu ČHMÚ, a které byly rozeslány  provozovatelům, jejichž údaje SPE za rok 2002 nebyly k datu 15. 11. 2003 převedeny do elektronické podoby (listy A – G),

  - výtisk listů A-G ze sběrného programu provozní evidence (dále jen SPPE), verze pro r. 2004,

  - listy A-G vytištěné s využitím jiných softwarových produktů (např. MS Excel) za předpokladu, že formální úprava a struktura údajů bude odpovídat poskytnutému vzoru pro SPE za rok 2003.

- Provozovatel předává pouze ty listy, do kterých je povinen údaje za rok 2003 vyplňovat.

- Vysvětlení pojmů s časovým významem:

- rok vyplnění údajů je rok, ve kterém jsou k termínu 15. 2. údaje poskytovány příslušnému orgánu ochrany ovzduší, např. rok 2004

- uplynulé období je období, za něž jsou údaje vyplňovány, tzn. rok 2003

- předchozí období (předcházející uplynulému období) je období, z jehož údajů byl proveden předtisk stálých údajů do formulářů, tzn. rok 2002

- Doporučujeme využít programu SPPE – data za rok 2002 pro načtení do programu budou na vyžádání zaslána e-mailem (emise@chmi.cz). Při využití vlastních údajů z předchozího období je zapotřebí porovnat tato data s předtištěnými údaji a provést nezbytné opravy. Číselníky, ve kterých byly provedeny úpravy (doplnění kódů, opravy, změny), je zapotřebí při vyplnění překontrolovat.

- Významnější změny byly provedeny v následujících číselnících:

- číselník E - doplnění kódu pro neuvedené druhy spalovacích zařízení bez kontaktu se surovinami nebo výrobky, náležející pod nařízení vlády č. 352/2002 Sb.

- číselník L - doplnění kódu pro nevyjmenované zdroje (např. pro spalovací zařízení s kontaktem se surovinami nebo výrobky, náležející pod nařízení vlády č. 353/2002 Sb.)

- - úprava kódů pro chovy hospodářských zvířat z kódu začínajícího 207xxx na 208xxx.

- číselník W – úprava kódů pro vykazování emisí organických látek následujícím způsobem:

- Kódem 1050 se v SPE vykazují emise označené v příloze č. 1 k vyhlášce č. 356/2002 Sb. kódem

- -  1.5 organické látky (OC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)

- -  1.5.1 těkavé organické látky celkem (VOC), vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)

- -  1.5.2 uhlovodíky, vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC).

- Kódem 1051 se v SPE vykazují emise označené v příloze č. 1 k vyhlášce č. 356/2002 Sb. kódem

- -  1.5.1.1 organická rozpouštědla, vyjádřená celkovou hmotností jejich roční spotřeby dle bilance.

- Předtisk kódů znečišťujících látek na listu F

- U pořadových čísel zdrojů (ukazatel  32; dále jen „UK“) na listu F, jejichž uvedená kategorie (UK 33) na listu B je zařazena mezi vyjmenované zdroje, byly předtištěny kódy znečišťujících látek, pro něž má daná kategorie v prováděcích předpisech uvedeny emisní limity, nebo emisní faktory. Pokud nejsou kódy předtištěny, nebo pokud neodpovídají provozovatelem použitému způsobu zjišťování množství emisí, provede se jejich oprava vyplněním správného kódu do příslušného ukazatele nad předtiskem dat (např. pro čistírny oděvů lze kódy 1050, které byly předtištěny, nahradit kódem 1051, a to v případě, že se pro zjištění množství emisí použije výpočet dle bilance roční spotřeby).

- U formulářů s předtiskem vyplňuje provozovatel povinně ty ukazatele, které nejsou předtištěny (zpravidla proměnné údaje). Pokud nejsou předtištěny některé ze stálých údajů, provede provozovatel jejich doplnění do příslušného ukazatele. Pokud jsou předtištěná data ve stálých údajích chybná, provede provozovatel jejich opravu vyplněním správného údaje do příslušného ukazatele v řádku nad předtiskem.

- Všechny číselné údaje je nutno vyplňovat ve formulářích tak, aby končily u pravého okraje ukazatele. Je nutné respektovat ve formuláři předepsané desetinné čárky. Před desetinnou čárkou musí být vyplněna aspoň jedna číslice (i nula) a za desetinnou čárkou se musí vyplnit všechna vyznačená místa. Tam, kde není vyznačena desetinná čárka, musí se číselné údaje zaokrouhlit na celá čísla (číslice 1 až 4 směrem dolů, číslice 5 včetně až 9 nahoru). Písmena - abecední údaje - se v ukazatelích vyplňují zleva (ne na střed). Číselné kódy (číselníky) je zapotřebí vyplňovat přesně podle kódových tabulek. Nevyhovuje-li pro vyplnění údaje žádný kód, ponechá se místo prázdné. Číselné kódy u stálých údajů jsou zpravidla předtištěny.

- Na konci listu A a ve všech vyplněných řádcích v ostatních listech je u formulářů s předtiskem zapotřebí vyplnit ukazatel 28 “Kód změny“. Pokyny pro jeho vyplnění jsou součástí návodu.

- V některých ukazatelích vyhrazených pro stálé údaje mohou být předtištěny tzv. „náhradní údaje“. Jedná se např. o identifikační údaje vyplněné pomocí písmene „X“ v ukazatelích, v němž za předchozí období nebyly údaje vyplněny (např. chybějící pořadové číslo zařízení v UK 29).

- V UK 33 byly u některých zařízení doplněny náhradní údaje. S využitím jiných vyplněných údajů (např. UK 35 a 36) byly předtištěny následující kódy:

- 10XXXX - pro spalovací zařízení náležející mezi spalovací zdroje

- 20XXXX - pro spalovací zařízení náležející mezi ostatní zdroje

- 2XXXXX - pro zařízení spadající pod NV č. 353/2002 Sb.

- 4XXXXX - pro zařízení spadající pod vyhlášku č. 355/2002 Sb.

- Pokud uvedenému zařízení nevyhovoval žádný kód UK 33, byl předtištěn náhradní kód „XXXXXX“.

- Toto vyplnění bylo provedeno pouze jako orientační (nemusí odpovídat skutečnosti) a je důrazně požadováno, aby k těmto předtištěných údajům provozovatel vždy vyplnil (opravil, zpřesnil) správný údaj do příslušného ukazatele v řádku nad předtištěným náhradním údajem.

- Po podepsání a orazítkování listu A se vyplněné nebo vytištěné formuláře předají do 15. 2. 2004 příslušnému OI ČIŽP. Při použití programu SPPE je zapotřebí po vyplnění, seřazení záznamů a výtisku jednotlivých listů ručně vyplnit v ukazateli 27 jejich počty.

- Provozovatelé, kteří budou používat pro předání SPE program SPPE, získají aktualizovanou verzi programu na internetových stránkách ČHMÚ, úseku OCHRANA ČISTOTY OVZDUŠÍ http://www.chmi.cz/uoco/oez . Po vyplnění zašlou exportní soubor s daty za rok 2003, vytvořený podle pokynů Uživatelské příručky, na elektronickou adresu rezzo1@chmi.cz nebo na disketě poštou na adresu ČHMÚ – OEZ, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4.

- Pokud na základě výzvy ČIŽP nebo z vlastního podnětu dojde u předaných údajů k opravě nebo doplnění formulářů, je zapotřebí znovu zaslat na elektronickou adresu rezzo1@chmi.cz také soubory s opravenými nebo doplněnými daty. Při opravě množství emisí je zapotřebí změnit údaje rovněž na formulářích Oznámení o poplatku, předaných krajským úřadům!

- INFORMACE k vyplnění a předání SPE zvláště velkých a velkých zdrojů budou průběžně na internetu, případně lze zadat dotaz e-mailem (emise@chmi.cz) nebo na telefonním čísle 244 032 428 (záznamník).

# 1.	ÚVOD

- Podle § 4 zákona č. 86/2002  Sb. o ochraně ovzduší se stacionární zdroje dělí podle technického a technologického uspořádání na:

- zařízení spalovacích technologických procesů, ve kterých se oxidují paliva za účelem využití uvolněného tepla (dále jen „spalovací zdroje”),

- spalovny odpadů a zařízení schválená podle § 17 odst. 2 písm. c) pro spoluspalování odpadu a

- ostatní stacionární zdroje (dále jen „ostatní zdroje”).

Připravený VZOR pro předání údajů souhrnné provozní evidence respektuje toto členění a v jednotlivých listech pro vyplnění základních technických parametrů zdrojů (identifikace a zařazení zdroje, specifikace zařízení, spotřeba paliva, apod.) jsou zvlášť vyplňovány údaje pro spalovací zdroje (náležející pod NV č. 352/2002 Sb.) a zvlášť pro spalovny odpadů a ostatní zdroje (náležející pod NV č. 354, 353 a vyhl. č. 355/2002 Sb.).

Mezi spalovací zdroje patří také procesní ohřevy, pece, sušárny a podobná spalovací zařízení, pokud v nich nedochází ke kontaktu spalin se surovinami či výrobky. Mezi ostatní zdroje patří také ohřívací a vypalovací pece, sušárny a podobná spalovací zařízení, v nichž dochází ke kontaktu spalin se surovinami či výrobky.

Zdroje, emitující do ovzduší znečišťující látky, jsou celostátně sledovány v rámci tzv. Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO) podle § 13 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., což je informační systém emisních, technických, provozních a organizačních údajů o zdrojích znečišťování ovzduší. Údaje REZZO slouží mj. také pro plnění mezinárodních závazků ČR v rámci CLRTAP a pro plnění povinností kandidátské země pro vstup do Evropské unie (nařízení vlády č. 351/2002 Sb.).

# 2.	Členění provozovny A POVINNOST PřEDáVáNí SOUHRNNé PROVOZNí EVIDENCE zvláště VELKýCH a velkých ZDROJů ZNEčIšŤOVáNí OVZDUší

Tento vyplněný VZOR pro předání údajů souhrnné provozní evidence vyplní a odevzdají provozovatelé, kteří provozovali v daném roce zvláště velký nebo velký zdroj znečišťování ovzduší, nebo u nich takový zdroj existuje, ale nebyl v daném roce provozován. Základní jednotkou, za kterou se soubor formulářů (listů A až G) podle poskytnutého vzoru (§ 22, odst. 4 vyhl. MŽP č. 356/2002) vyplňuje, je provozovna . Provozovna je identifikována unikátním číselným kódem v rámci celé ČR, který se skládá z čísla katastru (pětimístný kód číselníku ÚTJ vydaného ČSÚ), třímístného kódu pořadového čísla provozovny v rámci NUTS (okresu) a číslice “1“. Pro nové provozovny nebo při změnách ve struktuře provozovny přiděluje nové IČP příslušný OI ČIŽP.

Pro účely vyplnění souboru formulářů je provozovnou stavebně samostatný objekt (-y) nebo výrobně samostatný úsek (-y), kde je umístěn zdroj nebo více zdrojů,  provozovaných jedním provozovatelem. Soubory vyplněných formulářů předkládají provozovatelé, odpovědní za provoz zdrojů. Organizacemi provozovatele jsou z tohoto hlediska právní subjekty, zapsané do obchodního rejstříku, nebo jejich organizační jednotky.

Členění provozovny na jednotlivé úrovně (části)

ZÁKLADNÍ členění jednotlivých úrovní provozovny a jejich názvy

PROVOZOVNA – zpravidla je na jedné adrese u jednoho provozovatele evidována pouze jedna provozovna

ZDROJ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ (spalovací zdroje, ostatní zdroje, spalovny odpadů) – skládá se z jednoho nebo více zařízení, která znečišťují nebo mohou znečišťovat ovzduší

ZAŘÍZENÍ - spalovací zařízení náležející pod NV 352/2002 Sb. (zpravidla kotel) nebo technologické zařízení

PROVOZNÍ CELEK (kotelna nebo technologický provoz) – zpravidla stavebně samostatný objekt

TECHNOLOGICKÝ ÚSEK (pouze u technologických zařízení) – u některých provozoven slouží k dalšímu, podrobnějšímu členění provozních celků

Pro rozčlenění a očíslování jednotlivých úrovní provozovny je vhodné použít grafické schéma, jehož příklady jsou uvedeny na internetových stránkách ČHMÚ. Pokud číslování uvedené provozovatelem při předchozím předání údajů SPE neodpovídalo požadavkům, bylo pro potřeby databáze REZZO provedeno přečíslování a do formulářů byl proveden předtisk z této databáze, nebo bylo toto číslo nahrazeno kódem „XXX“, vyjadřujícím nesoulad ve vazbách mezi jednotlivými úrovněmi.

Členění a správné očíslování jednotlivých úrovní je důležité pro správné propojení jednotlivých listů. Očíslování jednotlivých zařízení, zdrojů apod. zakládá provozovatel na listu B a na dalších listech (C – G) je nezbytné toto číslování striktně dodržovat. Pokud je stanoveno toto číslování jako „unikátní“, znamená to např., že v rámci provozovny se nevyskytuje zařízení se stejnou číselnou identifikací.

Popis jednotlivých úrovní provozovny

Zařízení (ukazatel 29)

spalovací zařízení (obvykle kotel) nebo technologické zařízení. Zařízení může být samostatným zdrojem znečišťování ovzduší nebo spolu s dalšími zařízeními jeho součástí.

Spalovací zařízení podle NV č. 352, § 1 a 2, včetně technologických spalovacích zařízení bez kontaktu se surovinami nebo výrobky se uvádí na listu B1 a označují kódy 001 – 099.

Zařízení spaloven odpadů a ostatních zdrojů (technologických, včetně spalovacích s kontaktem se surovinami nebo výrobky a včetně zařízení, která jsou součástí zvláště velkých zdrojů a přitom vykazují minimální nebo nulové emise znečišťujících látek) se uvádí na listu B2 a označují kódy 101 – 999.

Přiřazené číslo zařízení nelze v rámci provozovny použít pro jiné zařízení.

Zdroj znečišťování ovzduší (ukazatel 32)

je tvořen jedním nebo více zařízeními shodného charakteru označený pořadovým číslem zdroje znečišťování ovzduší.

Vymezení zdroje znečišťování ovzduší provede provozovatel (nebo inspekce) v souladu s podmínkami zákona nebo příslušného prováděcího předpisu (např. § 4, odst. 6 zákona – sčítání výkonů spalovacích zařízení).

Spalovací zdroje podle § 1 a 2 NV č. 352/2002 Sb. včetně technologických spalovacích zařízení bez kontaktu se surovinami nebo výrobky se uvádí na listu B1 a označují kódy 001– 099.

Spalovny odpadů a ostatní zdroje (technologické, včetně spalovacích s kontaktem se surovinami nebo výrobky) se uvádí na listu B2 a označují kódy 101 – 999.

Toto číslování doporučujeme využít při označování zdrojů pořadovým číslem také při vyplňování „Oznámení o poplatku“.

Přiřazené číslo zdroje znečišťování ovzduší nelze v rámci provozovny použít pro jiný zdroj.

Zdroj znečišťování ovzduší je vždy charakterizován jednoznačným určením kategorie, skupiny a podskupiny zdrojů podle Katalogu zdrojů (ukazatel 33 - číselník L) a pokud patří mezi vyjmenované zdroje (uvedené v prováděcích předpisech) má také určeny k plnění emisní limity, technické podmínky k omezování emisí, popř. lze některé jeho emise vypočítat pomocí emisních faktorů.

Pro znečišťující látky, pro něž je uveden u dané kategorie zdroje v prováděcích předpisech emisní limit nebo emisní faktor, je provozovatel povinen pro tento zdroj vyplnit vždy údaj o množství emisí těchto znečišťujících látek na listu F.

Za vyplnění je považováno rovněž uvedení nulové emise v případě, že skutečná hodnota emise je velmi nízká, není zjišťována měřením a pro příslušnou kategorii zdroje ji nelze vypočítat pomocí emisních faktorů.

Technologický úsek (ukazatel 30)

spojená jednotlivá technologická zařízení (paralelně nebo sériově řazená) zpravidla se shodnou výrobní činností. Tato úroveň je vykazována pouze u technologických zařízení.

Přiřazené číslo technologického úseku nelze opakovat v rámci jednoho provozního celku.

Provozní celek (ukazatel 31)

kotelna (popř. přímým teplem vytápěný objekt) nebo technologický provoz.

Zpravidla se jedná o vnitřní členění provozovny, dané stavebně samostatnými objekty. Kotelny jsou označovány kódy 001 – 099, ostatní (technologické) provozy kódy 101 – 999.

Pokud je spalovací zařízení uvedené na listu B1 umístěno ve stavebním objektu společně s technologickými zdroji uvedenými na listu B2 (např. přímotopná zařízení v technologické hale), lze jako číslo provozního celku u těchto spalovacích zařízení využít pořadové číslo této technologické haly.

Přiřazené číslo provozního celku nelze v rámci provozovny opakovat.

Vyplňování ukazatelů s vazbou v listech B až G

Údaje o zdrojích znečišťování ovzduší, uvedené v listech B až G, tvoří soustavu technických informací mezi nimiž existují vzájemné vazby. Proto je nutno při vyplnění formulářů zajistit, aby nemohlo dojít k dvojímu, eventuálně vícenásobnému označení stejným pořadovým číslem těch ukazatelů, které tuto vzájemnou vazbu zajišťují.

Týká se to ukazatelů:

| 29 | Číslo spalovacího nebo technologického zařízení | na listech B1 a B2, C1 a C2 |
| --- | --- | --- |
| 30 | Číslo technologického úseku | na listech B2 a D |
| 31 | Číslo provozního celku (kotelny nebo technologického provozu) | na listech B1 a B2, C1 a C2, D |
| 32 | Pořadové číslo zdroje znečišťování ovzduší | na listech B1 a B2, F a G |
| 43 | Číslo odlučovače | na listech B1 a B2, E |
| 44 | Evidenční číslo jednorázového měření | na listech B1 a B2, G |
| 45 | Číslo výduchu (komínu) | na listech B1 a B2, F |

Číselné označení těchto ukazatelů nebo jejich kombinace musí jednoznačně identifikovat každý zdroj, zařízení, technologický úsek, provozní celek, odlučovací zařízení, výduch (komín) i provedené jednorázové měření v celém systému REZZO v ČR. Proto je nutné označení zvolená na LISTU B1 a B2 v dalších listech striktně dodržovat, aby nemohlo dojít k záměně či nejasnostem.

Povinnost vyplňování jednotlivých listů a předtisk údajů za předešlé období.

Jednotlivé listy vyplňují organizace následovně:

List A - PROVOZOVNA: Identifikační údaje provozovatele  a provozovny

Tento list vyplňují povinně všechny evidované provozovny. Pokud byla provozovna celoročně mimo provoz, uvede se tato skutečnost v ukazateli 19 vyplněním kódu „2“.

Stálé identifikační údaje provozovatele a provozovny jsou předtištěny a vyplňují se pouze v případě, že předtisk uvádí chybné údaje, nebo došlo v uplynulém období k jejich změnám.

List B1 - SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ: Údaje o spalovacích zařízeních podle NV č. 352/2002 Sb.

Tento list vyplňují povinně všechny evidované provozovny, provozující tato spalovací zařízení. Vedle kotlů se zde vyplňují také přímé ohřevy pracovních prostor a spalovací zařízení, která jsou součástí technologií, ale nedochází u nich k přímému kontaktu spalin se surovinami, poloprodukty nebo výrobky.

Stálé identifikační a technické údaje o spalovacích zařízeních jsou předtištěny a vyplňují se pouze v případě, že předtisk uvádí chybné údaje, náhradní údaje (XXX), nebo došlo v uplynulém období k jejich změnám.

List B2 - TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ: Údaje o technologických zařízeních (spalovnách odpadů a ostatních zdrojích včetně chovu hosp. zvířat) podle NV č. 354, 353/2002 Sb. a vyhl. č. 355/2002 Sb.

Tento list vyplňují povinně všechny evidované provozovny, provozující tato zařízení. Zařízení náležející mezi zvláště velké zdroje uvedené v zákoně č. 76/2002 Sb. a uvedená v příloze č. 14 vyhlášky č. 356/2002 Sb., která nemají stanoveny emisní limity a emitují škodliviny v minimálním množství nebo je neemitují vůbec, uvedou na listu B2 příslušnou kategorizaci a další technické údaje. Pokud údaje o emisích nevyplňují, údaj o čísle výduchu (ukazatel  45) ponechají prázdný.

Stálé identifikační a technické údaje o technologických zařízeních jsou předtištěny a vyplňují se pouze v případě, že předtisk uvádí chybné údaje, náhradní údaje (XXX), nebo došlo v uplynulém období k jejich změnám.

List C1 - PALIVA: Údaje o měsíční nebo roční spotřebě paliv a jejich jakostních parametrech u spalovacích zdrojů náležejících pod NV 352/2002 Sb.

”Měsíční vykazování spotřeby paliv” se vyplňuje pro skupinu kotlů se společným vyplňováním spotřeby paliva za předpokladu, že celkový výkon těchto kotlů v daném roce provozovaných přesáhl hodnoty

30 MWt  - pro pevná paliva nebo těžký topný olej

50 MWt  - pro jiná kapalná paliva než těžký topný olej a pro plynná paliva.

V ostatních případech je dostačující vyplnění součtového údaje o ”Roční spotřebĚ paliv”.

Identifikační údaje o spalovacích zařízeních a druhy paliv jsou předtištěny a vyplňují se pouze v případě, že předtisk uvádí chybné údaje, náhradní údaje (XXX), nebo došlo v uplynulém období k jejich změnám.

List C2 - PALIVA: Údaje o roční spotřebě paliv a jejich jakostních parametrech u zdrojů uvedených v nařízeních vlády č. 353 a 354/2002 Sb. a ve vyhl. 355/2002 Sb.” - technologická zařízení s vlastní spotřebou paliva, kde jsou spaliny v přímém kontaktu se surovinou, poloproduktem nebo výrobkem.

Identifikační údaje o zařízeních, která spalují paliva, a druhy paliv jsou předtištěny a vyplňují se pouze v případě, že předtisk uvádí chybné údaje, náhradní údaje (XXX), nebo došlo v uplynulém období k jejich změnám.

List D - suroviny/vÝROBKY: Údaje o množství odpadů ve spalovnách odpadu a množství spoluspalovaného odpadu, údaje o množství surovin a výrobků u technologických úseků a počtu hospodářských zvířat.

Tento list vyplňují provozovny, které provozovaly v daném roce:

A/	technologické zařízení výrobního charakteru (včetně spaloven odpadu a chovu hospodářských zvířat)

B/	spalovací zařízení (kotle) pouze v případě, že v nich bylo prováděno spoluspalování odpadu

Údaje o spotřebě surovin (ukazatele 61 – 63) se vyplňují povinně u spalování a spoluspalování odpadů a u zdrojů používajících organická rozpouštědla (lakovny, odmašťování, tiskárny, použití adhesiv nebo jiné použití organických rozpouštědel), náležející pod vyhl. 355/2002 Sb. Pro suroviny se používají kódy uvedené v číselníku R (ukazatel 61).

Identifikační údaje o technologických úsecích, u nichž se uvádí spotřeba surovin nebo výroba výrobků jsou předtištěny a vyplňují se pouze v případě, že předtisk uvádí chybné údaje, náhradní údaje (XXX), nebo došlo v uplynulém období k jejich změnám.

List E - ODLUČOVAČE: Údaje o zařízeních k omezování emisí

Tento list vyplňují povinně provozovny, jejichž zařízení (kotle a/nebo technologická zařízení), uvedená na listech B1 a B2 jsou vybaveny zařízením k omezování tuhých a/nebo plynných emisí (odlučovači prachu, odsiřovacím zařízením, odstraňováním organických látek, apod.). Identifikační údaje o zařízeních ke snižování emisí jsou předtištěny a vyplňují se pouze v případě, že předtisk uvádí chybné údaje, náhradní údaje (XXX), nebo došlo v uplynulém období k jejich změnám.

List F - EMISE: Údaje o komínech a emisích

Tento list vyplňují povinně všechny evidované provozovny pro ty zdroje, které emitují sledované škodliviny. Vyplňují se údaje o emisích všech zpoplatňovaných znečišťujících látek a dále těch, které se zjišťují měřením uvedeným v § 17 vyhlášky č. 356/2002 Sb. nebo výpočtem pomocí emisních faktorů uvedených v příloze č. 5   k nařízení vlády č. 352/2002 Sb., v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 353/2002 Sb. a v příloze č. 4 k vyhlášce             č. 356/2002 Sb.

Identifikační údaje o zařízeních ke snižování emisí jsou předtištěny a vyplňují se pouze v případě, že předtisk uvádí chybné údaje, náhradní údaje (XXX), nebo došlo v uplynulém období k jejich změnám.

U pořadových čísel zdrojů (UK 32) na listu F, jejichž uvedená kategorie (UK 33) na listu B je zařazena mezi vyjmenované zdroje, byly předtištěny kódy znečišťujících látek, pro něž má daná kategorie v prováděcích předpisech uvedeny emisní limity, nebo emisní faktory. Pokud nejsou kódy předtištěny, nebo pokud neodpovídají provozovatelem použitému způsobu zjišťování množství emisí, provede se jejich opravy vyplněním správného kódu do příslušného ukazatele nad předtiskem dat

List G - MĚŘENÍ: Údaje o provedených jednorázových měřeních zvláště velkých zdrojů

Tento list vyplňují všechny provozovny, u nichž byla v průběhu roku prováděna autorizovaná nebo jiná jednorázová měření emisí u zvláště velkých zdrojů (zejména měření ověřující plnění stanoveného emisního limitu) a měření prováděná podle § 17 vyhlášky č. 356/2002 Sb.  Uvádějí se pouze měření provedená v daném roce.    Údaje z předešlého období nejsou předtištěny.

# MAPOVÝ ZÁKRES A SCHÉMA VÝROBY

Provozovatelé zdrojů předávají mapový zákres pouze na vyžádání inspekce jako přílohu vyplněného vzoru. Mapový zákres slouží k územní identifikaci provozovny, případně k označení jednotlivých míst úniku znečišťujících látek do ovzduší. Předkládá se např. na originálech mapových listů v měřítku 1 : 50  000, které lze získat na zeměměřičských a katastrálních úřadech. Nejvhodnější k tomuto účelu jsou "mapy základních územních jednotek v ČR" nebo "základní mapy ČR", určené pro vnitřní potřebu organizací. Ve výjimečných případech lze provést mapový zákres na průsvitce s přesným vyznačením rámečku použité originální mapy a jejího označení. V legendě se uvedou identifikační čísla a názvy zakreslených provozoven. Pokud má provozovatel k dispozici také souřadnice provozovny, uvede je rovněž v legendě. Využít lze také předání mapového zákresu v digitální formě.

Mapový zákres provozoven s větší rozlohou musí obsahovat vyznačení hranic území provozovny a označení míst úniku znečišťujících látek do ovzduší v souladu s označením na listu F - EMISE. Místa úniku se značí křížkem a trojmístným číslem (shodně s ukazatelem 45 na listech B1, B2 a F). Pokud nelze vzhledem k měřítku mapy a hustotě zdrojů všechna místa úniků označit jednotlivě, lze je označit jediným křížkem, k němuž se v legendě připíší pořadová čísla všech příslušných míst úniku.

Provozovatelé zdrojů zpracují a předají blokové schéma výroby (spalovacích a/nebo technologických zařízení), přehledně popisující vazby mezi jednotlivými očíslovanými úrovněmi, zaústění do zařízení k omezování emisí a do výduchů (komínů). Při zahájení vyplňování VZORu souhrnné provozní evidence je doporučeno tímto schématem výroby začít a očíslovat neopakujícími se pořadovými čísly všechny výduchy (komíny) a k nim náležející zdroje znečišťování ovzduší, zařízení, úseky a provozní celky včetně odlučovacích zařízení. Tento postup je doporučen zejména u složitějších zdrojů, kde podklady k vyplnění formulářů bude v jedné organizaci zpracovávat pravděpodobně více osob nezávisle na sobě.

Kopii blokového schéma je zapotřebí přiložit každý rok k formulářům SPE a případné změny ve schéma výroby výrazně uvést. Vhodné je rovněž přiřazení čísel jednorázových měření k příslušným zdrojům (zařízením). U rozsáhlejších provozoven doporučujeme rovněž předání souřadnic jednotlivých (významných) výduchů.

# 4. 	ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘŮ

A. Všeobecné zásady

a) Barevným podtiskem označená pole jsou pole s proměnnými údaji a je zapotřebí je vždy vyplnit aktuálními údaji za uplynulé období. Ostatní pole obsahují stálé nebo identifikační údaje a jsou předtištěna údaji za předchozí období. Vyplňují se pouze v případě, že v předtisku jsou uvedeny chybné údaje, náhradní údaje (XXX), nebo došlo v uplynulém období k jejich změně.

b)	Pokud se některé ukazatele předkládající organizace netýkají, (např. ukazatele 61 až 63) místo pro vyplnění údajů se ponechá prázdné.

c)	Jednotlivé údaje ve formě čísel nebo písmen se vyplňují do příslušných polí předtištěných listů. Každý ukazatel je označen vedle slovního názvu též pořadovým číslem, uvedeným nad tímto názvem. V dalším textu je výklad doprovázen současně odvoláním na tato čísla ukazatelů.

d)	Některé údaje se uvádějí pomocí číselných kódů. Některé kódové tabulky jsou uvedeny v textu návodu, všechny pak v příloze, vyjma kódových tabulek (měrné jednotky, apod.), které jsou uvedeny přímo u jednotlivých ukazatelů na listech A - G.

e)	Formuláře se vyplňují čitelně perem, nejlépe však kuličkovou tužkou, nikoliv obyčejnou tužkou nebo psacím strojem. Jednotlivá pole mají nestejnou šířku a jejich vyplňováním pomocí psacího stroje by docházelo k posunům textu. Vhodné je použití sběrného programu SPPE.

f)  Opravy chybných údajů prováděné na základě vyžádání ČIŽP je možno čitelně přepsat, případně dané místo přelepit a napsat opravený údaj. Při použití SPPE je zapotřebí doplňované nebo opravované údaje vložit také do programu. Opravený exportního souboru je zapotřebí odeslat na ČHMÚ.

B. Předtisk formulářů

Z údajů SPE za předchozí období, převedených do databáze REZZO 1, je proveden předtisk do volného místa pod pole pro údaje uplynulého období. Předtištěny jsou zpravidla stálé údaje charakterizující neměnné parametry zdrojů znečišťování ovzduší. Ukazatele, do kterých se vyplňují proměnné údaje jako jsou např. počty provozních hodin, spotřeby paliv, množství emisí nebo výsledky měření předtištěny nejsou. Provozovatel je povinen je vyplnit aktuálními údaji za uplynulé období.

Pokud předtištěné údaje nebyly po celé uplynulé období platné (např. provoz kotle byl ukončen v průběhu roku, který předcházel uplynulému období a kotel byl demontován), proměnné údaje se nevyplňují a platnost řádku se zruší  kódem „4“ v ukazateli 28.

Pro vyplnění nových údajů lze využít zbývající řádky, přiložené prázdné listy, případně jejich kopie. Nově vyplněné řádky se označí kódem „3“ v ukazateli 28.

C. Ukazatel 8 - Identifikace provozovny

Ukazatel 8 – Identifikace provozovny ČKÚ_IČP_R

Ukazatel tvoří:	číslo katastrálního území – ČKÚ (prvních pět pozic zleva z šestimístného kódu ÚTJ)

identifikační číslo provozovny – IČP

označení kategorie zdrojů – R (REZZO) = 1 (předtištěno).

Tento údaj je předtištěn v ukazateli 8 na listu A a rovněž v záhlaví každého předtištěného listu. U nově vyplňovaných listů je zapotřebí jej vyplnit. Vyplnění se provede v souladu s dřívějším číslováním zdroje znečišťování v REZZO, nebo u nových provozoven po přidělení IČP příslušným OI ČIŽP.

D. Ukazatel 28 - Kód změny

Kód změny ukazuje podle číselníku (tabulka č. 2) charakter uvedených údajů vyplněných za uplynulé období, tj. specifikuje, zda byly vyplněny pouze proměnné údaje, nebo opraveny (doplněny) předtištěné údaje, identifikuje vyplnění nepředtištěného řádku novými údaji popř. zrušení řádku s předtištěnými údaji, které již nebyly pro celé uplynulé období v platnosti. Správné vyplnění kódu změny má velký význam při převodu údajů z listinné do elektronické formy.

## Příklady vyplnění kódu změny:

## Na listu B1 jsou předtištěny ukazatele 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 48 a 49.

## Pokud jsou tyto údaje předtištěny správně, vyplňuje provozovatel pouze ukazatele 39, 41, 50 a 51. V případě, že bylo u zařízení, které je součástí zvláště velkého zdroje, v daném roce prováděno jednorázové měření emisí, vyplní se také ukazatel 44. V takovém případě se uvede na konci řádku v ukazateli 28 kód „1“ – pouze doplnění ukazatelů s proměnnými hodnotami.

## Na listu B1 jsou předtištěny ukazatele 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 48 a 49.

## Pokud nejsou tyto údaje předtištěny správně, např. u ukazatele 35 je nesprávně uveden druh topeniště, vyplňuje provozovatel ukazatele 39, 41, 50 a 51 (resp. 44) a v ukazateli 35 vyplní nad předtištěnou hodnotu do příslušného pole správný kód druhu topeniště. V tomto případě se uvede na konci řádku v ukazateli 28 kód „2“ – doplnění ukazatelů s proměnnými hodnotami a oprava ukazatele (-ů) se stálými hodnotami.

## Na listu B1 jsou předtištěny ukazatele 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 48 a 49.

Pokud předtisk těchto údajů již neodpovídá skutečnostem, např. v ukazateli 45 došlo k zavedení spalin do jiného výduchu než v předchozím období, vyplňuje provozovatel ukazatele 39, 41, 50 a 51 (resp. 44) a v ukazateli 45 vyplní nad předtištěnou hodnotu do příslušného pole nové označení čísla výduchu, do nějž bylo zařízení v uplynulém období zaústěno. V tomto případě se uvede na konci řádku v ukazateli 28 rovněž kód „2“ – doplnění ukazatelů s proměnnými hodnotami a oprava ukazatele (-ů) se stálými hodnotami.

## Na listu B1 jsou předtištěny ukazatele 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 48 a 49.

Zařízení, pro něž byly údaje předtištěny, bylo v průběhu uplynulého období zrušeno (zbouráno, trvale odstaveno na základě souhlasu a rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší apod.), tzn. že bylo provozováno pouze po jeho určitou část, vyplňuje provozovatel ukazatele 39, 41, 50 a 51 (resp. 44). V ukazateli 39 vyplní jako druhé dvojčíslí měsíc, v němž bylo zařízení zrušeno. V tomto případě se uvede na konci řádku v ukazateli 28 rovněž kód „2“ – doplnění ukazatelů s proměnnými hodnotami a oprava ukazatele (-ů) se stálými hodnotami.

Do prázdného řádku na listu B1 vyplní provozovatel údaje pro spalovací zařízení, uvedená do provozu v průběhu uplynulého období. V ukazateli 39 se vyplní jako první dvojčíslí měsíc, v němž byl zahájen provoz zařízení. V tomto případě se uvede na konci řádku v ukazateli 28 kód „3“ – nově vyplňovaný řádek.

## Na listu B1 jsou předtištěny ukazatele 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 48 a 49.

Zařízení, pro něž byly údaje předtištěny, bylo již průběhu předchozího období (předcházejícímu uplynulému období) zrušeno (zbouráno, trvale odstaveno na základě souhlasu a rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší apod.) a v uplynulém období proto nemohlo být a nebylo provozováno. Nevyplňují se žádné údaje, pouze se v tomto případě uvede na konci řádku v ukazateli 28 kód „4“ – zařízení bylo zrušeno.

E. Změna kategorie zdroje, změna provozovatele

Pokud dojde u provozovny v průběhu uplynulého období ke změně zařazení (mezi středním a velkým nebo zvláště velkým zdrojem), vyplní se provozní evidence do formulářů, určených pro kategorii zdrojů, mezi něž je provozovna zařazena k datu předání SPE.

Pokud dojde u provozovny v průběhu uplynulého období ke změně provozovatele (právnické nebo fyzické osoby odpovídající za provoz zdroje/ů), vyplní a odevzdá souhrnnou provozní evidenci za celé uplynulé období ten provozovatel, který je odpovědný za provoz zdroje/ů k datu předání SPE.

F. Vyplňování ukazatelů s údaji v řádcích pod sebou

| Pro jeden oddíl (řádek) lze vyplnit v některých ukazatelích více údajů pod sebou (např. ukazatele 43, 44 a 45 na listu B1, ukazatel 29 na listech C1 a C2, a.j.). To má sloužit ke zjednodušení vykazování tam, kde se např. spotřeba paliva vyplňuje pro několik kotlů společně, nebo jsou např. emise vypouštěny ze zařízení více výduchy. 31 |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  | 53 | 54 | 55 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo provozního celku |  |  | Čísla spalovacích zařízení (kotlů) |  |  |  |  |  |  |  |  | Druh paliva |  |  | MĚSÍČNÍ NEBO ROČNÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Měsíc | Spotřeba paliva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10 3 kg (t) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 10 6 kg (tis. t) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 10 3 m3 (tis. m3) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Čís. Q |  |  |  | 4 | 10 6 m3 (mil. m3) |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 01 | 3 |  |  | 2 | 5 | 6 | 8 |
|  |  |  | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  | 2 | 4 | 7 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  | 2 | 2 | 7 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  | 2 | 4 | 9 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  | 1 | 3 | 5 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  | 8 | 7 | 0 |

Příklad vyplnění:

Spalovací zařízení (kotle) č. 001, 002, 005 a 006 umístěné v provozním celku (kotelně) č. 001 vykazují společnou spotřebu paliva (HUTR = 101) v jednotlivých měsících ….

# 5. Pokyny k vyplňování jednotlivých ukazatelů

## List A – Provozovna

Ukazatele 1 až 7: Identifikace, název a sídlo provozovatele zdroje

Vyplní se obvyklé identifikační a adresní údaje provozovatele.

*Ukazatel 1: Identifikační číslo (IČO) - provozovatele zdroje (právnické nebo fyzické osoby), popř. jeho odštěpného závodu s právní subjektivitou. Každé organizaci je přiděleno identifikační číslo (IČO), které je po dobu existence organizace jejím stabilním označením. Je uvedeno v Obchodním rejstříku. Fyzické osoby provozující zdroje vyplňují rodné číslo (RČ).

*Ukazatel 2: Provozovatel – obchodní jméno (název) organizace, případně zkrácený obchodní název

Uvede se pokud možno nezkrácený název organizace odpovědné za provoz zdroje podle náležitostí, zapsaných do Obchodního rejstříku.

*Ukazatel 3: OKEČ - odvětvová klasifikace ekonomických činností

Uvede se příslušný kód odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), zapsaný v Rejstříku ekonomických subjektů vedeném ČSÚ (www.czso.cz). Má-li organizace uvedeno více OKEČ, je vhodné uvést ten, který nejlépe charakterizuje činnost provozovny ve vztahu ke znečišťování ovzduší.

*Ukazatele 4 až 7: Přesné sídlo provozovatele zdroje (ulice, č.p.a č.o., obec a PSČ)

* Ukazatel 4: Ulice sídla provozovatele

* Ukazatel 5: Číslo popisné a číslo orientační (na formuláři jsou oddělena lomítkem) sídla provozovatele

* Ukazatel 6: Obec sídla provozovatele

* Ukazatel 7: Poštovní směrovací číslo (PSČ) sídla provozovatele

* Ukazatel 8: Identifikace provozovny ČKÚ_IČP_R

Ukazatel provozovatel vyplní buď podle předchozího období nebo (nové provozovny) po konzultacích s příslušným OI ČIŽP.

*Ukazatel 9: Provozovna - název, případně zkrácený název provozovny

Uvede se plný nebo zkrácený název provozovny, který odpovídá náležitostem Obchodního zákoníku (Zákon č. 513/1991 Sb., § 7 odst. 3). Název provozovny pokud možno vyjadřuje nejprve příslušnost provozovny k provozovateli a dále pak určuje bližším způsobem charakter nebo organizační zařazení provozovny. Dále se vyplní obvyklé identifikační a adresní údaje provozovny, odpovídající údajům uvedeným např. v Registru živnostenského podnikání (http://rzp.mpo.cz/), v registru Energetického regulačního úřadu (http://licence.eru.cz/), apod.

*Ukazatele 10 až 13: Přesné sídlo provozovny zdroje (ulice, č.p., č.o., obec a PSČ)

* Ukazatel 10: Ulice provozovny

* Ukazatel 11: Číslo popisné a číslo orientační provozovny (na formuláři jsou oddělena lomítkem)

* Ukazatel 12: Obec provozovny

Uvede se pokud možno nezkrácený název obce, v níž je provozovna umístěna.

* Ukazatel 13: Poštovní směrovací číslo (PSČ) provozovny

* Ukazatel 14: CZ NUTS  (dříve kód okresu)

Vyplní se kód správního území podle číselníku NUTS (první dva znaky jsou předtištěny). Číselník je uveden na přebalu.

* Ukazatel 15: Kód ZÚJ (obce)

Vyplní se kód Základní územní jednotky (obce) na níž provozovna leží (5-ti místné číslo bez 6. kontrolního čísla) podle číselníku ZÚJ vedeného ČSÚ. Všechny kódy začínají číslicí 5.

* Ukazatel 16: Kód ÚTJ (katastru)

Vyplní se kód Územně teritoriální jednotky (katastrálního území) na němž je provozovna, nebo její větší část, umístěna (5-ti místné číslo bez 6. kontrolního čísla). Zpravidla začínají tyto kódy číslicí 6 nebo 7, nově vymezené katastry číslicí 9.

* Ukazatel 17: Skladba provozovny dle definice § 4, odst. 4 písm. b) zákona o ochraně ovzduší

Vyplní se kód 1, 2 nebo 3 pro skladbu provozovny, obsahující:

1 -  pouze spalovací zdroj (-e) náležející pod NV č. 352/2002 Sb.

2 - pouze jiný než spalovací zdroj (-e) náležející pod NV č. 353 a 354/2002 Sb. a vyhlášku 355/2002 Sb.

3 - současně spalovací i jiný než spalovací zdroj (-e).

* Ukazatel 18: Skladba provozovny podle Směrnic EU

Pro každou Směrnici EU se vyplní příslušný kód. Pokud v provozovně existuje nejméně jeden zdroj podle kategorizace příslušné Směrnice, vyplní se kódy ”1” nebo ”2”. Pokud se takový zdroj na provozovně nevyskytuje, vyplní se v příslušném poli kód ”0”. Číselník kódů pro vyplnění je uveden přímo na listu A. Číselník Směrnic EU (vodorovné členění) je uveden v následující tabulce č. 1. Přehled směrnic a vymezení jejich kategorií je uveden v překladu na internetu ČHMÚ a MŽP.

Tabulka č. 1

| Kód | Ukazatel 18 - Skladba provozovny podle Směrnic EU (číselník B) |
| --- | --- |
| 1 | Směrnice 2001/80/EC o omezování emisí některých látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení ke spalování paliv |
| 2 | Směrnice 99/13/EC o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při určitých činnostech a v určitých zařízeních |
| 3 | Směrnice 94/63/EC o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC) vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím |
| 4 | Směrnice 94/67/EC o spalování nebezpečného odpadu nebo Směrnice 89/369/EEC a 89/429/EEC o snižování znečišťování ovzduší ze spaloven komunálního odpadu a Směrnice 2000/76/EC o spalování odpadu |
| 5 | Směrnice 96/61/EC o integrované prevenci a integrovaném řízení znečištění |

* Ukazatel 19: Stav provozovny

Číselné kódy pro vyplnění ukazatele jsou uvedeny přímo na listu A. Stav provozovny se vztahuje na všechny (jeden či více) provozované zdroje znečišťování ovzduší v dané provozovně. Zdroje dlouhodobě vyřazené z provozu nelze považovat za zrušené.

* Ukazatel 20: Vymezení zvláště velkého zdroje

V příslušném místě formuláře se jako nehodící škrtne „NE“ pokud se na provozovně vyskytuje jeden nebo více zvláště velkých zdrojů, nebo se škrtne „ANO“ v opačném případě.

* Ukazatel 21: Telefon / fax

Vyplní se úplný údaj telefonního popř. faxového spojení na zpracovatele formulářů.

* Ukazatel 22: Elektronická adresa (e-mail)

Vyplní se přesná elektronická adresa (obsahuje symbol ”@” a na konci zpravidla ”.cz”) pro možný kontakt se zpracovatelem nebo provozovatelem pomocí elektronické pošty.

* Ukazatel 23: Datum zpracování

Vyplní se datum zpracování (vyplnění) formulářů.

* Ukazatel 24: Jméno zpracovatele

Vyplní se jméno zpracovatele souboru formulářů.

* Ukazatel 25: Podpis statutárního zástupce a razítko

Vlastnoruční podpis statutárního zástupce (nebo pověřené osoby) a případně razítko organizace.

* Ukazatel 26: Ochrana dat

Z databáze REZZO 1 jsou zveřejňovány údaje o emisích a údaje z hlediska znečišťování ovzduší pro jednotlivé provozovny charakteristické (celkový instalovaný výkon, druhy paliv a výrob). Údaje v nesumarizované formě (tj. o jednotlivých zdrojích znečišťování ovzduší) jsou bez souhlasu provozovatele poskytovány pouze na vyžádání orgánů ochrany ovzduší, centrálních orgánů a orgánů veřejné správy. Ostatním žadatelům jsou data o zdrojích znečišťování poskytována jen v případě souhlasu provozovatele vyjádřeném v tomto ukazateli.

Souhlas, příp. nesouhlas s poskytnutím údajů o zdroji vyznačí provozovatel na listu A - Identifikace v  ukazateli 26 (Ochrana dat) uvedením příslušného kódu (číselník C):

0 - poskytování vybraných údajů bez souhlasu provozovatele

1 - poskytování vybraných údajů pouze se souhlasem provozovatele

* Ukazatel 27: Počet vyplněných listů

V ukazateli 27 se uvede až po vyplnění celého souboru formulářů (a vytištění v případě použití SPPE) počet vyplněných jednotlivých listů B až G. Tyto údaje slouží pro kontrolu počtu předaných a archivovaných listů.

* Ukazatel 28: Kód změny

Uvádí se pouze při vyplňování formulářů s předtiskem dat za předchozí období. Vyplní se kód odpovídající způsobu vyplnění stálých a proměnných ukazatelů na listu A podle číselníku uvedeného v tabulce č. 2.

Tabulka č. 2

| Kód | Ukazatel 28 - Popis druhu změny při aktualizaci proti údajům za dřívější období (číselník D) |
| --- | --- |
| 1 | V řádku, pod nímž jsou počítačem předtištěny údaje za dřívější období, jsou nově vyplněna pouze zeleným podtiskem označená pole, tj. povinně vyplňované údaje. U údajů, které bylo nutno zkontrolovat (barevně nekrytá - bílá pole), nedošlo při porovnání dřívějších údajů s údaji za rok, za který je formulář vyplňován, k žádným změnám. |
| 2 | V řádku, pod nímž jsou počítačem předtištěny údaje za dřívější období, jsou nově vyplněny jak povinně vyplňované údaje, tak i údaje, které bylo nutno zkontrolovat (barevně nekrytá - bílá pole), protože došlo ke změnám proti předtištěným údajům za předešlé období, nebo předtisk obsahoval chybné údaje. Nově vyplňovány jsou údaje jak v polích barevným podtiskem označených, tak v dalších polích. |
| 3 | V mezeře pod vyplňovaným řádkem nejsou počítačem předtištěny žádné dřívější údaje. Celý řádek je nově vyplňován. Jde o nově vzniklé nebo doplňované údaje oproti minulosti, tj. o nový řádek ve formuláři, nebo o novou stranu formuláře, nebo o nový list, nebo o celou novou provozovnu. V tomto případě se vyplňují všechna barevným podtiskem označená i bílá pole a IDENTIFIKACE PROVOZOVNY uvedená v UK 8 na LISTU A a v záhlaví dalších listů. |
| 4 | Zrušený řádek. Jedná se o řádek, v němž jsou předtištěny údaje, jejichž platnost byla ukončena již v průběhu období, předcházejícímu období uplynulému. Např. se může jednat o předtištěné údaje s parametry zařízení, které bylo provozováno pouze část r. 2002 a poté bylo zrušeno. Při vyplňování údajů za rok 2003 se provede zrušení tohoto řádku kódem změny „4“ a údaje již nebudou vloženy do databáze. V takovém případě se v celém řádku vyplňuje pouze kód změny. V ostatních polích není nutné doplňovat nuly. Zdroje (zařízení) dlouhodobě vyřazené z provozu nelze považovat za zrušené. |

## List B 1 – SPALOVACÍ Zařízení

## (údaje o spalovacích zdrojích podle § 1 a § 2 NV č. 352/2002 Sb.)

* Ukazatel 29: Číslo spalovacího zařízení (kotle)

Vyplní se trojmístné pořadové číslo všech instalovaných spalovacích zařízení (kotlů) označených v rozsahu 001 – 099. Přiřazené číslo zařízení nelze v rámci provozovny použít pro jiné zařízení!

* Ukazatel 31: Číslo provozního celku

Vyplní se trojmístné pořadové číslo provozního celku. Pokud se jedná o kotelnu, označí se číslem v rozsahu 001 – 099. Pokud je spalovací zařízení umístěno ve stavebním objektu společně s technologickými zdroji uvedenými na listu B2 (např. přímotopná zařízení v technologické hale), lze jako číslo provozního celku u těchto spalovacích zařízení využít pořadové číslo technologické haly. Přiřazené číslo provozního celku nelze v rámci provozovny opakovat.

* Ukazatel 32: Pořadové číslo zdroje znečišťování ovzduší

Uvede se pořadové číslo zdroje znečišťování ovzduší skládajícího se z  jednoho nebo více spalovacích zařízení (v rozsahu 001 – 099). Přiřazené pořadové číslo zdroje znečišťování ovzduší nelze v rámci provozovny použít pro jiný zdroj.

* Ukazatel 33: Kategorizace dle katalogu zdrojů (Věstník MŽP č. ../200.)

Vyplní se šestimístný kód příslušné kategorie zdroje podle tabulky uvedené v příloze (číselník E). Pokud je spalovací zařízení společně s jinými spalovacími zařízeními součástí jednoho zdroje znečišťování ovzduší, uvede se kód kategorie odpovídající zařazení celého spalovacího zdroje (např. dva kotle, olejový a plynový, zaústěné do společného výduchu – kategorie „Spalování více druhů paliv - kód 101200“). Pro spalovací zařízení nevyjmenovaná v NV č. 352 (bez kontaktu se surovinami, poloprodukty nebo výrobky) se použije kód 101500.

* Ukazatel 34: Kategorizace dle CORINAIR

Pro hodnocení kategorie zdroje v rámci mezinárodní inventarizace emisí podle Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (NV č. 351/2002 Sb.) je požadována podrobnější specifikace některých druhů výrob. Pro zařízení se uvede příslušný kód kategorie zdroje podle tabulky uvedené v příloze návodu (číselník F). Pokud je spalovací zařízení společně s jinými spalovacími zařízeními součástí jednoho zdroje znečišťování, uvede se kód kategorie odpovídající zařazení celkové kapacitě (příkonu) spalovacího zdroje.

* Ukazatel 35: Technická specifikace zařízení - druh topeniště

Vyplní se číselný kód odpovídající bližší technické specifikaci topeniště spalovacího zařízení podle tabulky č. 3.

Pokud se v kotli používá druhé palivo pouze pro stabilizaci spalování, nejedná se o kombinované topeniště. Např. elektrárenské granulační kotle se stabilizací TTO nejsou kombinovaným topeništěm "práškové - olej".

Tabulka č. 3

| Kód | Ukazatel 35 - Technická specifikace zařízení (číselník G) – druh topeniště | Kód | Ukazatel 35 - Technická specifikace zařízení (číselník G) – druh topeniště |
| --- | --- | --- | --- |
| 111 | pásový rošt | 133 | plynová turbína odvoz. z leteckého motoru |
| 112 | pásový rošt s pohazovačem | 134 | pístový motor zážehový |
| 113 | přesuvný, vratný a ostatní pohyblivé rošty | 135 | pístový motor dvojpalivový |
| 114 | pevný rošt | 136 | pístový motor vznětový |
| 115 | granulační topeniště | 137 | pístový motor plynový |
| 116 | tavící topeniště | 141 | kombinované topeniště práškové - rošt |
| 117 | cyklónové topeniště | 142 | kombinované topeniště práškové - olej |
| 118 | fluidní topeniště | 143 | kombinované topeniště práškové - plyn |
| 121 | olejové topeniště | 144 | kombinované topeniště roštové - olej |
| 131 | plynové topeniště | 145 | kombinované topeniště roštové - plyn |
| 132 | plynová turbína | 151 | kombinované topeniště plyn - olej |
| 160 | jiná spalovací zařízení, např. přímotopné hořáky nebo hořáky se spalinami bez kontaktu se surovinou či výrobkem |  |  |

* Ukazatel 36 : Typové označení a výrobce zařízení

Vyplní se typové označení, popř. výrobce kotle – např. ”VSB 4” a výrobce ”ŽD Bohumín”.

* Ukazatel 37: nevyužit

* Ukazatel 38: Rok uvedení do provozu

U kotlů, uvedených do provozu do roku 1920 včetně, se vyplní 20. U kotlů, uvedených do provozu po roce 1920 se vyplní poslední dvojčíslí letopočtu. Pro označení uvedení do provozu po roce 2000 včetně se použije rovněž poslední dvojčíslí. V případě, že údaj není dosažitelný, vyplní se poslední dvojčíslí roku výroby kotle. V programu SPPE se vyplňuje celý čtyřmístný kód příslušného roku uvedení do provozu.

* Ukazatel 39: Stav zařízení

Na první pozici zleva se do příslušné kolonky vyplní kód odpovídající stavu zařízení v průběhu celého roku podle kódů uvedených v následující tabulce č. 4. Další dvě dvojice pozic slouží k vymezení intervalu v měsících, kdy daný stav probíhal. Pokud bylo zařízení provozováno (kód “1”) v průběhu roku kampaňovým nebo nárazovým způsobem několikrát v průběhu roku, vyplňuje se celé období od prvního měsíce provozu až do posledního měsíce provozu. Nárazový chod zařízení se vyplní v ukazateli 41 pozice R – roční chod zařízení. Pokud je zařízení v průběhu roku provozováno přerušovaně (např. kampaňovým způsobem od ledna do března a od října do prosince) lze to považovat za celoroční provoz (provozuschopnost) zařízení a vyplní se kód 1 01 12 (zdroj byl provozován v období leden – prosinec). Zařízení dlouhodobě vyřazená z provozu nelze považovat za zrušené.

Tabulka č. 4

| Kód | Ukazatel 39 - Stav zařízení (číselník H) | Kód | Ukazatel 39 - Stav zařízení (číselník H) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zařízení bylo v daném roce provozováno | 3 | nově provozované zařízení |
| 2 | zařízení bylo po celý rok mimo provoz | 4 | zařízení bylo zrušeno (nelze použít pro zařízení dlouhodobě odstavená) |

Např. kód 1 0110 znamená provoz v měsících leden až říjen, kód 3 0512 znamená zařízení nově provozované od měsíce května do prosince včetně, kód 4 0106 znamená, že zařízení bylo v červnu zrušeno.

* Ukazatel 40: Výrobní rytmus

Vedle písmen označených D, T, R se uvede pod sebe kód pro denní, týdenní a roční rytmus provozu zařízení podle kódů uvedených v tabulce v příloze (číselník I).

* Ukazatel 41: Provozní hodiny roční

Vyplní se počet provozních hodin zařízení za uplynulé období. Bylo-li zařízení mimo provoz, tj. provozní hodiny rovny nule, musí se rovnat nule i výroba tepla (ukazatel 51). Maximální počet  provozních hodin v roce je 8 760 hod., v přestupném roce 8 784 hod.

* Ukazatel 42: Typ úniku

Vyplní se kód podle následující tabulky č. 5. Podle typu úniku jsou následně vyplňovány parametry daného výduchu na listu F. Zpravidla lze vždy určit (odhadnout) teplotu vypouštěných spalin, popř. výšku výduchu. U typů označených kódem 1 nebo 2 také rychlost, plochu průřezu výduchu a materiál.

Tabulka č. 5

| Kód | Ukazatel 42 - Typ úniku (číselník J) |
| --- | --- |
| 1 | Bodový s přímým únikem do venkovního ovzduší (komín kotelny). |
| 2 | Bodový s nepřímým únikem přes pracovní prostředí do venkovního ovzduší (únik do haly a odtud odsávacím zařízením do ovzduší). |
| 3 | Mnohabodový s přímým únikem do venkovního ovzduší (únik jedním nebo více komíny a netěsnostmi při umístění přímo ve venkovním prostředí jako např. koksárenská baterie). |
| 4 | Mnohabodový s nepřímým únikem přes pracovní prostředí do venkovního ovzduší (únik do haly a odtud světlíky či výduchy do ovzduší). |
| 5 | Mnohabodový s přímým i nepřímým únikem přes pracovní prostředí do venkovního ovzduší (únik jednak jedním nebo více komíny, jednak netěsnostmi do haly a odtud výduchy či světlíky do ovzduší). |
| 6 | Liniový s přímým únikem do venkovního ovzduší (únik ze zařízení, u nichž délka převažuje nad ostatními rozměry a únik nelze přesně místně specifikovat jako např. pásové dopravníky mimo uzavřené budovy). |
| 7 | Plošný (povrchový) s přímým únikem do venkovního ovzduší (únik ze zařízení, u nichž délka a šířka převažuje nad výškou a únik nelze přesně místně specifikovat jako např. zapařené nebo hořící skládky nebo povrchová prašnost). |

| * Ukazatel 43: Připojená odlučovací zařízení 43 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Připojená odlučovací zařízení č. |  |  |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 2 |

Uvedou se čísla všech připojených odlučovacích zařízení, přes něž odpadní plyny s obsahem znečišťujících látek odcházejí do výduchu (ovzduší). Čísla odlučovačů odpovídají číslům uvedeným následně na listu E (odlučovač).

Je možné vyplnit až tři čísla odlučovačů. Pokud je zařízení napojeno na více než tři odlučovače, lze provést výběr těch nejvýznamnějších, popř. vyplnit údaje v dalším oddíle (řádku) znovu od začátku (ukazatele 29, 31, 32 atd.) a následně uvést příslušné kódy pro další připojená odlučovací zařízení.

Příklad vyplnění:

Emise ze zařízení procházejí přes odlučovače č. 001 a č. 002.

* Ukazatel 44: Evidenční čísla jednorázových měření emisí (v daném roce)

Vyplní se dvojmístná pořadová čísla jednorázových měření emisí, prováděných za účelem ověření plnění emisního limitu, nebo podle specifických požadavků (např. § 17 vyhl. č. 356/2002 Sb.). Toto vyplnění se provádí pouze u zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší pro měření, provedená v daném roce.  K těmto vyplněným pořadovým číslům se uvedou na listu G výsledky měření. Pro každé provedené měření emisí je zapotřebí zadat samostatné evidenční číslo a zajistit soulad s označením uvedeným na listu F. Jedním měřením se rozumí odběr vzorku a následná analýza jedné nebo více škodlivin (např. u plynových kotlů se pod jedním evidenčním číslem uvádí na listu G současně provedené měření NOx a CO).

* Ukazatel 45: Zaústění do výduchu (komínu)

Uvedou se čísla všech připojených výduchů, popř. míst (okna a dveře technologických hal, větrací otvory, netěsnosti apod.), kterými odpadní plyny s obsahem znečišťujících látek odcházejí do ovzduší. Čísla výduchů (komínů) odpovídají číslům uvedeným následně na listu F. Je možné vyplnit až tři čísla výduchů. Pokud by škodliviny byly ze zařízení vypouštěny více než třemi výduchy, je zapotřebí vyplnit údaje v dalším oddíle (řádku) znovu od začátku (ukazatel 29, 31, 32 atd.) a následně uvést příslušná pořadová čísla pro tyto další výduchy (komíny). Po dohodě s inspekcí lze vykazování většího množství výduchů umístěných v blízkosti a se stejnými parametry nahradit uvedením jednoho tzv. fiktivního výduchu (např.  kotelna se stejně vysokými komíny napojenými na kaskádu kotlů - výduchy lze nahradit fiktivním výduchem, pro který se vyplní celkové množství emisí a průměrné technické parametry).

| Výduchy (komíny) se označují trojmístným pořadovým číslem. Pokud nemají provozní označení, přiřadí se jim např. čísla 001, 002 atd. 45 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zaústění do výduchu (komínu) č. |  |  |
| 0 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 7 |

Příklad: 		komín č. 2		označí se 002

komín č. 17 	označí se 017

Emise ze zařízení odcházejí do ovzduší výduchy  č. 002 a č. 017.

Při označování komínů (výduchů) pořadovými čísly je nutné zajistit, aby nedošlo v ukazateli 45 na listech ”B“ a“ F”  k různému označení téhož komína, na nějž je napojeno více zařízení,  nebo naopak k označení dvou různých komínů stejným číslem!!!

* Ukazatel 47: Kódy měrné jednotky kapacity zařízení

Pro údaje kapacity zařízení v ukazateli 48 se uvede odpovídající kód měrné jednotky podle tabulky č. 6. Na řádky se pod sebe uvede kód měrné jednotky pro výkon (horní řádek) a příkon (spodní řádek).

Tabulka č. 6

| Kód | Ukazatel 47 - Měrná jednotka kapacity zařízení (číselník K) | Kód | Ukazatel 47 - Měrná jednotka kapacity zařízení (číselník K) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | výkon kotle v kWt | 11 | příkon kotle v kWt |
| 02 | výkon kotle v MWt | 12 | příkon kotle v MWt |

1/ Pro přepočet výkonu z jiných jednotek než MWt (kWt) /t=tepelné/ se použijí následující výpočetní vztahy:

A/	Výkon v GJ/hod se podělí hodnotou 3,6		1 MWt = 3,6 GJ/hod

B/	Výkon v t páry/hod se podělí hodnotou 1,35		1 MWt = 1,35 t páry/hod

Výpočtový vztah B/ je pouze orientační a je závislý na průměrné kvalitě páry, produkované daným zařízením. Pro vyjádření příkonu kotle je však tento přepočet nezbytný.

2/ Pro přibližný přepočet výkonu kotle na příkon lze použít štítkový údaj účinnosti kotle v % (ukazatel 49), nebo vlastní údaj   z měření účinnosti kotle. Přepočet se pak provede podle následujícího vztahu:

Příkon(MWt)=Výkon(MWt)×100účinnost[%]

* Ukazatel 48: Kapacita

Na řádky se pod sebe vyplní výkon (horní řádek) a příkon (spodní řádek) spalovacího zařízení v jednotkách uvedených v ukazateli 47.

* Ukazatel 49: Účinnost kotle v %

Vyplní se hodnota provozní tepelné účinnosti kotle podle údajů tepelného měření kotle. Pokud měření nebylo provedeno, uvede se hodnota udaná výrobcem (zpravidla v rozmezí 50 - 95%). Údaj účinnosti lze použít pro přepočet výkonu kotle na příkon podle vztahu uvedeného v ukazateli 47.

* Ukazatel 50: Průměrné využití kapacity kotle v %

Vyplní se průměrné využití jmenovitého výkonu v procentech, uvádí se hodnota zaokrouhlená na celá procenta.

* Ukazatel 51: Výroba tepla v GJ za rok

Uvede se množství vyrobeného tepla (změřeného nebo stanoveného) v GJ/rok (včetně množství tepla pro vlastní potřebu), vyrobeného uvedeným kotlem za kalendářní rok.

* Ukazatel 28: Kód změny

Uvádí se pouze při vyplňování formulářů s předtiskem dat za předchozí období. Vyplní se kód odpovídající způsobu vyplnění stálých a proměnných ukazatelů v příslušném řádku na listu B1 podle číselníku uvedeného v tabulce č. 2.

## List B 2 – TECHNOLOGICKÁ Zařízení

## (údaje o zdrojích podle nařízení vlády č. 353 a 354/2002 a vyhl. č. 355/2002 Sb.)

* Ukazatel 29: Číslo technologického zařízení

Vyplní se trojmístné pořadové číslo všech instalovaných technologických zařízení v rozsahu 101 – 999. Přiřazené číslo zařízení nelze v rámci provozovny použít pro jiné zařízení!!

* Ukazatel 30: Číslo technologického úseku

Vyplní se trojmístné pořadové číslo technologického úseku (dříve linky) v rozsahu 101 – 999. Přiřazené číslo technologického úseku nelze opakovat v rámci jednoho provozního celku.

* Ukazatel 31: Číslo provozního celku

Vyplní se trojmístné pořadové číslo provozního celku (u technologických zdrojů obvykle tvořen technologickým provozem) v rozsahu 101 – 999. Přiřazené číslo provozního celku nelze v rámci provozovny opakovat.

* Ukazatel 32: Pořadové číslo zdroje znečišťování ovzduší

Uvede se pořadové číslo zdroje znečišťování ovzduší skládajícího se z  jednoho nebo více technologických úseků/zařízení (v rozsahu 101 – 999). Přiřazené pořadové číslo zdroje znečišťování ovzduší nelze v rámci provozovny použít pro jiný zdroj.

* Ukazatel 33: Kategorizace dle katalogu zdrojů ( Věstník MŽP č. ../200. )

Vyplní se šestimístný kód příslušné kategorie zdroje podle tabulky uvedené v příloze (číselník L). Sedmá (první pozice zprava) je vyhrazena pro písmeno „S“ nebo „N“ jako stávající, nebo nový zdroj. To platí pouze pro ty kategorie, které mají toto rozlišení uvedeno v příslušném nařízení vlády nebo vyhlášce. U ostatních kategorií se tato pozice nevyplňuje.

Pro kategorie nevyjmenované v prováděcích předpisech jsou vyhrazeny samostatné kódy – např. pro rozmrazovny a zdroje emisí TZL. Pro spalovací zařízení nespadající pod NV č. 352 (spaliny s kontaktem se surovinami, poloprodukty nebo výrobky) se použije kód 201000.

* Ukazatel 34: Kategorizace dle CORINAIR

Pro vyhodnocení kategorie zdroje potřebné při inventarizaci programem CORINAIR podle Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (NV č. 351/2002 Sb.) je požadováno podrobnější členění některých druhů výrob. Pro zařízení se uvede příslušný kód kategorie zdroje podle tabulky uvedené v příloze návodu (číselník M). Kódy pro zařízení chovu hospodářských zvířat nejsou v číselníku uvedeny.

* Ukazatel 35: Technická specifikace vybraných zařízení

Vyplní se číselný kód, odpovídající bližší technické specifikaci provozovaného zařízení podle kódů uvedených v tabulce č. 7. Pro jiná zařízení se údaj v tomto ukazateli nevyplňuje.

Tabulka č. 7

| Kód | Ukazatel 35 - Technická specifikace zařízení (číselník N) LAKOVNY, ODMAŠŤOVÁNÍ, APOD. | Kód | Ukazatel 35 - Technická specifikace zařízení (číselník N) SKLADOVÁNÍ AUTOM.BENZINU, ČERP. ST. |
| --- | --- | --- | --- |
| 211 | lakovny - automatické nanášení | 311 | terminály pro skladování benzinu - plnicí lávka pro plnění kontejnerů spodem a vracení par |
| 212 | lakovny - ruční nanášení válečkem nebo štětcem | 312 | terminály pro skladování benzinu s regenerací par |
| 213 | lakovny - ruční nanášení konvenčním stříkáním | 313 | terminály pro skladování benzinu s jednotkou pro spalování par |
| 214 | lakovny - ruční nanášení stříkáním se zvýšeným tlakem (airless aj.) | 314 | terminály pro skladování benzinu s meziskladem par |
| 215 | lakovny - ruční nanášení stříkáním se sníženým tlakem (HVLP) | 315 | terminály pro skladování benzinu s nádrží vybavenou vnější plovoucí střechou, primárním a sekundárním těsněním |
| 219 | lakovny – kombinovaný nebo jiný způsob nanášení | 316 | terminály pro skladování benzinu s nádrží s pevnou střechou vybavenou vnitřní plovoucí střechou |
| 220 | odmašťování a lakování (sdružené operace v jednom zařízení) |  |  |
| 221 | odmašťování - automatizovaný systém | 317 | terminály pro skladování benzinu s pevnou střechou s napojením nádrží na jednotku pro regeneraci par |
| 222 | odmašťování - automatizovaný systém s uzavřeným cyklem rozpouštědla |  |  |
| 223 | odmašťování - ruční způsob | 318 | terminály pro skladování benzinu s nádrží s reflexním nátěrem s celkovou odrazivostí sálavé tepelné energie min. 70 % |
| 229 | odmašťování – kombinovaný nebo jiný způsob |  |  |
| 231 | aplikace adhezivních povlaků nebo laminování - automatizovaný systém | 321 | čerpací stanice se stojany na benzin s prvním stupněm rekuperace par |
| 232 | aplikace adhezivních povlaků nebo laminování - ruční způsoby | 322 | čerpací stanice se stojany na benzin s prvním a druhým stupněm rekuperace par |
| 241 | prostory pro sušení, vypalování nebo jiné tepelné úpravy naneseného povlaku |  |  |
| 242 | společné prostory pro nanášení, vytěkání a sušení či vypalování |  |  |

* Ukazatel 36 : Typové označení a výrobce zařízení

Vyplní se typové označení technologického zařízení – např.: typ zařízení ”SP-3202”. Pokud se jedná o netypové zařízení uvede se jeho název – např. ”mořící linka”.

* Ukazatel 37: Datum kolaudace (pouze zdroje spadající pod Směrnice EU)

Pokud je zařízení součástí nebo samostatným zdrojem znečišťování, spadajícím pod některou ze směrnic EU uvedených v ukazateli 18 “Skladba provozovny” (kód “1 a 2” vyplněný u směrnic uvedených pod čísly 2 až 5), uvede se pro něj příslušné datum kolaudace.

* Ukazatel 38: Rok uvedení do provozu

U technologických zařízení, uvedených do provozu do roku 1920 včetně, se vyplní 20. U zařízení, uvedených do provozu po roce 1920 se vyplní poslední dvojčíslí letopočtu. Pro označení uvedení do provozu po roce 2000 včetně se použije rovněž poslední dvojčíslí. V případě, že údaj není dosažitelný, vyplní se poslední dvojčíslí roku výroby zařízení. V programu SPPE se vyplňuje celý čtyřmístný kód příslušného roku uvedení do provozu.

* Ukazatel 39: Stav zařízení

Na první pozici zleva se do příslušné kolonky vyplní kód odpovídající stavu zařízení v průběhu celého roku podle kódů uvedených v následující tabulce č. 4. Další dvě dvojice pozic slouží k vymezení intervalu v měsících, kdy daný stav probíhal. Pokud byl zdroj provozován (kód “1”) v průběhu roku kampaňovým nebo nárazovým způsobem několikrát v průběhu roku, vyplňuje se celé období od prvního měsíce provozu až do posledního měsíce provozu. Nárazový chod zařízení se vyplní v ukazateli 40 pozice R – roční chod zařízení. Pokud je zařízení v průběhu roku provozováno přerušovaně (např. kampaňovitým způsobem od ledna do března a od října do prosince) lze to považovat za celoroční provoz (provozuschopnost) zařízení a vyplní se kód 1 01 12 (zdroj byl provozován v období leden – prosinec). Zařízení dlouhodobě vyřazená z provozu nelze považovat za zrušené.

Tabulka č. 4

| Kód | Ukazatel 39 - Stav zařízení (číselník H) | Kód | Ukazatel 39 - Stav zařízení (číselník H) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zařízení bylo v daném roce provozováno | 3 | nově provozované zařízení |
| 2 | zařízení bylo po celý rok mimo provoz | 4 | zařízení bylo zrušeno (nelze použít pro zařízení dlouhodobě odstavená) |

* Ukazatel 40: Výrobní rytmus

Vedle písmen označených D, T, R se uvede pod sebe kód pro denní, týdenní a roční rytmus provozu zařízení podle kódů uvedených v tabulce v příloze (číselník I).

* Ukazatel 41: Provozní hodiny za rok

Vyplní se počet provozních hodin zařízení za uplynulé období. Maximální počet  provozních hodin v roce je 8 760 hod., v přestupném roce 8 784 hod.

* Ukazatel 42: Typ úniku

Vyplní se kód podle následující tabulky č. 5. Podle typu úniku jsou následně vyplňovány parametry daného výduchu na listu F. Zpravidla lze vždy určit (odhadnout) teplotu vzdušiny, popř. výšku výduchu. U typů označených kódem 1 nebo 2 také rychlost, plochu průřezu výduchu a materiál.

Tabulka č. 5

| Kód | Ukazatel 42 - Typ úniku (číselník J) |
| --- | --- |
| 1 | Bodový s přímým únikem do venkovního ovzduší (komín kotelny). |
| 2 | Bodový s nepřímým únikem přes pracovní prostředí do venkovního ovzduší (únik do haly a odtud odsávacím zařízením do ovzduší). |
| 3 | Mnohabodový s přímým únikem do venkovního ovzduší (únik jedním nebo více komíny a netěsnostmi při umístění přímo ve venkovním prostředí jako např. koksárenská baterie). |
| 4 | Mnohabodový s nepřímým únikem přes pracovní prostředí do venkovního ovzduší (únik do haly a odtud světlíky či výduchy do ovzduší). |
| 5 | Mnohabodový s přímým i nepřímým únikem přes pracovní prostředí do venkovního ovzduší (únik jednak jedním nebo více komíny, jednak netěsnostmi do haly a odtud výduchy či světlíky do ovzduší). |
| 6 | Liniový s přímým únikem do venkovního ovzduší (únik ze zařízení, u nichž délka převažuje nad ostatními rozměry a únik nelze přesně místně specifikovat jako např. pásové dopravníky mimo uzavřené budovy). |
| 7 | Plošný (povrchový) s přímým únikem do venkovního ovzduší (únik ze zařízení, u nichž délka a šířka převažuje nad výškou a únik nelze přesně místně specifikovat jako např. zapařené nebo hořící skládky nebo povrchová prašnost). |
| 8 | Výfuk ze zařízení (např. výfuky stacionárních spalovacích motorů) |

* Ukazatel 43: Připojená odlučovací zařízení

| Uvedou se čísla všech připojených odlučovacích zařízení, přes které odpadní plyny s obsahem znečišťujících látek odcházejí do výduchu (ovzduší). Čísla odlučovačů odpovídají číslům uvedeným následně na listu E (odlučovače). Je možné vyplnit až tři čísla odlučovačů. Pokud je zařízení napojeno na více než tři odlučovače, lze provést výběr těch nejvýznamnějších, popř. vyplnit údaje v dalším oddíle (řádku) znovu od začátku (ukazatele 29, 30, 31, 32 atd.) a následně uvést příslušné kódy pro další připojená odlučovací zařízení. 43 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Připojená odlučovací zařízeníí č. |  |  |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 2 |

Příklad vyplnění:

Emise ze zařízení procházejí přes odlučovače č. 001 a č. 002.

* Ukazatel 44: Evidenční čísla jednorázových měření emisí (v daném roce)

Vyplní se dvojmístná pořadová čísla jednorázových měření emisí, prováděných za účelem ověření plnění emisního limitu, nebo podle specifických požadavků (např. § 17 vyhl. č. 356/2002 Sb.). Toto vyplnění se provádí pouze u zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší pro měření, provedená v daném roce.  K těmto vyplněným pořadovým číslům se uvedou na listu G výsledky měření. Pro každé provedené měření emisí je zapotřebí zadat samostatné evidenční číslo a zajistit soulad s označením uvedeným na listu F. Jedním měřením se rozumí odběr vzorku a následná analýza jedné nebo více škodlivin (např. u plynových kotlů se pod jedním evidenčním číslem uvádí na listu G současně provedené měření NOx a CO).

* Ukazatel 45: Zaústění do výduchu (komínu)

Uvedou se čísla všech připojených výduchů, popř. míst (okna a dveře technologických hal, větrací otvory, netěsnosti apod.), kterými odpadní plyny s obsahem znečišťujících látek odcházejí do ovzduší. Čísla výduchů (komínů) odpovídají číslům uvedeným následně na listu F. Je možné vyplnit až tři čísla výduchů. Pokud by škodliviny byly ze zařízení vypouštěny více než třemi výduchy, je zapotřebí vyplnit údaje v dalším oddíle (řádku) znovu od začátku (ukazatel 29, 30, 31, 32 atd.) a následně uvést příslušná pořadová čísla pro tyto další výduchy (komíny). Po dohodě s inspekcí lze vykazování většího množství výduchů umístěných v blízkosti a se stejnými parametry nahradit uvedením jednoho tzv. fiktivního výduchu (např.  pro lakovací linku s odsáváním z několika míst lze použít fiktivním výduchem, pro který se vyplní celkové množství emisí a průměrné technické parametry).

| Výduchy (komíny) se označují trojmístným pořadovým číslem. Pokud nemají provozní označení, přiřadí se jim čísla, počínaje 001, 002 atd. 45 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zaústění do výduchu (komínu) č. |  |  |
| 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 8 |

Příklad: 	komín č. 3	označí se 003

komín č. 8 	označí se 008

Příklad vyplnění:

Emise ze zařízení odcházejí do ovzduší výduchy  č. 003 a č. 008.

Při označování komínů (výduchů) pořadovými čísly je nutné zajistit, aby nedošlo v ukazateli 45 na listech ”B“ a “F”  k různému označení téhož komína, na nějž je napojeno více zařízení,  nebo naopak k označení dvou různých komínů stejným číslem!!!

* Ukazatel 46: Vazby zařízení

Vyplní se příslušný kód uvedený v tabulce č. 9 (číselník O) podle následujícího stavu:

Tabulka č. 8

| Kód | Ukazatel 46 - Vazby zařízení (číselník O) | Kód | Ukazatel 46 - Vazby zařízení (číselník O) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | samostatné zařízení | 2 | zařízení je zapojeno paralelně s jiným zařízením |
| 1 | zařízení je zapojeno v sérii s jiným zařízením | 3 | kombinace paralelních zařízení a jejich zapojení do série s dalšími zařízeními |

0 – samostatné zařízení - není v sérii ani paralelně řazené s dalším zařízením, vyplňovaným v následujícím oddíle (řádku)

1 – zařízení je v sérii s dalším zařízením, vyplňovaným v následujícím oddíle (řádku), kterým výrobek prochází v nezměněném množství a je pouze dále upravován

2 – zařízení je zapojeno paralelně s dalším (-i) zařízením (-i), vyplňovaným (-i) v následujícím oddíle (řádku)

3 – vyplní se, pokud je technologické zařízení spojeno s jinými zařízeními kombinací předešlých způsobů (např. dvě paralelní odmašťovací linky a za nimi v sérii lakovna)

Pro správné použití tohoto ukazatele je nezbytné v řádcích pod sebou nejprve vyplňovat zařízení, která jsou řazena paralelně a potom zařízení, která jsou případně s nimi v sérii, nebo další “nezávislá” zařízení.

Ukazatele 47 a 48: Kódy měrné jednotky, kapacita zařízení

* Ukazatel 47: Kódy měrné jednotky kapacity zařízení

Pro údaje kapacity zařízení v ukazateli 48 se vyplní odpovídající kód měrné jednotky podle tabulky uvedené v příloze.

* Ukazatel 48: Kapacita zařízení (kapacita výroby nebo chovu hosp. zvířat, tepelný výkon)

Vyplní se číselná hodnota kapacit zařízení v jednotkách odpovídajících kódů v ukazateli 47 podle základní dokumentace k příslušnému zařízení.

* Ukazatel 50: Průměrné využití kapacity zařízení v %

Vyplní se průměrné využití jmenovitého výkonu v procentech, uvádí se hodnota zaokrouhlená na celá procenta.

* Ukazatel 28: Kód změny

Uvádí se pouze při vyplňování formulářů s předtiskem dat za předchozí období. Vyplní se kód odpovídající způsobu vyplnění stálých a proměnných ukazatelů v příslušném řádku na listu B2 podle číselníku uvedeného v tabulce č. 2.

## List C1 – Paliva (údaje o spotřebě a jakosti paliva)

Do listu C1 se vyplňují údaje o spotřebě paliv spalovacích zdrojů uvedených v listu B1 (podle nařízení vlády č. 352/2002 Sb.).

Údaje o množství paliv a jakostních parametrech se uvádí agregovaně pro skupinu spalovacích zařízení (např. až dvanáct kotlů) umístěných v rámci jednoho provozního celku, případně zaústěných do jednoho výduchu.

vykazování roční nebo měsíční spotřeby paliv spalovacích ZDROJŮ

”Měsíční vykazování spotřeby paliv”

- se vyplňuje pro skupinu kotlů se společným vyplňováním spotřeby paliva za předpokladu, že celkový výkon těchto kotlů v daném roce přesáhl hodnoty

1/ 30 MWt  - pro pevná paliva nebo těžký topný olej

2/ 50 MWt  - pro jiná kapalná paliva než těžký topný olej a plynná paliva.

Určujícím palivem je míněno hlavní (převažující) palivo.

- V posledním řádku provede provozovatel součet roční spotřeby paliva a výpočet průměrných jakostních parametrů paliva dle postupu, uvedeného v ukazovateli 59.

”Roční vykazování spotřeby paliv”

Vyplní se v ostatních případech, tj. když celkový výkon těchto kotlů v daném roce nepřesáhl hodnoty uvedené pro povinné měsíční vykazování spotřeby paliv.

Měsíční nebo roční vykazování spotřeby paliv spalovacích zdrojů (§ 1 a 2 NV č. 352/2002 Sb.)

* Ukazatel 31: Číslo provozního celku

Vyplní se trojmístné pořadové číslo provozního celku uvedené na listu B1.

* Ukazatel 29: Čísla spalovacích zařízení (kotlů)

Vyplní se trojmístné pořadové číslo všech instalovaných kotlů, pro které se v daném oddíle vyplňuje spotřeba paliva. Označení se provede v souladu s údaji uvedenými na listu B1. Je možné vyplnit až dvanáct čísel zařízení se souhrnným vykazováním spotřeby paliva. Více než dvanáct zařízení nelze uvést a je nutné spotřebu paliva na další zařízení rozpočítat a uvést v dalším samostatném oddíle.

V jednom oddíle lze vykazovat společnou spotřebu paliva pouze pro spalovací zařízení (kotle) umístěná ve shodné kotelně.

| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Čísla spalovacích zařízení (kotlů) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |

Příklad vyplnění:

Spotřeba paliva je vykazována společným údajem za kotle 001, 002, 005 a 006.

* Ukazatel 52: Druh paliva

Vyplní se kód odpovídající příslušnému druhu paliva podle kódové tabulky č. 9.

Tabulka č. 9

| Ukazatel 52 - Druh paliva (číselník Q) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Název paliva | Kód | Název paliva |
| 101 | hnědé uhlí tříděné | 201 | těžký topný olej |
| 102 | hnědé uhlí prachové | 202 | lehký topný olej |
| 103 | černé uhlí tříděné | 203 | extra lehký topný olej |
| 104 | černé uhlí prachové | 204 | nafta |
| 105 | proplástek | 299 | jiné kapalné palivo |
| 106 | lignit | 301 | zemní plyn |
| 107 | koks | 302 | propan-butan |
| 108 | brikety | 303 | generátorový plyn |
| 109 | dřevo | 304 | vysokopecní plyn |
| 110 | sláma | 305 | koksárenský plyn |
| 111 | jiný druh biomasy | 306 | bioplyn |
| 199 | jiné tuhé palivo | 399 | jiné plynné palivo |

* Ukazatel 53: Měsíc

Údaj se nevyplňuje, je již vyplněn tiskem.

Ukazatele 54 a 55: Spotřeba paliva

* Ukazatel 54: Kód měrně jednotky spotřeby paliva

Pro údaje o spotřebě paliva v ukazateli 55 se uvede kód podle záhlaví ukazatele 54. Pokud se vykazuje nulová spotřeba paliva, vyplňuje se 0. (Kódy 1 a 2 jsou určeny pro tuhá paliva, kapalná paliva a propan-butan, kódy 3 a 4 pro plynná paliva).

* Ukazatel 55: Spotřeba paliva

Vyplní se celkové množství paliva spotřebované vykazovanou skupinou spalovacích zařízení (kotlů) v příslušném měsíci nebo za celé uplynulé období v jednotkách daných kódem v ukazateli 54.

Pokud provozovatel vyplňuje měsíční údaje, vypočte a vyplní rovněž údaj o celkové roční spotřebě paliva - tj. součet spotřeby za jednotlivé měsíce.

Ukazatele 56, 57, 58, 59: Jakostní parametry paliva

Upozornění! Jakostní znaky paliva - voda, popel, síra (ukazatele 57, 58, 59) se uvádějí u tuhých paliv stejně jako v příslušných ČSN, tj. obsah vody v původním vzorku a obsah popela a síry v sušině (nepřepočtené) ve hmotnostních procentech. U plynných paliv se zpravidla uvádí jen obsah síry v gramech na krychlový metr (g/m3); tento údaj není třeba uvádět u zemního plynu.

* Ukazatel 56: Výhřevnost

Uvede se vážený roční průměr výhřevnosti paliva v kJ/kg pro pevná paliva, kapalná paliva a propan-butan a v kJ/m3 pro plynná paliva.

* Ukazatel 57: Voda

Uvede se průměrný celkový obsah vody v původním vzorku paliva.

* Ukazatel 58: Popel

Uvede se průměrný obsah popela v sušině.

* Ukazatel 59: Síra

Uvede se průměrný obsah síry v sušině (na 2 desetinná místa). Provozovatel rovněž vypočte a vyplní údaj o ročním váženém průměrném obsahu síry v palivu podle následujícího vzorce.

Roční vážený průměrný obsah síry Srv v palivu (%) se vypočte podle vzorce:

Srv=mp1⋅S1+mp2⋅S2+..+mp12⋅S12mp1+mp2+..+mp12

přičemž:		mp1  =   množství paliva spáleného v lednu

mp2  =   množství paliva spáleného v únoru

až

mp12  =   množství paliva spáleného v prosinci

S1 =  obsah síry (%) v palivu spáleném v lednu

S2 =  obsah síry (%) v palivu spáleném v únoru

až

S12 =  obsah síry (%) v palivu spáleném v prosinci

Obdobným způsobem se vypočtou vážené průměry výhřevnosti a ostatních jakostních parametrů paliv.

* Ukazatel 60: Provozní hodiny

Uvede se počet provozních hodin skupiny kotlů v jednotlivých měsících uplynulého období, za kterou se vykazuje spotřeba paliva bez ohledu na to, byl-li v provozu plný počet kotlů nebo jen několik, anebo dokonce jen jeden kotel dané skupiny.

Upozornění: Počet provozních hodin skupiny kotlů není dán součtem provozních hodin jednotlivých kotlů skupiny. Počet provozních hodin v ukazateli 60 nesmí být větší než:

- 720 - pro měsíce duben, červen, září, listopad;

- 744 - pro měsíce leden, březen, květen, červenec, srpen, říjen, prosinec;

- 672 - pro měsíc únor v normálním roce;

d)    696 - pro měsíc únor v přestupném roce.

* Ukazatel 28: Kód změny

Uvádí se pouze při vyplňování formulářů s předtiskem dat za předchozí období. Vyplní se kód odpovídající způsobu vyplnění stálých a proměnných ukazatelů v příslušném řádku na listu C1 podle číselníku uvedeného v tabulce č. 2.

## List C2 – Paliva (údaje o spotřebě a jakosti paliva)

Do listu C2 se vyplňují roční údaje o spotřebě paliv technologických zdrojů uvedených v listu B2 (podle nařízení vlády č. 353 a 354/2002 Sb., popř. vyhlášky č. 355/2002 Sb.).

Údaje o množství paliv a jakostních parametrech se uvádí agregovaně pro skupinu technologických zařízení (např. až devět zařízení) umístěných v rámci jednoho provozního celku, případně zaústěných do jednoho výduchu.

* Ukazatel 31: Číslo provozního celku

Vyplní se trojmístné pořadové číslo provozního celku uvedené na listu B2.

* Ukazatel 29: Čísla technologických zařízení

Vyplní se trojmístné pořadové číslo všech technologických zařízení, pro které se v daném oddíle vyplňuje spotřeba paliva. Označení se provede v souladu s údaji uvedenými na listu B2. Je možné vyplnit až devět čísel zařízení se souhrnným vykazováním spotřeby paliva. Více než devět zařízení nelze uvést a je nutné spotřebu paliva na další zařízení rozpočítat a uvést v dalším samostatném oddíle.

V jednom oddíle lze vykazovat společnou spotřebu paliva pouze pro technologická zařízení umístěná ve shodném provozním celku.

* Ukazatel 52: Druh paliva

Vyplní se kód odpovídající příslušnému druhu paliva podle kódové tabulky č. 9.

Tabulka č. 9

| Ukazatel 52 - Druh paliva (číselník Q) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Název paliva | Kód | Název paliva |
| 101 | hnědé uhlí tříděné | 201 | těžký topný olej |
| 102 | hnědé uhlí prachové | 202 | lehký topný olej |
| 103 | černé uhlí tříděné | 203 | extra lehký topný olej |
| 104 | černé uhlí prachové | 204 | nafta |
| 105 | proplástek | 299 | jiné kapalné palivo |
| 106 | lignit | 301 | zemní plyn |
| 107 | koks | 302 | propan-butan |
| 108 | brikety | 303 | generátorový plyn |
| 109 | dřevo | 304 | vysokopecní plyn |
| 110 | sláma | 305 | koksárenský plyn |
| 111 | jiný druh biomasy | 306 | bioplyn |
| 199 | jiné tuhé palivo | 399 | jiné plynné palivo |

* Ukazatel 54: Kód měrně jednotky spotřeby paliva

Pro údaje o spotřebě paliva v ukazateli 55 se uvede kód podle záhlaví ukazatele 54. Kód 1 je určen pro tuhá paliva, kapalná paliva a propan-butan, kód 2 pro plynná paliva.

* Ukazatel 55: Spotřeba paliva

Vyplní se celkové množství paliva spotřebované vykazovanou skupinou technologických zařízení za celé uplynulé období v jednotkách daných kódem v ukazateli 54.

Ukazatele 56, 57, 58, 59: Jakostní parametry paliva

Upozornění! Jakostní znaky paliva - voda, popel, síra (ukazatele 57, 58, 59) se uvádějí u tuhých paliv stejně jako v příslušných ČSN, tj. obsah vody v původním vzorku a obsah popela a síry v sušině (nepřepočtené) ve hmotnostních procentech. U plynných paliv se zpravidla uvádí jen obsah síry v gramech na krychlový metr (g/m3); tento údaj není třeba uvádět u zemního plynu.

* Ukazatel 56: Výhřevnost

Uvede se vážený roční průměr výhřevnosti paliva v kJ/kg pro pevná paliva, kapalná paliva a propan-butan a v kJ/m3 pro plynná paliva.

* Ukazatel 57: Voda

Uvede se vážený roční průměr celkového obsahu vody v původním vzorku paliva.

* Ukazatel 58: Popel

Uvede se vážený roční průměr obsahu popela v sušině.

* Ukazatel 59: Síra

Uvede se vážený roční průměr obsahu síry v sušině (na 2 desetinná místa).

* Ukazatel 60: Provozní hodiny

Uvede se počet provozních hodin technologických zařízení za uplynulé období, za která se vykazuje spotřeba paliva bez ohledu na to, byl-li v provozu plný počet zařízení nebo několik (jedno) technologické zařízení.

Upozornění: Maximální počet  provozních hodin v roce je 8 760 hod., v přestupném roce 8 784 hod.

* Ukazatel 28: Kód změny

Uvádí se pouze při vyplňování formulářů s předtiskem dat za předchozí období. Vyplní se kód odpovídající způsobu vyplnění stálých a proměnných ukazatelů v příslušném řádku na listu C2 podle číselníku uvedeného v tabulce č. 2.

## * List D - SUROVINY / VÝROBKY (údaje o množství surovin, spáleném odpadu a množství výrobků)

Na tomto listu se uvádějí spotřeby surovin pro vybrané druhy technologií (kategorií zdrojů) a spotřeby odpadů spaloven komunálních, nebezpečných nebo ostatních odpadů – viz číselník R v příloze.  Dále se uvádějí údaje o množství výrobků u všech výrobních technologií a počty kusů hospodářských zvířat.

* Ukazatel 31: Číslo provozního celku

Vyplní se trojmístné pořadové číslo provozního celku uvedeného na listu B2.

* Ukazatel 30: Čísla technologických úseků

Vyplní se trojmístné pořadové číslo všech technologických úseků, pro které se v daném oddíle vyplňuje množství výrobku, popř. spotřeba surovin. Označení se provede v souladu s údaji uvedenými na listu B2. Je možné vyplnit až dvanáct čísel zařízení se souhrnným vykazováním spotřeby surovin a množství výroby.

Ukazatele 61, 62 a 63: SPOTŘEBA SUROVIN NEBO ODPADŮ (včetně spoluspalování)

Do tří řádků je možné uvést až tři kódy pro hlavní používané suroviny (spalované odpady).

Příklad vyplnění:

Technologické úseky č. 101, 102, 104, 106 a 107 umístěné v provozním celku č. 101 vykazují souhrnnou spotřebu nátěrových hmot rozpouštědlových (kód 201)  4589 t a nátěrových hmot vysokosušinových (kód 202)  2158 t.

| 31 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  | 63 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo provozního celku |  |  | Čísla technologických úseků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SPOTŘEBA SUROVIN NEBO ODPADŮ (včetně spoluspalování) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Název suroviny nebo odpadu (vyplňte název textem nebo pro vybrané technologie kód uvedený v čís. R) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Měrná jedn. spotřeby |  | Množství za rok |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | název suroviny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | čís. R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  | 4 | 5 | 8 | 9 |
|  |  |  | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 5 | 8 |
|  |  |  | 1 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Ukazatel 61: Název suroviny nebo odpadu

Pro vybrané kategorie se vyplní kód suroviny nebo spalovaného odpadu podle číselníku uvedeného v příloze (číselník R) tak, že se uvede třímístný kód vpravo vedle dvojité čáry, nebo se vyplní název významné (hlavní) suroviny vlevo před dvojitou čárou.

Pokud není surovina (odpad) uvedena v tabulce č. 12, není nutné textovou část ukazatele 61 vyplňovat. Pokud je text vyplněn, uvede se názvu suroviny zleva doprava!

* Ukazatel 62: Měrná jednotka spotřeby suroviny nebo odpadu

Pro údaje o jednotce množství spotřeby dané suroviny nebo spalovaného odpadu se vyplní kód podle číselníku uvedeného v příloze (číselník S).

* Ukazatel 63: Spotřeba za rok

Uvede se množství dané suroviny nebo spalovaného odpadu, spotřebované na odpovídajících zařízeních v uplynulém období v jednotkách uvedených v ukazateli 62.

Ukazatele 64, 65 a 66: MNOŽSTVÍ VÝROBKŮ NEBO POČET KUSŮ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

* Ukazatel 64: Kód výrobku pro vybranou produkci nebo název výrobku

Pokud to číselník umožňuje, vyplní se kód výrobku podle číselníku SKP (Standardní Klasifikace Produkce) uvedeného v tabulce v příloze návodu (číselník T) tak, že se uvede osmimístný kód vpravo vedle dvojité čáry, nebo se vyplní vlevo před dvojitou čárou název, popř. zkrácený název výrobku tak, aby charakterizoval odpovídajícím způsobem výrobní činnost. Obdobně se vyplňují údaje pro chovy hospodářských zvířat.

* Ukazatel 65: Měrná jednotka výroby

Pro údaje o jednotce množství výrobku se vyplní kód podle kódů, uvedených v tabulce v příloze (číselník U). Pro výrobky uvedené kódem SKP se vybere jednotka v návaznosti na pravý sloupec “číselníku T” (SKP) uvedeného v příloze návodu. Měrnou jednotku výroby vyplňují provozovny velkochovů hospodářských zvířat kódem 51 nebo 52.

* Ukazatel 66: Množství za rok

Uvede se množství daného výrobku nebo průměrný počet kusů chovaných hospodářských zvířat, produkovaných v odpovídajících zařízeních v uplynulém období, v jednotkách uvedených v ukazateli 65.

* Ukazatel 28: Kód změny

Uvádí se pouze při vyplňování formulářů s předtiskem dat za předchozí období. Vyplní se kód odpovídající způsobu vyplnění stálých a proměnných ukazatelů v příslušném řádku na listu D podle číselníku uvedeného v tabulce č. 2.

## List E – ODLUČOVAČE (údaje o zařízení ke snižování emisí)

* Ukazatel 31: Číslo provozního celku

Vyplní se trojmístné pořadové číslo provozního celku uvedeného na listu B1 nebo B2.

* Ukazatel 43: Číslo odlučovače

Uvede se trojmístné pořadové číslo odlučovacího zařízení, instalovaného u příslušného spalovacího nebo technologického zařízení v návaznosti na uvedení v listu B1 nebo B2. Odlučovacím zařízením je myšlen jeden nebo více odlučovačů zapojených buď sériově nebo paralelně a tvořících jeden provozní celek.

Ukazatele  67 až 70: PARAMETRY ODLUČOVAČE

* Ukazatel 67: Druh odlučovače

Vyplní se číselný kód, odpovídající příslušnému typu odlučovače podle kódu uvedených v tabulce v příloze (číselník V). Pod pojem „druh odlučovače“ se zahrnuje jakýkoliv druh technického zařízení, sloužícího k omezování nebo likvidaci tuhých, kapalných nebo plynných znečišťujících látek. Pokud není podrobnější provedení odlučovače známo, použije se kód pro „jiný“ druh odlučovače v rámci příslušné skupiny.

* Ukazatel 68: Odlučovací stupeň

Uvede se číslo 1, 2, 3 atd. podle toho, jedná-li se o první, druhý, třetí, případně další stupeň vícestupňového odlučovacího zařízení (u odlučovačů řazených za sebou).

* Ukazatel 69: Výrobce, typ a velikostní označení

Vyplní se údaje o výrobci, typu a velikosti odlučovače v max. rozsahu 26 znaků, včetně mezer. Nejsou-li některé z údajů známy, vyplňují se zleva doprava známé údaje, byť i neúplné.

Příklad: 	              ZVVZ BMM 300 V - 12

CHEPOS MPB 26 000

CEAG - Rotoclone W 	 apod.

* Ukazatel 70: Rok uvedení do provozu

Uvede se poslední dvojčíslí letopočtu, v němž bylo odlučovací zařízení uvedeno do provozu. V programu SPPE se vyplňuje celý čtyřmístný kód příslušného roku uvedení do provozu.

Ukazatele 71, 72: Odlučivost

* Ukazatel 71: Kód odlučované ZL (hlavní nebo vedlejší)

Uvádí se druh znečišťující látky podle kódové tabulky uvedené v příloze návodu (číselník W).

* Ukazatel 72: Provozní odlučivost

Uvádí se hodnota průměrné provozní odlučivosti při ustáleném provozu, odvozená z naměřených hodnot při uvažování korekce na reálné celoroční provozní podmínky, popř. stanovená bilančním propočtem. Upozornění! Při vícestupňovém odlučování je nutno údaje vyplnit následovně:

Příklad: Uvažuje se dvoustupňové odlučovací zařízení označené 001. V 1. stupni je instalován mechanický odlučovač (jednotlivý cyklon), ve 2. stupni pak horizontální elektrostatický odlučovač. V podstatě mohou nastat dva případy:

a) Je známa provozní odlučivost jednotlivých stupňů.

Odlučivost 1.  stupně = 75 %, odlučivost 2. stupně = 96,5 %.

Vyplnění údajů:

| Označení odlučovacího zařízení | Druh odlučovače | Odlučovací stupeň | Provozní odlučivost |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | 35 | 1 | 75,0 |
| 001 | 21 | 2 | 96,5 |

b) Častější je však případ, kdy je u vícestupňového odlučování známa provozní odlučivost pouze celková a má při výše uvedeném uspořádání hodnotu např. 99,6 %.

Vyplnění údajů:

| Označení odlučovacího zařízení | Druh odlučovače | Odlučovací stupeň | Provozní odlučivost |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | 35 | 1 | 0,0 |
| 001 | 21 | 2 | 99,6 |

V takovém případě při dvoustupňovém a vícestupňovém uspořádání je nutno dodržet zásadu, že celková odlučivost se uvádí jako odlučivost posledního stupně, přičemž odlučivost stupňů předcházejících se musí vyplnit jako nulová (i když tomu tak ve skutečnosti není). Je to nutné pro splnění podmínek správného výpočtu množství emisí znečišťující látky.

Ukazatele 71, 72: Odlučivost (pro vedlejší odlučované znečišťující látky)

Tyto ukazatele se vyplňují pouze v případě, kdy v odlučovacím zařízení dochází k zachycování více druhů látek současně. Vyplňování je shodné s ukazateli 71, 72 v předchozím textu.

Ukazatele 73 a 74: Objemový průtok odlučovačem

* Ukazatel 73: Kód měrné jednotky objemového průtoku odlučovačem

Pro údaj o objemovém průtoku plynu odlučovačem se uvede kód podle záhlaví ukazatele 73.

* Ukazatel 74: Objemový průtok odlučovačem

Uvede se číselná hodnota množství plynu, protékajícího odlučovačem, v jednotkách podle kódu v ukazateli 73 (při provozní odlučivosti podle ukazatele 72).

* Ukazatel 28: Kód změny

Uvádí se pouze při vyplňování formulářů s předtiskem dat za předchozí období. Vyplní se kód odpovídající způsobu vyplnění stálých a proměnných ukazatelů v příslušném řádku na listu E podle číselníku uvedeného v tabulce č. 2.

## List F – EMISE (údaje o komínech a emisích)

* Ukazatel 32: Pořadové číslo zdroje znečišťování ovzduší

Vyplní se trojmístné pořadové číslo zdroje znečišťování ovzduší v souladu s vazbou uvedenou mezi ukazatelem 32 a 45 na listu B1 nebo B2, za který se vykazují na listu F údaje o množství vypouštěných znečišťujících látek.

* Ukazatel 45: Číslo výduchu (komínu)

Uvede se trojmístné pořadové číslo výduchu (komínu), které již bylo uvedeno u příslušného zdroje znečišťování ovzduší v ukazateli 45 na listu B1 nebo B2. Jsou-li například v jednom provozním celku umístěny odmašťovna a lakovna, jedná se o dva samostatné zdroje znečišťování a emise VOC každého z nich, byť vypouštěné jedním shodným výduchem, se vykáží na dvou samostatných  řádcích.

Jedná-li se o kotelnu se stejně vysokými komíny napojenými na kaskádu kotlů (převážně plynové kotle), nebo o technologický úsek s mnohabodovým únikem (série komínů) v přibližně stejné výšce a shodnými parametry, lze po dohodě s ČIŽP tyto výduchy nahradit jedním tzv. fiktivním výduchem, pro který se vyplní celkové množství emisí a průměrné technické parametry  fiktivního výduchu.

Ukazatele 75 až 80: Parametry výduchu (komínu)

* Ukazatel 75: Výška

Uvede se převýšení výduchu (komínu) nad okolním terénem, zaokrouhlené na celé metry. Za převýšení se považuje vzdálenost výstupního průřezu výduchu od zemského povrchu, měřená v ose výduchu. Může se např. jednat o rozdíl mezi úrovní terénu (na němž je postavena budova na jejíž střeše je komín umístěn) a výstupním průřezem komínu.

Ukazatele 76 a 77: Plocha průřezu ústí komínu

* Ukazatel 76: Měrná jednotka plochy průřezu ústí komínu

Pro údaj o ploše průřezu ústí komínu se uvede kód podle ukazatele 76.

* Ukazatel 77: Plocha průřezu ústí komínu

Uvede se plocha průřezu ústí komínu (vnitřní plocha v koruně komínu) v jednotkách daných kódem v ukazateli 76.

* Ukazatel 78: Materiál komínu

Uvede se charakteristika komínu podle třídění z hlediska tepelného odporu (DIN 18 160), podle číselníku kódů uvedených v tabulce č. 16.

Tabulka č. 16

| Kód | Ukazatel 78 – Materiál komínu (číselník X) |
| --- | --- |
| 1 | komíny skupiny I. (nejméně třívrstvé s izolací z minerální rohože tloušťky nejméně 40 mm) |
| 2 | komíny skupiny II. (např. komínová vložka obezděná zdivem tloušťky nejméně 24 mm) |
| 3 | komíny skupiny III. (např. jednovrstvé komíny) |

* Ukazatel 79: Teplota v komíně

Uvede se teplota, která odpovídá teplotě plynů v místě měření emisí znečišťujících látek. Teplota odpadních plynů v koruně komínu potřebná pro modelové studie rozptylu emisí bude vypočítávána z teploty v místě měření, materiálu a výšky komínu.

* Ukazatel 80: Rychlost vzdušiny v ústí komínu

Uvede se zjištěná nebo odhadnutá průměrná rychlost vzdušiny v ústí komínu v m/s.

Ukazatele 71, 81,  82 a 83: Emise znečišťujících látek (ZL)

U spalovacích procesů (kotelen) se sleduje pět základních znečišťujících látek - tuhé emise, emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého a těkavých organických látek (VOC). Mimo tyto znečišťující látky se uvádí také množství znečišťujících látek stanovených měřením emisí podle § 17 vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb. (např. těžké kovy a perzistentní organické látky).

Ukazatele 71, 81,  82 a 83: Emise - znečišťující látka A

* Ukazatel 71: Kód znečišťující látky

Uvádí se druh znečišťující látky podle kódové tabulky uvedené v příloze návodu (číselník W).

Ukazatele 81 a 82: Množství znečišťující látky

* Ukazatel 81: Kód měrné jednotky množství

Pro údaj o množství znečišťující látky se uvede kód v záhlaví ukazatele 81.

* Ukazatel 82: Množství znečišťující látky

Uvede se množství znečišťující látky v jednotkách daných kódem v ukazateli 81.

* Ukazatel 83: Způsob stanovení

Uvádí se způsob stanovení emise znečišťujících látek. Použije se kódu z následující kódové tabulky č. 17.

Tabulka č. 17

| Kód | Ukazatel 83 - Způsob stanovení emise (číselník Y) | Kód | Ukazatel 83 - Způsob stanovení emise (číselník Y) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | znečišťující látka je stanovena kontinuálním měřením | 3 | znečišťující látka je stanovena výpočtem pomocí emisního faktoru |
| 2 | znečišťující látka je stanovena jednorázovým měřením | 4 | znečišťující látka je stanovena výpočtem na základě bilance |

Ukazatele 71, 81,  82 a 83: Emise - znečišťující látka B, C, D a E

Při vyplňování ukazatelů pro další druhy znečišťujících látek platí stejné pokyny jako při vyplňování ukazatelů  pro znečišťující látku A.

* Ukazatel 28: Kód změny

Uvádí se pouze při vyplňování formulářů s předtiskem dat za předchozí období. Vyplní se kód odpovídající způsobu vyplnění stálých a proměnných ukazatelů v příslušném řádku na listu F podle číselníku uvedeného v tabulce č. 2.

## List G – MĚŘENÍ (údaje o provedených jednorázových měřeních zvláště velkých zdrojů)

Uvádí se jednorázová měření provedená za jedním či více zařízeními, tvořícími samostatný zdroj znečišťování ovzduší. Neuvádí se jednorázová měření prováděná k ověření správnosti kontinuálních měření.

* Ukazatel 32: Pořadové číslo zdroje znečišťování ovzduší

Uvede se pořadové číslo zdroje znečišťování ovzduší, u nějž je na listu B1 nebo B2 uvedeno příslušné číslo jednorázového měření.

* Ukazatel 44: Evidenční číslo jednorázového měření emisí (v daném roce)

Vyplní se dvojmístná pořadová čísla jednorázových měření emisí, prováděných za účelem zjištění ověření plnění emisního limitu, nebo podle specifických požadavků (např. § 17 vyhl. č. 356/2002 Sb.). Toto vyplnění se provádí pouze u zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší.

* Ukazatel 71: Druh znečišťující látky

Uvádí se druh znečišťující látky podle kódové tabulky uvedené v příloze (číselník W).

* Ukazatel 84: Druh měření

Vyplní se číselný kód, odpovídající příslušnému druhu měření, podle kódové tabulky č. 18.

Tabulka č. 18

| Kód | Ukazatel 84 - Druh měření (číselník Z) |
| --- | --- |
| 1 | autorizované provozní - prováděné jedenkrát ročně |
| 2 | autorizované provozní - prováděné vícekrát ročně |
| 3 | autorizované provozní - prováděné jedenkrát za více let |
| 4 | autorizované garanční |
| 5 | neautorizované (ostatní) |

* Ukazatel 85: Měřicí místo

Vyplní se číselný kód, odpovídající příslušnému měřicímu místu, podle kódové tabulky č. 19.

Tabulka č. 19

| Kód | Ukazatel 85 – Měřicí místo (číselník AA) |
| --- | --- |
| 1 | za všemi zařízeními zaústěnými do společného komínu |
| 2 | za více zařízeními vybavenými společným zařízením k omezování emisí |
| 3 | za jedním zařízením |
| 4 | za částí zařízení zaústěnou do samostatného komínu |

Ukazatele 86 a 87: Emisní limit

* Ukazatel 86: Kód měrné jednotky emisního limitu

Pro údaj měrné jednotky emisního limitu znečišťující látky se uvede kód podle kódové tabulky č. 20.

Tabulka č. 20

| Kód | Ukazatel 86 – Kód měrné jednotky emisního limitu (číselník AB) | Kód | Ukazatel 86 – Kód měrné jednotky emisního limitu (číselník AB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | mg/m3 | 4 | kg/t produkce |
| 2 | ng/m3 | 5 | kg/hod |
| 3 | g/kg čištěného textilu | 6 | g/m2 |

* Ukazatel 87: Hodnota emisního limitu

Uvede se číselná hodnota emisního limitu stanoveného pro měřený zdroj v jednotkách daných kódem v ukazateli 86. Hodnota i jednotka emisního limitu musí být v souladu s emisním limitem pro danou ZL, uvedeným  v prováděcích předpisech (nařízení vlády, vyhlášky MŽP) k zákonu o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., popř. s hodnotou stanovenou pro toto zařízení orgánem ochrany ovzduší (emisní limit stanovený orgánem ochrany ovzduší odlišně od specifického emisního limitu nebo obecný emisní limit). Hodnota emisního limitu se uvádí přepočtená podle vztažných podmínek.

Ukazatele 88 a 89: Naměřená koncentrace

* Ukazatel 88: Kód měrné jednotky naměřené koncentrace

Pro údaj měrné jednotky naměřené koncentrace znečišťující látky se uvede kód podle kódové tabulky č. 21.

Tabulka č. 21

| Kód | Ukazatel 88 – Kód měrné jednotky naměřené koncentrace (číselník AC) |
| --- | --- |
| 1 | mg/m3 |
| 2 | ng/m3 |

* Ukazatel 89: Hodnota naměřené koncentrace

Uvede se číselná hodnota naměřené koncentrace v jednotkách daných kódem v ukazateli 88. Hodnota naměřené koncentrace se uvádí přepočtená podle vztažných podmínek, platných pro plnění emisního limitu.

Ukazatele 90 a 91: Hmotnostní tok

* Ukazatel 90: Kód měrné jednotky hmotnostního toku

Pro údaj měrné jednotky hmotnostního toku znečišťující látky se uvede kód podle kódové tabulky č. 22.

Tabulka č. 22

| Kód | Ukazatel 90 – Kód měrné jednotky hmotnostního toku (číselník AD) | Kód | Ukazatel 90 – Kód měrné jednotky hmotnostního toku (číselník AD) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | mg/hod | 4 | tis. kg/hod |
| 2 | g/hod | 5 | ng/hod |
| 3 | kg/hod | 6 | µg/hod |

* Ukazatel 91: Hodnota hmotnostního toku

Uvede se číselná hodnota vypočteného hmotnostního toku znečišťující látky v jednotkách daných kódem v ukazateli 90.

Ukazatele 92 a 93: Měrná výrobní emise

* Ukazatel 92: Kód měrné výrobní emise

Pro údaj měrné jednotky měrné výrobní emise znečišťující látky se uvede kód podle kódové tabulky č. 23.

Tabulka č. 23

| Kód | Ukazatel 92 – Kód měrné výrobní emise (číselník AE) | Kód | Ukazatel 92 – Kód měrné výrobní emise (číselník AE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | mg/kg paliva | 12 | kg/kg produkce |
| 02 | g/kg paliva | 13 | ng/kg suroviny nebo odpadu |
| 03 | kg/kg paliva | 14 | mg/kg suroviny nebo odpadu |
| 04 | mg/tis.m3 plynného paliva | 15 | g/kg suroviny nebo odpadu |
| 05 | g/tis. m3 plynného paliva | 16 | kg/kg suroviny nebo odpadu |
| 06 | kg/tis. m3 plynného paliva | 17 | g/kg použitých rozpouštědel |
| 07 | mg/GJ paliva | 18 | mg/m2 plochy |
| 08 | g/GJ paliva | 19 | g/m2 plochy |
| 09 | kg/GJ paliva | 20 | g/zvíře |
| 10 | mg/kg produkce | 21 | kg/zvíře |
| 11 | g/kg produkce | 99 | jiný |

* Ukazatel 93: Hodnota měrné výrobní emise

Uvede se číselná hodnota měrné výrobní emise v jednotkách daných kódem v ukazateli 92. Měrná výrobní emise se vyjádří v obvyklých jednotkách. K jejímu výpočtu lze využít např. hodnotu hmotnostního toku znečišťující látky a odpovídajícího údaje o produkci nebo spotřebě za danou časovou jednotku (výroba tepla nebo výrobku, spotřeba surovin nebo paliva). Pokud pro jedno zařízení není známá výroba nebo spotřeba, lze rozpočítat celkovou výrobu nebo spotřebu více zařízení podle dostupných parametrů (např. počtu provozních hodin, poměru jmenovitých kapacit, apod.).

Příloha

Číselník NUTS - ukazatel 14 (číselník A)

| Kód NUTS | Název | Kód NUTS | Název | Kód NUTS | Název |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZ 0111 | Praha 1 | CZ 0315 | Prachatice | CZ 0533 | Svitavy |
| CZ 0112 | Praha 2 | CZ 0316 | Strakonice | CZ 0534 | Ústí nad Orlicí |
| CZ 0113 | Praha 3 | CZ 0317 | Tábor | CZ 0611 | Havlíčkův Brod |
| CZ 0114 | Praha 4 | CZ 0321 | Domažlice | CZ 0612 | Jihlava |
| CZ 0115 | Praha 5 | CZ 0322 | Klatovy | CZ 0613 | Pelhřimov |
| CZ 0116 | Praha 6 | CZ 0323 | Plzeň-město | CZ 0614 | Třebíč |
| CZ 0117 | Praha 7 | CZ 0324 | Plzeň-jih | CZ 0615 | Žďár n. Sázavou |
| CZ 0118 | Praha 8 | CZ 0325 | Plzeň-sever | CZ 0621 | Blansko |
| CZ 0119 | Praha 9 | CZ 0326 | Rokycany | CZ 0622 | Brno-město |
| CZ 011A | Praha 10 | CZ 0327 | Tachov | CZ 0623 | Brno-venkov |
| CZ 011B | Praha 11 | CZ 0411 | Cheb | CZ 0624 | Břeclav |
| CZ 011C | Praha 12 | CZ 0412 | Karlovy Vary | CZ 0625 | Hodonín |
| CZ 011D | Praha 13 | CZ 0413 | Sokolov | CZ 0626 | Vyškov |
| CZ 011E | Praha 14 | CZ 0421 | Děčín | CZ 0627 | Znojmo |
| CZ 011F | Praha 15 | CZ 0422 | Chomutov | CZ 0711 | Jeseník |
| CZ 0211 | Benešov | CZ 0423 | Litoměřice | CZ 0712 | Olomouc |
| CZ 0212 | Beroun | CZ 0424 | Louny | CZ 0713 | Prostějov |
| CZ 0213 | Kladno | CZ 0425 | Most | CZ 0714 | Přerov |
| CZ 0214 | Kolín | CZ 0426 | Teplice | CZ 0715 | Šumperk |
| CZ 0215 | Kutná Hora | CZ 0427 | Ústí nad Labem | CZ 0721 | Kroměříž |
| CZ 0216 | Mělník | CZ 0511 | Česká Lípa | CZ 0722 | Uherské Hradiště |
| CZ 0217 | Mladá Boleslav | CZ 0512 | Jablonec nad Nisou | CZ 0723 | Vsetín |
| CZ 0218 | Nymburk | CZ 0513 | Liberec | CZ 0724 | Zlín |
| CZ 0219 | Praha-východ | CZ 0514 | Semily | CZ 0811 | Bruntál |
| CZ 021A | Praha-západ | CZ 0521 | Hradec Králové | CZ 0812 | Frýdek-Místek |
| CZ 021B | Příbram | CZ 0522 | Jičín | CZ 0813 | Karviná |
| CZ 021C | Rakovník | CZ 0523 | Náchod | CZ 0814 | Nový Jičín |
| CZ 0311 | České Budějovice | CZ 0524 | Rychnov n. Kněžnou | CZ 0815 | Opava |
| CZ 0312 | Český Krumlov | CZ 0525 | Trutnov | CZ 0816 | Ostrava-město |
| CZ 0313 | Jindřichův Hradec | CZ 0531 | Chrudim |  |  |
| CZ 0314 | Písek | CZ 0532 | Pardubice |  |  |

| Kód | Ukazatel 18 - Skladba provozovny podle Směrnic EU (číselník B) |
| --- | --- |
| 1 | Směrnice 2001/80/EC o omezování emisí některých látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení ke spalování paliv |
| 2 | Směrnice 99/13/EC o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při určitých činnostech a v určitých zařízeních |
| 3 | Směrnice 94/63/EC o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC) vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím |
| 4 | Směrnice 94/67/EC o spalování nebezpečného odpadu nebo Směrnice 89/369/EEC a 89/429/EEC o snižování znečišťování ovzduší ze spaloven komunálního odpadu a Směrnice 2000/76/EC o spalování odpadu |
| 5 | Směrnice 96/61/EC o integrované prevenci a integrovaném řízení znečištění |

| Kód | Ukazatel 26- Ochrana dat (číselník C) |
| --- | --- |
| 0 | poskytování vybraných údajů bez souhlasu provozovatele |
| 1 | poskytování vybraných údajů pouze se souhlasem provozovatele |

| Kód | Ukazatel 28 - Popis druhu změny při aktualizaci proti údajům za dřívější období (číselník D) |
| --- | --- |
| 1 | V řádku, pod nímž jsou počítačem předtištěny údaje za dřívější období, jsou nově vyplněna pouze zeleným podtiskem označená pole, tj. povinně vyplňované údaje. U údajů, které bylo nutno zkontrolovat (barevně nekrytá - bílá pole), nedošlo při porovnání dřívějších údajů s údaji za rok, za který je formulář vyplňován, k žádným změnám. |
| 2 | V řádku, pod nímž jsou počítačem předtištěny údaje za dřívější období, jsou nově vyplněny jak povinně vyplňované údaje, tak i údaje, které bylo nutno zkontrolovat (barevně nekrytá - bílá pole), protože došlo ke změnám proti předtištěným údajům za předešlé období, nebo předtisk obsahoval chybné údaje. Nově vyplňovány jsou údaje jak v polích barevným podtiskem označených, tak v dalších polích. |
| 3 | V mezeře pod vyplňovaným řádkem nejsou počítačem předtištěny žádné dřívější údaje. Celý řádek je nově vyplňován. Jde o nově vzniklé nebo doplňované údaje oproti minulosti, tj. o nový řádek ve formuláři, nebo o novou stranu formuláře, nebo o nový list, nebo o celou novou provozovnu. V tomto případě se vyplňují všechna barevným podtiskem označená i bílá pole a IDENTIFIKACE PROVOZOVNY uvedená v UK 8 (LIST A) a v záhlaví dalších listů. |
| 4 | Zrušený řádek. Jedná se o řádek, v němž jsou předtištěny údaje, jejichž platnost byla ukončena již v průběhu období, předcházejícímu období uplynulému. Např. se může jednat o předtištěné údaje s parametry zařízení, které bylo provozováno pouze část r. 2002 a poté bylo zrušeno. Při vyplňování údajů za rok 2003 se provede zrušení tohoto řádku kódem změny „4“ a údaje již nebudou vloženy do databáze. V takovém případě se v celém řádku vyplňuje pouze kód změny. V ostatních polích není nutné doplňovat nuly. Zdroje (zařízení) dlouhodobě vyřazené z provozu nelze považovat za zrušené. |

Kategorizace dle katalogu zdrojů (spalovací zdroje) – ukazatel 33 (číselník E)

| Kód | Název kategorie zdroje znečišťování ovzduší (skupiny zdrojů) |
| --- | --- |
|  | Spalovací zdroje náležející pod NV č. 352/2002 Sb. (§ 1 a 2) |
|  | Spalování paliv za účelem výroby tepla nebo elektřiny |
|  | Spalování fosilních paliv a biomasy * |
| 101110 | Uhelné kotle s granulačním, výtavným a roštovým topeništěm |
| 101120 | Kotle spalující kapalná paliva |
| 101130 | Kotle spalující plynná paliva |
| 101140 | Fluidní kotle |
| 101150 | Plynové turbíny |
| 101161 | Kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem - benzinový motor |
| 101162 | Kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem - naftový motor |
| 101170 | Přímotopné teplovzdušné a sálavé systémy pro vytápění |
| 101200 | Spalování více druhů paliv |
| 101300 | Integrace kotle s plynovou turbínou |
| 101400 | Kotle spalující biomasu |
| 101500 | Spalovací zařízení ostatní bez kontaktu se surovinami, výrobky a poloprodukty |

- uvede se kód pro převládající způsob využití kotle

Kategorizace dle CORINAIR (spalovací zdroje) – ukazatel 34 (číselník F)

| Kód | Název kategorie - CORINAIR |
| --- | --- |
|  | Spalovací procesy v energetice a průmyslu zpracování paliv |
|  | Veřejné elektrárny |
| 10101 | veřejné elektrárny - kotle nad 300 MWt |
| 10102 | veřejné elektrárny - kotle od 50 do 300 MWt |
| 10103 | veřejné elektrárny - kotle do 50 MWt |
| 10104 | veřejné elektrárny - s plynovými turbínami |
| 10105 | veřejné elektrárny - se stacionárními motory |
|  | Veřejné teplárny |
| 10201 | veřejné teplárny - kotle nad 300 MWt |
| 10202 | veřejné teplárny - kotle od 50 do 300 MWt |
| 10203 | veřejné teplárny - kotle do 50 MWt |
| 10204 | veřejné teplárny - s plynovými turbínami |
| 10205 | veřejné teplárny - se stacionárními motory |
|  | Petrochemické závody (rafinace ropy) |
| 10301 | petrochemie - spal. jednotka nad 300 MWt |
| 10302 | petrochemie - spal. jednotka od 50 do 300 MWt |
| 10303 | petrochemie - spal. jednotka do 50 MWt |
| 10304 | petrochemie - s plynovými turbínami |
| 10305 | petrochemie - se stacionárními motory |
| 10306 | petrochemie – spalovací procesy bez kontaktu |
|  | Přepracování tuhých paliv (transformace) |
| 10401 | přepracování tuhých paliv - spal. jednotka nad 300 MWt |
| 10402 | přepracování tuhých paliv - spal. jednotka od 50 do 300 MWt |
| 10403 | přepracování tuhých paliv - spal. jednotka do 50 MWt |
| 10404 | přepracování tuhých paliv - s plynovými turbínami |
| 10405 | přepracování tuhých paliv - se stacionárními motory |
|  | Energetická zařízení při těžbě uhlí, ropy a zemního plynu a při jejich distribuci |
| 10501 | těžba a distribuce TP, ropy a plynu - spal. jednotka nad 300 MWt |
| 10502 | těžba a distribuce TP, ropy a plynu - spal. jednotka od 50 do 300 MWt |
| 10503 | těžba a distribuce TP, ropy a plynu - spal. jednotka do 50 MWt |
| 10504 | výtopny - s plynovými turbínami |
| 10505 | výtopny - se stacionárními motory |
| 10506 | výtopny - s ostatními stacionárními jednotkami |
|  | Neprůmyslová spalovací zařízení - (komunální energetika) |
|  | Komunální a podniková tepelná zařízení (výtopny) |
| 20101 | výtopny - kotle nad 300 MWt |
| 20102 | výtopny - kotle od 50 do 300 MWt |
| 20103 | výtopny - kotle do 50 MWt |
| 20104 | výtopny - s plynovými turbínami |
| 20105 | výtopny - se stacionárními motory |
| 20106 | výtopny - s ostatními stacionárními jednotkami |
|  | Domovní a bytové kotelny |
| 20201 | blokové kotelny - kotle nad 50 MWt |
| 20202 | blokové kotelny - kotle do 50 MWt |
| 20203 | blokové kotelny - s plynovými turbínami |
| 20204 | blokové kotelny - se stacionárními motory |
|  | Tepelná zařízení v zemědělství, lesním a vodním hospodářství |
| 20301 | kotelny - kotle nad 50 MWt |
| 20302 | kotelny - kotle do 50 MWt |
| 20303 | kotelny - s plynovými turbínami |
| 20304 | kotelny - se stacionárními motory |
| 20305 | kotelny - s ostatními stacionárními jednotkami |
|  | Spalovací procesy ve výrobních odvětvích (ve zpracovatelském průmyslu) |
| 30101 | průmyslové elektrárny a teplárny nad 300 MWt |
| 30102 | průmyslové elektrárny a teplárny od 50 do 300 MWt |
| 30103 | průmyslové elektrárny a teplárny pod 50 MWt |
| 30104 | průmyslové elektrárny a teplárny - plynové turbíny |
| 30105 | průmyslové elektrárny a teplárny - stacionární motory |
| 30106 | průmyslové elektrárny a teplárny – ostatní stacionární jednotky |
|  | Provozní pece bez kontaktu |
| 30205 | ostatní pece bez přímého kontaktu |

Technická specif. zařízení (druh topeniště) – ukazatel 35 (číselník G)

| Kód | Ukazatel 35 - Technická specifikace zařízení (číselník G) – druh topeniště | Kód | Ukazatel 35 - Technická specifikace zařízení (číselník G) – druh topeniště |
| --- | --- | --- | --- |
| 111 | pásový rošt | 133 | plynová turbína odvoz. z leteckého motoru |
| 112 | pásový rošt s pohazovačem | 134 | pístový motor zážehový |
| 113 | přesuvný, vratný a ostatní pohyblivé rošty | 135 | pístový motor dvojpalivový |
| 114 | pevný rošt | 136 | pístový motor vznětový |
| 115 | granulační topeniště | 137 | pístový motor plynový |
| 116 | tavící topeniště | 141 | kombinované topeniště práškové - rošt |
| 117 | cyklónové topeniště | 142 | kombinované topeniště práškové - olej |
| 118 | fluidní topeniště | 143 | kombinované topeniště práškové - plyn |
| 121 | olejové topeniště | 144 | kombinované topeniště roštové - olej |
| 131 | plynové topeniště | 145 | kombinované topeniště roštové - plyn |
| 132 | plynová turbína | 151 | kombinované topeniště plyn - olej |
| 160 | jiná spalovací zařízení, např. přímotopné hořáky nebo hořáky se spalinami bez kontaktu se surovinou či výrobkem |  |  |

| Kód | Ukazatel 39 - Stav zařízení (číselník H) | Kód | Ukazatel 39 - Stav zařízení (číselník H) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zařízení bylo v daném roce provozováno | 3 | nově provozované zařízení |
| 2 | zařízení bylo po celý rok mimo provoz | 4 | zařízení bylo zrušeno (nelze použít pro zařízení dlouhodobě odstavená) |

Výrobní rytmus - ukazatel 40 (číselník I)

| Kód | Ukazatel 40 pozice D - Denní rytmus (číselník I 1) |
| --- | --- |
| 0 | Neurčený denní rytmus. |
| 1 | Přibližně stálé nebo mírně kolísavé množství emisí zhruba v jednosměnném provozu. Zahájení vypouštění emisí v 5 až 8 hodin ráno, ukončení ve 14 až 17 hodin odpoledne (vytápění kanceláří, škol a pod.). |
| 2 | Přibližně stálé nebo mírně kolísavé množství emisí zhruba ve dvousměnném provozu. Zahájení vypouštění emisí v 5 až 8 hodin ráno, ukončení ve 20 až 23 hodin večer (vytápění bytů ap.). |
| 3 | Přibližně stálé nebo mírně kolísavé množství emisí při nepřetržitém provozu ve dne i v noci (např. elektrárny, nepřetržité provozy v hutních a chemických kombinátech ap.). |
| 4 | Poměrně pravidelné (periodické) přerušování nebo velmi silné kolísání úletu znečišťujících látek v celodenním průběhu (např. odpichy, procesy s foukáním kyslíku v hutních provozech, koksovny, barevny ap.). |
| 5 | Nepravidelné a značně kolísavé množství emisí v celodenním průběhu (nahodilé). Zdroje, které nelze zařadit do žádné z předcházejících skupin. |
| Kód | Ukazatel 40 pozice T - Týdenní rytmus (číselník I 2) |
| 0 | Neurčený týdenní rytmus. |
| 1 | Celotýdenní provoz zdroje - nepřetržité provozy, vytápění bytů ap. |
| 2 | Zdroj je provozován mimo neděle celý týden. |
| 3 | Zdroj je provozován celý týden mimo soboty a neděle. |
| 4 | Zdroj, který nelze zařadit do žádné z předcházejících skupin (nárazové zdroje ap.). |
| Kód | Ukazatel 40 pozice R - Roční rytmus (číselník I 3) |
| 0 | Neurčený roční rytmus. |
| 1 | Celoroční stálý zdroj emisí - nepřetržitý nebo téměř nepřetržitý zdroj, provoz cca 5000 až 8784 hodin ročně. |
| 2 | Celoroční, v průběhu roku silně kolísající zdroj emisí - špičkový zdroj s malým stálým odběrem, jednosměnný nebo dvousměnný provoz, provozní hodiny v širokém rozsahu. |
| 3 | Sezónní zimní zdroj emisí - provoz v zimních měsících (cca září až květen), v letních měsících buď zcela mimo provoz nebo podstatně (řádově) nižší emise, (např. vytápění budov ap.). |
| 4 | Sezónní letní zdroj emisí - provoz mimo zimní období, v zimě buď zcela mimo provoz nebo jen ve velmi omezeném rozsahu (např. venkovní provozy jako obalovny asfaltové drtě, kamenolomy ap.). |
| 5 | Kampaňový zdroj emisí - provoz v určitém období roku po dobu několika měsíců pravidelně každý rok (např. cukrovary ap.). |
| 6 | Nepravidelný zdroj emisí - zdroje s nepravidelným provozem v průběhu roku, jež nelze zařadit do žádné z předcházejících skupin. |

| Kód | Ukazatel 42 - Typ úniku (číselník J) |
| --- | --- |
| 1 | Bodový s přímým únikem do venkovního ovzduší (komín kotelny). |
| 2 | Bodový s nepřímým únikem přes pracovní prostředí do venkovního ovzduší (únik do haly a odtud odsávacím zařízením do ovzduší). |
| 3 | Mnohabodový s přímým únikem do venkovního ovzduší (únik jedním nebo více komíny a netěsnostmi při umístění přímo ve venkovním prostředí jako např. koksárenská baterie). |
| 4 | Mnohabodový s nepřímým únikem přes pracovní prostředí do venkovního ovzduší (únik do haly a odtud světlíky či výduchy do ovzduší). |
| 5 | Mnohabodový s přímým i nepřímým únikem přes pracovní prostředí do venkovního ovzduší (únik jednak jedním nebo více komíny, jednak netěsnostmi do haly a odtud výduchy či světlíky do ovzduší). |
| 6 | Liniový s přímým únikem do venkovního ovzduší (únik ze zařízení, u nichž délka převažuje nad ostatními rozměry a únik nelze přesně místně specifikovat jako např. pásové dopravníky mimo uzavřené budovy). |
| 7 | Plošný (povrchový) s přímým únikem do venkovního ovzduší (únik ze zařízení, u nichž délka a šířka převažuje nad výškou a únik nelze přesně místně specifikovat jako např. zapařené nebo hořící skládky nebo povrchová prašnost). |
| 8 | Výfuk ze zařízení (např. výfuky stacionárních spalovacích motorů) |

| Kód | Ukazatel 47 - Měrná jednotka kapacity zařízení (číselník K) | Kód | Ukazatel 47 - Měrná jednotka kapacity zařízení (číselník K) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | výkon kotle v kWt | 11 | příkon kotle v kWt |
| 02 | výkon kotle v MWt | 12 | příkon kotle v MWt |

Kategorizace dle katalogu zdrojů (technologické zdroje) – ukazatel 33 (číselník L)

| Kód | Název kategorie zdroje |
| --- | --- |
|  | Ostatní zdroje náležející pod NV č. 353/2002 Sb. |
| 200000 | Zdroje nevyjmenované, spadající pod NV č .353/2002 Sb. (§ 4) |
|  | ENERGETIKA (s výjimkou spalovacích zdrojů náležejících k NV č. 352/2002 Sb.) |
| 200100 | Spalovací zařízení ostatní s kontaktem se surovinami, výrobky a poloprodukty jinde neuvedené |
| 200200 | Rozmrazovny |
|  | # Třídění a úprava uhlí, briketárny |
| 201101 | Třídění a jiná studená úprava uhlí (střední zdroj) |
| 201102 | Tepelná úprava uhlí |
|  | # Výroba koksu – koksovací baterie |
| 201201 | Otop koksárenských baterií |
| 201202 | Příprava koksovací vsázky (střední zdroj) |
| 201203 | Koksování |
| 201204 | Vytlačování koksu |
| 201205 | Třídění koksu (střední zdroj) |
| 201300 | # Zařízení na zplyňování a zkapalňování uhlí, výroba a rafinace plynů a minerálních olejů, výroba energetických plynů, (generátorový plyn, svítiplyn) a syntézních plynů |
| 201400 | # Hlubinné uhelné doly (střední zdroj) |
|  | PRŮMYSLOVÁ VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ KOVŮ |
|  | # Zařízení na pražení nebo slinování kovové rudy včetně sirníkové rudy |
| 202101S | Příprava vsázky (stávající střední zdroj) |
| 202101N | Příprava vsázky (nový střední zdroj) |
| 202102S | Spékací pásy aglomerace (stávající zdroj) |
| 202102N | Spékací pásy aglomerace (nový zdroj) |
| 202103S | Manipulace se spečencem (stávající střední zdroj) |
| 202103N | Manipulace se spečencem (nový střední zdroj) |
| 202104N | Peletizační závody (nový zdroj) |
|  | # Zařízení na výrobu surového železa nebo oceli z prvotních nebo druhotných surovin, včetně kontinuálního lití |
|  | Výroba železa |
| 202211S | Doprava a manipulace s vysokopecní vsázkou (stávající střední zdroj) |
| 202211N | Doprava a manipulace s vysokopecní vsázkou (nový střední zdroj) |
| 202212S | Odlévání (stávající zdroj) |
| 202212N | Odlévání (nový zdroj) |
| 202213S | Ohřívače větru (stávající zdroj) |
| 202213N | Ohřívače větru (nový zdroj) |
|  | Výroba oceli - např. konvertory, Siemens-Martinské pece, dvounístějové tandemové pece, Marz-Böhlenovy pece |
| 202221S | Doprava a manipulace se vsázkou (stávající střední zdroj) |
| 202221N | Doprava a manipulace se vsázkou (nový střední zdroj) |
| 202222S | Nístějové pece s intenzifikací kyslíkem (stávající zdroj) |
| 202222N | Nístějové pece s intenzifikací kyslíkem (nový zdroj) |
| 202223S | Kyslíkový konvertor (stávající zdroj) |
| 202223N | Kyslíkový konvertor (nový zdroj) |
| 202224S | Elektrické obloukové a pánvové pece s hmotností vsázky do 20 tun včetně (stávající zdroj) |
| 202224S | Elektrické obloukové a pánvové pece s hmotností vsázky nad 20 tun (stávající zdroj) |
| 202225N | Elektrické obloukové pece s kapacitou do 2,5 tuny za hodinu včetně (nový zdroj) |
| 202225N | Elektrické obloukové pece s kapacitou nad 2,5 tuny za hodinu (nový zdroj) |
| 202226N | Pánvové pece (nový zdroj) |
| 202227S | Elektrické indukční pece s hmotností vsázky nad 5 tun (stávající zdroj) |
| 202228 | Elektrické indukční pece s kapacitou nad 2,5 t/hod |
|  | # Zařízení na zpracování železných kovů |
| 202310 | Válcovny za tepla |
|  | Kovárny |
| 202320 | Kovárny (se spotřebou tepelné energie 5 - 20 MW) |
| 202320 | Kovárny (o energii větší než 50 kJ na jeden buchar, kde spotřeba tepelné energie je větší než 20 MW) |
|  | Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů |
| 202330 | Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů s kapacitou 1 až 2 t/hod |
| 202330 | Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů s kapacitou větší než 2 t/hod |
|  | # Slévárny železných kovů (slitin železa) |
| 202401 | Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem |
| 202402S | Tavení v elektrické obloukové peci (stávající zdroj) |
| 202402N | Tavení v elektrické obloukové peci s produkční kapacitou vyšší než 20 t/den (nový zdroj) |
| 202402N | Tavení v elektrické obloukové peci s produkční kapacitou do 20 t včetně/den (nový zdroj) |
| 202403S | Tavení v elektrické indukční peci (stávající zdroj) |
| 202403N | Tavení v elektrické indukční peci s produkční kapacitou vyšší než 20 t/den (nový zdroj) |
| 202403N | Tavení v elektrické indukční peci s produkční kapacitou do 20 t včetně/den (nový zdroj) |
| 202404S | Kuplovny (stávající zdroj) |
| 202404N | Kuplovny s produkční kapacitou vyšší než 20 t/den (nový zdroj) |
| 202404N | Kuplovny s produkční kapacitou do 20 t včetně/den (nový zdroj) |
| 202405 | Tavení v rotační bubnové olejové a plynové peci - kapalná paliva (stávající i nový zdroj) |
| 202405 | Tavení v rotační bubnové olejové a plynové peci - plynná paliva (stávající i nový zdroj) |
|  | # Zařízení metalurgie neželezných kovů |
| 202510 | Úprava rud neželezných kovů |
|  | Zařízení na výrobu nebo tavení neželezných kovů, vč. slévání slitin a přetavování produktů (rafinace, výroba odlitků apod.) |
| 202521S | Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem (stávající střední zdroj) |
| 202521N | Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem (nový střední zdroj) |
| 202522S | Pecní agregáty (stávající zdroj) |
| 202522N | Pecní agregáty (nový zdroj) |
| 202523 | Elektrolytická výroba hliníku |
| 202524S | Tavení neželezných kovů a jejich slitin (stávající zdroj) |
| 202524N | Tavení neželezných kovů a jejich slitin (nový zdroj) |
| 202525 | Žárové pokovování zinkem |
| 202600 | Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je li obsah lázní větší než 30 m3 |
| 202700 | Povrchová úprava kovů ; zařízení technologie podle bodu 2.6. s obsahem lázní do 30 m3 – zejména procesy moření, galvanické pokovování, fosfatizace, smaltování, leštění, tryskání a související operace (střední zdroj) |
| 202800 | Obrábění kovů |
|  | ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH PRODUKTŮ |
|  | # Zařízení na výrobu cementářského slínku a vápna |
| 203101 | Manipulace se surovinou a výrobkem, včetně skladování a expedice (střední zdroj) |
| 203102S | Výroba cementářského slínku v rotačních pecích (stávající zdroje) |
| 203103S | Ostatní technologická zařízení pro výrobu cementu (stávající zdroje) |
| 203104N | Výroba cementářského slínku v rotačních pecích (nové zdroje) |
| 203105N | Ostatní technologická zařízení pro výrobu cementu (nové zdroje) |
| 203106 | Výroba vápna v rotačních pecích |
| 203106 | Výroba vápna v šachtových a jiných pecích |
|  | # Činnosti s materiály a produkty obsahujícími azbest |
| 203200S | Činnosti s materiály a produkty obsahujícími azbest (stávající zdroje) |
| 203200N | Činnosti s materiály a produkty obsahujícími azbest (nové zdroje) |
|  | # Zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken |
| 203301S | Výroba skla a sklářských výrobků, skleněných a ostatních minerálních vláken, smaltovacích a glazurovacích frit a skla pro bižuterní zpracování (stávající zdroje) |
| 203301N | Výroba skla a sklářských výrobků, skleněných a ostatních minerálních vláken, smaltovacích a glazurovacích frit a skla pro bižuterní zpracování (nové zdroje a stávající zdroje po 1. lednu 2007) |
| 203302 | Výroba minerálních vláken s použitím organických pojiv |
| 203303 | Zpracování a zušlechťování skla (leštění, mačkání, tavení z polotovarů nebo střepů aj.) a výroba bižuterie s kapacitou nad 5 tun ročně (střední zdroje) |
|  | # Zařízení na tavení nerostných materiálů, včetně nerostných vláken |
| 203401S | Zpracování magnezitu a výroba bazických žáruvzdorných materiálů, křemence apod. (stávající zdroj) |
| 203401N | Zpracování magnezitu a výroba bazických žáruvzdorných materiálů, křemence apod. (nový zdroj) |
| 203402S | Tavení surovin v kupolových pecích s tavicím výkonem do 10 t/h včetně (stávající zdroj) |
| 203402S | Tavení surovin v kupolových pecích s tavicím výkonem nad 10 t/h (stávající zdroj) |
| 203403N | Tavení surovin v kupolových pecích (nový zdroj) |
| 203500 | Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu |
| 203600 | Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava a zpracování kameniva - přírodního i umělého |
| 203700 | Obalovny živičných směsí a mísírny živic |
|  | CHEMICKÝ PRŮMYSL |
|  | # Chemická průmyslová zařízení na výrobu vybraných základních organických chemických látek |
| 204110 | Výroba 1,2-dichlorethanu a vinylchloridu |
| 204120 | Výroba polymerů na bázi polyakrylonitrilu |
| 204130 | Výroba PVC |
| 204140 | Výroba a zpracování viskózy |
| 204150 | Výroba gumárenských pomocných přípravků |
| 204160 | Ostatní zařízení |
|  | # Chemická průmyslová zařízení na výrobu vybraných základních anorganických chemických látek |
| 204210S | Výroba chloru (stávající zdroj) |
| 204210N | Výroba chloru (nový zdroj) |
| 204220 | Výroba kyseliny chlorovodíkové |
| 204230S | Výroba síry (Clausův proces) (stávající zdroj) |
| 204230N | Výroba síry (Clausův proces) (nový zdroj) |
| 204240 | Výroba kapalného oxidu siřičitého |
| 204250 | Výroba kyseliny sírové |
| 204260 | Výroba amoniaku |
| 204270S | Výroba kyseliny dusičné a jejích solí (stávající zdroj) |
| 204270N | Výroba kyseliny dusičné a jejích solí (nový zdroj) |
| 204280 | Ostatní zařízení |
| 204300 | Chemická průmyslová zařízení na výrobu hnojiv |
| 204400 | Chemická průmyslová zařízení na výrobu základních prostředků na ochranu rostlin a biocidů |
| 204500 | Chemická zařízení na výrobu výbušnin |
|  | # Výroba oxidu titaničitého, litoponu, stálé běloby (blanc fix), pigmentů z titanové běloby, železitých a ostatních pigmentů |
| 204611 | Výroba oxidu titaničitého (hlavní výpusti) |
| 204612 | Sulfátový proces |
| 204613 | Chlorový proces |
| 204620 | Výroby ostatních pigmentů, výroba oxidu titaničitého (vedlejší výpusti) |
|  | # Těžba, doprava, manipulace a skladování zemního plynu |
| 204700 | Podzemní zásobníky zemního plynu |
|  | # Rafinérie ropy, petrochemické zpracování ropy, výroba, zpracování a skladování petrochemických výrobků a jiných kapalných organických látek |
| 204810 | Skladování a manipulace (není určeno pro automobilové benziny) |
| 204820 | Plyny a páry z výrobních zařízení |
| 204830 | Sulfan |
| 204840 | Regenerace a aktivace katalysátorů pro katalytické štěpení ve fluidní vrstvě |
| 204850 | Odpadní vody |
| 204900 | Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování pohonných hmot s výjimkou automobilového benzinu |
|  | NAKLÁDÁNÍ S ODPADY |
| 205100 | Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, mimo skládky inertního odpadu |
|  | # Kompostárny |
| 205210S | Kompostárny (stávající zdroj) |
| 205220N | Kompostárny (nový zdroj) |
|  | OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ |
|  | # Průmyslové závody na výrobu buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů, papíru a lepenky, o výrobní kapacitě větší než 20 t denně |
| 206110 | Průmyslové závody na výrobu buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů |
| 206120 | Průmyslové závody na výrobu papíru a lepenky, o výrobní kapacitě větší než 20 t denně |
| 206200 | Závody na předúpravu (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken či textilií , jejichž zpracovatelská kapacita je větší než 10 t denně |
| 206300 | Závody na vydělávání kůží a kožešin, jejichž zpracovatelská kapacita je větší než 12 t hotových výrobků denně |
|  | # Potravinářský průmysl: |
| 206401 | a) jatka o kapacitě porážky větší než 50 t denně, |
|  | b) zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z : |
| 206402 | - živočišných surovin (jiných než mléka), o výrobní kapacitě větší než 75 t hotových výrobků denně, |
| 206402 | - rostlinných surovin, o výrobní kapacitě větší než 300 t hotových výrobků denně (v průměru za čtvrtletí), |
| 206403 | c) zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok) |
| 206500 | Zařízení na zneškodňování nebo zhodnocování zvířecích těl a živočišného odpadu o kapacitě větší než 10 t denně |
| 206600 | Zařízení na chov hospodářských zvířat a s nimi související zemědělské technologie |
| 206700 | Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní karbonizací uhlí) nebo elekrografitu vypalováním či grafitací a zpracování uhlíkatých materiálů |
| 206800 | Krematoria |
|  | # Veterinární asanační zařízení |
| 206901S | Veterinární asanační zařízení (stávající zdroj) |
| 206901N | Veterinární asanační zařízení (nový zdroj) |
| 207100 | Zpracování dřeva |
| 207110 | Čistírny odpadních vod |
| 207120 | Udírny (dvou a vícekomorové) |
| 207130 | Zařízení na výrobu dřevěného uhlí |
| 207140 | Sanační zařízení (odstraňování ropných a chlorovaných uhlovodíků z kontaminovaných zemin) |
| 207150 | Pražírny kávy |
|  | VYBRANNÉ ZEMĚDĚLSKÉ ZDROJE |
|  | # Zařízení intenzivního chovu drůbeže |
| 208101 | zařízení s projektovanou roční kapacitou chovu drůbeže od 40 000 kusů |
| 208102 | zařízení s projektovanou roční kapacitou chovu drůbeže od 20 000 do 39 999 kusů |
| 208103 | zařízení s projektovanou roční kapacitou chovu drůbeže od 1 000 do 19 999 kusů |
|  | # Zařízení intenzivního chovu prasat |
| 208201 | zařízení s projektovanou roční kapacitou chovu prasat na porážku (nad 30 kg) od 2 000 kusů nebo 750 prasnic |
| 208202 | zařízení s projektovanou roční kapacitou chovu prasat na porážku (nad 30 kg) od 1 000 do 1 999 kusů nebo od 300 do 749 prasnic |
| 208203 | zařízení s projektovanou roční kapacitou chovu prasat na porážku (nad 30 kg) od 500 do 999 kusů nebo od 150 do 299 prasnic |
|  | # Zařízení intenzivního chovu skotu |
| 208301 | zařízení s projektovanou roční kapacitou chovu skotu od 500 kusů |
| 208302 | zařízení s projektovanou roční kapacitou chovu skotu od 180 do 499 kusů |
|  | # Zařízení pro chov jiných zvířat |
| 208400 | zařízení pro stájový chov jiných zvířat nebo mláďat skotu, prasat, nebo drůbeže |
|  | Spalovny nebezpečného odpadu (NO), komunálního odpadu (KO) a jiného odpadu |
| 300101 | Spalovna NO s kapacitou do 10 t/den - ostatní odpady |
| 300102 | Spalovna NO s kapacitou nad 10 t/den - ostatní odpady |
| 300201 | Spalovna NO s kapacitou do 10 t/den - nemocniční odpady |
| 300202 | Spalovna NO s kapacitou nad 10 t/den - nemocniční odpady |
| 300301 | Spalovna KO s kapacitou do 1 t/h |
| 300302 | Spalovna KO s kapacitou 1-3 t/h |
| 300303 | Spalovna KO s kapacitou nad 3 t/h |
| 300400 | Spalovna jiného než nebezpečného a komunálního odpadu |
|  | Použití rozpouštědel |
|  | Polygrafická činnost |
|  | # Tepelný ofset |
| 401101 | Tepelný ofset - od 0,6 do 5 t/rok - střední zdroj |
| 401102 | Tepelný ofset - nad 5 do 15 t/rok - velký zdroj |
| 401103 | Tepelný ofset - nad 15 do 25 t/rok - velký zdroj |
| 401104 | Tepelný ofset - nad 25 t/rok - velký zdroj |
|  | # Publikační hlubotisk |
| 401201S | Publikační hlubotisk - od 0,6 do 5 t/rok - stávající střední zdroj |
| 401201N | Publikační hlubotisk - od 0,6 do 5 t/rok - nový střední zdroj |
| 401202S | Publikační hlubotisk - nad 5 do 15 t/rok - stávající zdroj |
| 401202N | Publikační hlubotisk - nad 5 do 15 t/rok - nový zdroj |
| 401203S | Publikační hlubotisk - nad 15 do 25 t/rok - stávající zdroj |
| 401203N | Publikační hlubotisk - nad 15 do 25 t/rok - nový zdroj |
| 401204S | Publikační hlubotisk - nad 25 t/rok - stávající zdroj |
| 401204N | Publikační hlubotisk - nad 25 t/rok - nový zdroj |
|  | # Knihtisk |
| 401300S | Knihtisk - stávající zdroj |
| 401300N | Knihtisk - nový zdroj |
|  | # Jiné tiskařské postupy |
| 401401 | Jiné tiskařské postupy I (rotační sítotisk na textil a na lepenku) - od 0,6 do 5 t/rok - střední zdroj |
| 401402 | Jiné tiskařské postupy I (rotační sítotisk na textil a na lepenku) - od 5 do 15 t/rok - velký zdroj |
| 401403 | Jiné tiskařské postupy I (rotační sítotisk na textil a na lepenku) - od 15 do 30 t/rok - velký zdroj |
| 401404 | Jiné tiskařské postupy I (rotační sítotisk na textil a na lepenku) - nad 30 t/rok |
| 401501 | Jiné tiskařské postupy II (rotační válcový sítotisk, gumotisk, hlubotisk, laminovací či lakovací jedn.) - od 0,6 do 5 t/rok - střední zdroj |
| 401502 | Jiné tiskařské postupy II (rotační válcový sítotisk, gumotisk, hlubotisk, laminovací či lakovací jedn.) - od 5 do 15 t/rok - velký zdroj |
| 401503 | Jiné tiskařské postupy II (rotační válcový sítotisk, gumotisk, hlubotisk, laminovací či lakovací jedn.) - od 15 do 25 t/rok -velký zdroj |
| 401504 | Jiné tiskařské postupy II (rotační válcový sítotisk, gumotisk, hlubotisk, laminovací či lakovací jedn.) - nad 25 t/rok - velký zdroj |
| 401600 | Jiné tiskařské postupy III. (ostatní činnosti) - nad 0,6 t/rok |
|  | Odmašťování, čištění a snímání povlaků |
|  | # Odmašťování a čištění povrchu kovů, elektrosoučástek a jiných mater. a výrobků s org. rozp. obsahujícími látky karcinogenní (§ 3 písm. a) a halog. org. rozp. (§ 3 písm. b) vyhl. 355/2002 |
| 402101 | Odmašťovna s roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel podle § 3 písm. a) vyhlášky do 1 tuny a organických rozpouštědel podle § 3 písm. b) vyhlášky do 5 tun (střední zdroj) |
| 402102 | Odmašťovna s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel s látkami karcinogenními, mutagenními a toxickými pro reprodukci podle § 3 písm. a) nad 1 tunu a organických rozpouštědel podle § 3 písm. b) nad 5 tun (velký zdroj) |
|  | # Odmašťování a čištění povrchu kovů, elektrosoučástek a jiných materiálů ostatními organickými rozpouštědly (§ 3 písm. c) |
| 402201 | Odmašťovna s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny (malý zdroj) |
| 402202 | Odmašťovna s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 0,6 tun do 5 tun (střední zdroj) |
| 402203 | Odmašťovna s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 5 tun do 10 tun (velký zdroj) |
| 402204 | Odmašťovna s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu nad 10 tun (velký zdroj) |
| 403000 | # Chemické čištění oděvů bez omezení prahové spotřeby (velký zdroj) |
|  | Aplikace nátěrových hmot |
|  | # Průmyslová aplikace nátěrových hmot (neplatí pro výrobu a opravy automobilů) |
| 404111 | Lakování s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny (malý zdroj) |
| 404112 | Lakování s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 0,6 tuny do 5 tun (střední zdroj ) |
| 404113 | Lakování s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun (velký zdroj ) |
| 404120 | Lakování s hromadnou či kontinuální výrobou a s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun (velký zdroj ) |
| 404130 | Lakování rozměrných dílů mimo prostory lakoven v areálu závodu |
| 404140 | Lakování na vnitřních nebo venkovních plochách (konstrukce, budovy, stožáry apod.) |
|  | Nanášení práškových nátěrových hmot |
| 404151 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou práškových plastů menší než 1 tuna (malý zdroj ) |
| 404152 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou práškových plastů v rozsahu od 1 tuny do 50 tun (střední zdroj) |
| 404153 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou práškové barvy větší než 50 tun (střední zdroj) |
|  | Nátěry dřevěných povrchů |
| 404161 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny (malý zdroj) |
| 404162 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 0,6 tuny do 5 tun (střední zdroj) |
|  | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun (velký zdroj) |
| 404163 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 5 do 15 tun |
| 404164 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 15 do 25 tun |
| 404165 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel nad 25 tun |
|  | Nátěry kůže |
| 404171 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny (malý zdroj) |
| 404172 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 0,6 tuny do 5 tun (střední zdroj) |
|  | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun (velký zdroj) |
| 404173 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 5 do 10 tun |
| 404174 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 10 do 25 tun |
| 404175 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel nad 25 tun |
|  | # Průmyslová aplikace nátěrových hmot - výroba nových automobilů |
| 404180 | Lakovny automobilů s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 15 tun |
|  | Průmyslová aplikace nátěrových hmot - opravy automobilů a přestříkávání vozidel |
| 405000 | Opravy a přestříkávání automobilů - zařízení s prahovou spotřebou rozpouštědla větší než 0,6 t/rok (velký zdroj) |
|  | Navalování (nátěry) pásů, svitků a drátů |
|  | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny (malý zdroj) |
|  | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 0,6 tuny do 5 tun (střední zdroj) |
|  | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun (velký zdroj) |
| 406110 | Nátěry pásů a svitků |
|  | Nátěry drátů |
| 406221 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 0,6 tuny do 5 tun (střední zdroj) |
| 406222 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun (velký zdroj) |
|  | Adhesivní nátěry |
| 407001 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny (malý zdroj) |
| 407002 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 0,6 tuny do 5 tun (střední zdroj) |
|  | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun (velký zdroj) |
| 407003 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 5 tuny do 15 tun |
| 407004 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 15 tun |
|  | Impregnace dřeva |
| 408001 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny (malý zdroj) |
| 408002 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 tuny až 5 tun (střední zdroj) |
|  | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun (velký zdroj) |
| 408003 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 5 tuny do 25 tun |
| 408004 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 25 tun |
|  | Laminování dřeva, kovu, textilu, vláken a plastů |
| 409001 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny (malý zdroj) |
| 409002 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 tuny až 5 tun (střední zdroj) |
| 409003 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun (velký zdroj) |
|  | Výroba nátěrových hmot, přípravků, adhesivních materiálů a tiskařských barev |
| 410001 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 5 tun (malý zdroj) |
| 410002 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozp. v rozsahu od 5 tun do 100 tun (střední zdroj) |
|  | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 100 tun (velký zdroj) |
| 410003 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 100 tuny do 1000 tun |
| 410004 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 1000 tun |
|  | Výroba obuvi a dalších oděvních doplňků |
| 411001 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny (malý zdroj) |
| 411002 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 tuny až 5 tun (střední zdroj) |
| 411003 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun (velký zdroj) |
|  | Výroba farmaceutických přípravků |
| 412001 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny (malý zdroj) |
| 412002 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 tuny až 5 tun (střední zdroj) |
|  | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun (velký zdroj) |
| 412003 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 5 tuny do 50 tun |
| 412004 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 50 tun |
|  | Zpracování kaučuku, výroba pryže |
|  | Konverze – přepracování pryže |
| 413001 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny (malý zdroj) |
| 413002 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 tuny až 5 tun (střední zdroj) |
|  | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun (velký zdroj) |
| 413003 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 5 tuny do 10 tun |
| 413004 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu od 10 tuny do 15 tun |
| 413005 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 15 tun |
|  | Extrakce rostlinných olejů a živočišných tuků a rafinace rostlinných olejů |
| 414001 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,6 tuny (malý zdroj) |
| 414002 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 tuny až 10 tun (střední zdroj) |
| 414003 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 10 tun (velký zdroj) |
|  | Skladování automobilového benzinu |
|  | TERMINÁLY NA SKLADOVÁNÍ automobilového BENZINU |
| 501101 | Terminály s ročním obratem do 5 tis. t |
| 501102 | Terminály s ročním obratem 5 - 10 tis. t |
| 501103 | Terminály s ročním obratem 10 - 25 tis. t |
| 501104 | Terminály s ročním obratem 25 - 50 tis. t |
| 501105 | Terminály s ročním obratem 50 - 150 tis. t |
| 501106 | Terminály s ročním obratem nad 150 tis. t |
| 501200 | Mobilní kontejnery |
|  | Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování automobilového benzinu |
| 502101 | Čerpací stanice - prosazení do 100 m3/rok |
| 502102 | Čerpací stanice - prosazení nad 100 do 500 m3/rok |
| 502103 | Čerpací stanice - prosazení nad 500 do 1000 m3/rok |
| 502104 | Čerpací stanice - prosazení nad 1000 m3/rok |
| 502200 | Jiná zařízení na dopravu a skladování automobilového benzinu |

Kategorizace dle CORINAIR (technologické zdroje) – ukazatel 34 (číselník M)

| Kód | Název kategorie - CORINAIR |
| --- | --- |
|  | Spalovací procesy ve výrobních odvětvích (ve zpracovatelském průmyslu) |
|  | Provozní pece bez kontaktu |
| 30203 | kaupry vysokých pecí – ohřívače větru |
| 30204 | pece na pálení sádry |
|  | Procesy s kontaktem |
| 30301 | aglomerace rud |
| 30302 | předehřívací pece oceláren a železáren |
| 30303 | slévárny šedé litiny |
| 30304 | primární výroba olova |
| 30305 | primární výroba zinku |
| 30306 | primární výroba mědi |
| 30307 | sekundární výroba olova |
| 30308 | sekundární výroba zinku |
| 30309 | sekundární výroba mědi |
| 30310 | sekundární výroba hliníku |
| 30311 | výroba cementu |
| 30312 | výroba vápna |
| 30313 | výroba obalovaných živičných směsí |
| 30314 | výroba plochého skla |
| 30315 | výroba dutého skla |
| 30316 | výroba skleněné vlny |
| 30317 | výroba ostatních druhů skla |
| 30318 | výroba minerální (struskové) vlny (s výjimkou pojení) |
| 30319 | výroba cihel a tašek |
| 30320 | výroba jemného keramického materiálu |
| 30321 | papírenský průmysl (sušící procesy) |
| 30322 | výroba aluminy (hliníku) |
| 30323 | výroba hořčíku (zpracování dolomitu) |
| 30324 | výroba niklu (termické procesy) |
| 30325 | výroba smaltů (smaltovny) |
| 30326 | ostatní pece s přímým kontaktem |
|  | # Výrobní procesy (zdroje bez spalování ) |
| 40010 | Zdroje emisí tuhých znečišťujících látek (neuvedené v následujících kategoriích) |
|  | Procesy v ropném průmyslu |
| 40101 | výroba ropných produktů |
| 40102 | fluidní katalytické krakování - CO kotel |
| 40103 | zařízení na odsíření |
| 40104 | uskladňování a manipulace s ropnými produkty v rafinérii |
| 40105 | ostatní procesy v ropném průmyslu |
|  | Procesy v železářském a ocelářském průmyslu a při zpracování tuhých paliv |
| 40201 | koksárenské pece (netěsnosti dveří a hašení koksu) |
| 40202 | obsazování vysokých pecí |
| 40203 | odpich surového železa |
| 40204 | výroba tuhého bezdýmého paliva |
| 40205 | otevřené nístějové pece v ocelárně (SM pece) |
| 40206 | výroba oceli - kyslíkový konvertor |
| 40207 | elektrická (oblouková) pec v ocelárně |
| 40208 | válcovny |
| 40209 | aglomerace (s výjimkou v kombinaci s 30301) |
|  | Procesy v průmyslu neželezných kovů |
| 40301 | elektrolytická výroba hliníku |
| 40302 | výroba feroslitin |
| 40303 | výroba křemíku |
| 40304 | výroba hořčíku (s výjimkou 30323) |
| 40305 | výroba niklu (s výjimkou termických procesů v 30324) |
| 40306 | výroba příbuzných kovů |
| 40307 | galvanovny |
| 40308 | elektrolytické pokovování |
|  | Procesy v průmyslu anorganické chemie |
| 40401 | výroba kyseliny sírové |
| 40402 | výroba kyseliny dusičné |
| 40403 | výroba čpavku |
| 40404 | výroba síranu amonného |
| 40405 | výroba dusičnanu amonného |
| 40406 | výroba fosforečnanu amonného |
| 40407 | výroba hnojiv NPK |
| 40408 | výroba močoviny |
| 40409 | výroba sazí |
| 40410 | výroba oxidu titaničitého |
| 40411 | výroba grafitu |
| 40412 | výroba karbidu vápníku |
| 40413 | výroba chlóru |
| 40414 | výroba fosforečných hnojiv |
| 40415 | skladování a manipulace s produkty anorganické chemie |
|  | Procesy v průmyslu organické chemie (velkokapacitní produkce) |
| 40501 | výroba ethylenu |
| 40502 | výroba propylenu |
| 40503 | výroba 1,2 dichlorethanu (s výjimkou 40505) |
| 40504 | výroba vinylchloridu (s výjimkou 40505) |
| 40505 | výroba 1,2 dichlorethanu a vinylchloridu (komb. proces) |
| 40506 | výroba polyethylenu nízké hustoty |
| 40507 | výroba polyethylenu vysoké hustoty |
| 40508 | výroba polyvinylchloridu (PVC) |
| 40509 | výroba polypropylenu |
| 40510 | výroba styrenu |
| 40511 | výroba polystyrenu |
| 40512 | výroba styren-butadienu |
| 40513 | výroba styren-butadienového latexu |
| 40514 | výroba styren-butadienové pryže (SBR) |
| 40515 | výroba akrylonitril-butadien-styrenové pryskyřice (ABS) |
| 40516 | výroba ethylenoxidu (oxiranu) |
| 40517 | výroba formaldehydu |
| 40518 | výroba ethylbenzenu |
| 40519 | výroba ftalanhydridu |
| 40520 | výroba akrylonitrilu |
| 40521 | výroba kyseliny adipové |
| 40522 | skladování a manipulace s chemickými látkami v procesech organické chemie |
| 40523 | výroba kyseliny glyoxylové |
| 40525 | výroba pesticidů |
| 40526 | výroba perzistentních organických látek |
|  | # Procesy v dřevařském, papírenském, potravinářském průmyslu a v dalších oborech |
| 40601 | výroba dřevotřískových desek |
| 40602 | výroba buničiny (sulfátový proces) |
| 40603 | výroba buničiny (sulfitový proces) |
| 40604 | výroba buničiny (neutr. sulfitový polochemický proces) |
| 40605 | výroba pečiva |
| 40606 | výroba vína |
| 40607 | výroba piva |
| 40608 | výroba lihovin |
| 40610 | výroba asfaltových střešních materiálů |
| 40611 | asfaltování silnic |
| 40615 | výroba baterií (akumulátorů) |
| 40616 | extrakce minerálních rud |
| 40617 | ostatní procesy bez spalování paliva (např. výroba azbestu) |
| 40618 | použití vápence a dolomitu |
| 40619 | výroba a použití bezvodé sody |
|  | # Výroba halogenovaných uhlovodíků a SF6 |
| 40801 | výroba halogenovaných uhlovodíků - vedlejší produkty |
| 40802 | výroba halogenovaných uhlovodíků - úniky |
| 40803 | výroba halogenovaných uhlovodíků - ostatní |
| 40804 | výroba SF6 - vedlejší produkty |
| 40805 | výroba SF6 - úniky |
| 40806 | výroba SF6 - ostatní |
|  | # Těžba a distribuce fosilních paliv a geotermální energie |
|  | # Těžba a primární zpracování tuhých fosilních paliv |
| 50101 | povrchová těžba |
| 50102 | hlubinná těžba |
| 50103 | skladování tuhých paliv |
| 50201 | Těžba, primární zpracování a manipulace s fosilními kapalnými palivy |
| 50302 | Těžba, primární zpracování a manipulace s fosilními plynnými palivy |
| 50402 | Distribuce kapalných paliv (s výjimkou distribuce benzinu) |
|  | # Distribuce benzinu |
| 50501 | dispečerské stanice rafinérií |
| 50502 | doprava a mezisklady (s výjimkou 50503) |
| 50503 | čerpací stanice (vč. tankování vozidel) |
|  | # Plynárenské soustavy |
| 50601 | plynovody (dálkové vt a vvt) |
| 50602 | distribuční sítě (středotlak. a nízkotlak.) |
|  | # Užití rozpouštědel a ostatních produktů |
|  | # Aplikace nátěrových hmot |
| 60101 | výroba automobilů |
| 60102 | opravy automobilů |
| 60103 | konstrukce a stavby (s výjimkou 60107) |
| 60104 | použití v domácnostech (s výjimkou 60107) |
| 60105 | navalování |
| 60106 | stavba lodí |
| 60107 | dřevo |
| 60108 | ostatní průmyslové aplikace nátěrových hmot |
| 60109 | ostatní neprůmyslové aplikace nátěrových hmot |
|  | # Odmašťování, chemické (suché) čištění a elektronika |
| 60201 | odmašťování kovů |
| 60202 | chemické (suché) čištění |
| 60203 | výroba elektronických součástek |
| 60204 | ostatní průmyslové způsoby čištění |
|  | # Výroba a zpracování chemických produktů |
| 60301 | zpracování polyesteru |
| 60302 | zpracování polyvinylchloridu (PVC) |
| 60303 | zpracování polyuretanu |
| 60304 | zpracování polystyrenové pěny |
| 60305 | zpracování pryže |
| 60306 | výroba farmaceutických výrobků |
| 60307 | výroba nátěrových hmot |
| 60308 | výroba tiskařských barev (inkoustů) |
| 60309 | výroba lepidel |
| 60310 | foukání asfaltu |
| 60311 | výroba adheziv, magnet. pásků, filmů a fotografií |
| 60312 | konečná úprava textílií |
| 60313 | činění usní |
| 60314 | ostatní použití rozpouštědel |
|  | # Ostatní užití rozpouštědel a příbuzné aktivity |
| 60401 | konečná úprava skelné vaty |
| 60402 | konečná úprava minerální (struskové) vaty |
| 60403 | tiskárenský průmysl |
| 60404 | tuky, extrakce potravinářských a nepotravinářských olejů |
| 60405 | aplikace lepidel a adheziv |
| 60406 | konzervování dřeva |
| 60407 | těsnící úprava a konzervace automobilů |
| 60408 | použití rozpouštědel v domácnostech (jiné než při aplikaci nátěrů) |
| 60409 | odstranění vosku z vozidel |
| 60411 | domácí použití farmaceutických výrobků |
| 60412 | ostatní (moření osiva, ...) |
|  | Užití N2O, HFC, NH3, PFC a SF6 |
| 60501 | anestezie |
| 60502 | chladicí a klimatizační zařízení využívající halogenované uhlovodíky |
| 60503 | chladicí a klimatizační zařízení využívající jiné produkty než halogenované uhlovodíky |
| 60504 | výroba pěny (s výjimkou 60304) |
| 60505 | hasicí přístroje |
| 60506 | zásobníky aerosolů |
| 60507 | elektrická zařízení (s výjimkou 60203) |
|  | # Zpracování a ukládání odpadů |
|  | # Spalování odpadů |
| 90201 | spalování domovního a komunálního odpadu |
| 90202 | spalování průmyslových odpadů (s výjimkou spalování v pochodni) |
| 90203 | spalování v pochodních v petrochemických rafinériích |
| 90204 | spalování v pochodních v chemickém průmyslu |
| 90205 | spalování kalů z čistíren odpadních vod |
| 90206 | spalování v pochodních při těžbě plynu a ropy |
| 90207 | spalování nemocničních odpadů |
| 90208 | spalování znečištěných odpadů |
|  | # Skládkování odpadů |
| 90401 | řízené skládkování |
| 90402 | neřízené skládkování |
|  | # Otevřené spalování zemědělských odpadů |
| 90700 | otevřené spalování zemědělských odpadů |
|  | # Krematoria |
| 90901 | zpopelňování těl |
| 90902 | zpopelňování koster |
|  | # Ostatní zpracování odpadů |
| 91001 | čištění odpadních vod v průmyslu |
| 91002 | čištění odpadních vod v komunálním sektoru |
| 91003 | rozmetávání kalů |
| 91005 | výroba kompostů z odpadů |
| 91006 | výroba bioplynu |

Technická specifikace vybraných zařízení – ukazatel 35 (číselník N)

| Kód | LAKOVNY, ODMAŠŤOVÁNÍ, APOD. | Kód | SKLADOVÁNÍ AUTOMOBILOVÉHO BENZINU, ČERPACÍ STANICE |
| --- | --- | --- | --- |
| 211 | lakovny - automatické nanášení | 311 | terminály pro skladování benzinu - plnicí lávka pro plnění kontejnerů spodem a vracení par |
| 212 | lakovny - ruční nanášení válečkem nebo štětcem | 312 | terminály pro skladování benzinu s regenerací par |
| 213 | lakovny - ruční nanášení konvenčním stříkáním | 313 | terminály pro skladování benzinu s jednotkou pro spalování par |
| 214 | lakovny - ruční nanášení stříkáním se zvýšeným tlakem (airless aj.) | 314 | terminály pro skladování benzinu s meziskladem par |
| 215 | lakovny - ruční nanášení stříkáním se sníženým tlakem (HVLP) | 315 | terminály pro skladování benzinu s nádrží vybavenou vnější plovoucí střechou, prim. a sekund. těsněním |
| 219 | lakovny – kombinovaný nebo jiný způsob nanášení | 316 | terminály pro skladování benzinu s nádrží s pevnou střechou vybavenou vnitřní plovoucí střechou |
| 220 | odmašťování a lakování (sdružené operace v jednom zařízení) |  |  |
| 221 | odmašťování - automatizovaný systém | 317 | terminály pro skladování benzinu s pevnou střechou s napojením nádrží na jednotku pro regeneraci par |
| 222 | odmašťování - automatizovaný systém s uzavřeným cyklem rozpouštědla |  |  |
| 223 | odmašťování - ruční způsob | 318 | terminály pro skladování benzinu s nádrží s reflexním nátěrem s celkovou odrazivostí sálavé tepelné energie min. 70 % |
| 229 | odmašťování – kombinovaný nebo jiný způsob |  |  |
| 231 | aplikace adhezivních povlaků nebo laminování - automatizovaný systém | 321 | čerpací stanice se stojany na benzin s prvním stupněm rekuperace par |
| 232 | aplikace adhezivních povlaků nebo laminování - ruční způsoby | 322 | čerpací stanice se stojany na benzin s prvním a druhým stupněm rekuperace par |
| 241 | prostory pro sušení, vypalování nebo jiné tepelné úpravy naneseného povlaku |  |  |
| 242 | společné prostory pro nanášení, vytěkání a sušení či vypalování |  |  |

| Kód | Ukazatel 46 - Vazby zařízení (číselník O) |
| --- | --- |
| 0 | samostatné zařízení |
| 1 | zařízení je zapojeno v sérii s jiným zařízením |
| 2 | zařízení je zapojeno paralelně s jiným zařízením |
| 3 | kombinace paralelních zařízení a jejich zapojení do série s dalšími zařízeními |

| Kód | Ukazatel 47 - Měrná jednotka kapacity zařízení (číselník P) | Kód | Ukazatel 47 - Měrná jednotka kapacity zařízení (číselník P) |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | spotřeba suroviny v t/hod | 38 | projektované množství výrobku v tis. m2/den |
| 22 | spotřeba suroviny v t/den | 39 | projektované množství výrobku v tis. m2/rok |
| 23 | spotřeba suroviny v t/rok | 41 | projektovaná kapacita chovu v ks/rok |
| 24 | spotřeba suroviny v tis. m3/hod | 42 | projektovaná kapacita chovu v tis. ks/rok |
| 25 | spotřeba suroviny v tis. m3/den | 43 | projektovaná kapacita výroby v ks/rok |
| 26 | spotřeba suroviny v tis. m3/rok | 44 | projektovaná kapacita výroby v tis. ks/rok |
| 31 | projektované množství výrobku v t/hod | 51 | skladovací kapacita v t |
| 32 | projektované množství výrobku v t/den | 52 | skladovací kapacita v tis. t |
| 33 | projektované množství výrobku v t/rok | 53 | skladovací kapacita v m3 |
| 34 | projektované množství výrobku v tis. m3/hod | 54 | skladovací kapacita v tis. m3 |
| 35 | projektované množství výrobku v tis. m3/den | 61 | jednorázová vsázka v kg |
| 36 | projektované množství výrobku v tis. m3/rok | 62 | jednorázová vsázka v t |
| 37 | projektované množství výrobku v tis. m2/hod |  |  |

| Ukazatel 52 - Druh paliva (číselník Q) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Název paliva | Kód | Název paliva |
| 101 | hnědé uhlí tříděné | 201 | těžký topný olej |
| 102 | hnědé uhlí prachové | 202 | lehký topný olej |
| 103 | černé uhlí tříděné | 203 | extra lehký topný olej |
| 104 | černé uhlí prachové | 204 | nafta |
| 105 | proplástek | 299 | jiné kapalné palivo |
| 106 | lignit | 301 | zemní plyn |
| 107 | koks | 302 | propan-butan |
| 108 | brikety | 303 | generátorový plyn |
| 109 | dřevo | 304 | vysokopecní plyn |
| 110 | sláma | 305 | koksárenský plyn |
| 111 | jiný druh biomasy | 306 | bioplyn |
| 199 | jiné tuhé palivo | 399 | jiné plynné palivo |

| Kód | Ukazatel 61 - Název suroviny nebo odpadu (číselník R) |
| --- | --- |
|  | Spalovny odpadů a spoluspalování odpadů |
| 101 | odpady z geologického průzkumu, z těžby, úpravy a zpracování nerostů |
| 102 | odpady z primární produkce zemědělské a zahradnické, z lesního hospodářství, z rybářství a z výroby a zpracování potravin |
| 103 | odpady ze zpracování dřeva |
| 104 | odpady z kožedělného a z textilního průmyslu |
| 105 | odpady ze zpracování ropy, z čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí |
| 106 | odpady z anorganických chemických výrob |
| 107 | odpady z organických chemických výrob |
| 108 | odpady z výroby, ze zpracování, z distribuce a z používání nátěrových hmot, lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev |
| 109 | odpady z fotografického průmyslu |
| 110 | anorganické odpady z tepelných procesů |
| 111 | anorganické odpady s obsahem kovů ze zpracování kovů, z povrchové úpravy kovů, z hydrometalurgie neželezných kovů |
| 112 | odpady z tváření a z obrábění kovů a plastů |
| 113 | odpady olejů (kromě jedlých olejů a olejů uvedených ve skupinách 105 a 112) |
| 114 | odpady organických látek používaných jako rozpouštědla (kromě odpadů uvedených ve skupinách 107 a 108) |
| 115 | odpadní obaly, sorbenty, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné tkaniny jinde neuvedené |
| 116 | odpady jinde v seznamu neuvedené |
| 117 | stavební a demoliční odpady |
| 118 | odpady z humánní a veterinární lékařské péče (bez odpadů z přípravy jídel) |
| 119 | odpady ze zařízení na úpravu odpadů, ze zařízení ke zneškodňování odpadů, z čistíren odpadních vod a z vodárenství |
| 120 | odpady komunální, podobné odpady ze živností, z úřadů a z průmyslu, včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů |
| 199 | směs odpadů, kterou nelze pro daný rok jednoznačně určit podle uvedených kategorií |
|  | Nátěrové hmoty (vč. tiskařských barev) a další produkty s obsahem rozpouštědel |
| 201 | nátěrové hmoty - konvenční rozpouštědlové |
| 202 | nátěrové hmoty - vysokosušinové |
| 203 | nátěrové hmoty - vodouředitelné s nízkým obsahem rozpouštědel |
| 204 | nátěrové hmoty z práškových plastů |
| 211 | odmašťovací přípravky - rozpouštědla obsahující karcinogeny, mutageny a jedy pro reprod. proces podle § 3 písm. a) vyhl. č. 355/2002 Sb. |
| 212 | odmašťovací přípravky - halogenované organické látky (R40) podle § 3 písm. b) vyhl. č.355/2002 Sb. |
| 213 | odmašťovací přípravky - rozpouštědlové ostatní |
| 221 | adhezivní materiály - lepidla na bázi organických rozpouštědel |
| 222 | adhezivní materiály - lepidla na vodou ředitelné bázi |
| 223 | adhezivní materiály - jiné |
| 231 | laminovací materiály |
| 241 | tiskové barvy hlubotiskové |
| 242 | tiskové barvy ofsetové |
| 243 | jiné tiskové barvy |
| 251 | organická rozpouštědla pro čistění aplikační techniky |
| 291 | jiné přípravky - s obsahem rozpouštědel do 50 % |
| 292 | jiné přípravky - s obsahem rozpouštědel více než 50 % |
| 293 | jiné přípravky – čistá rozpouštědla |

| Kód | Ukazatel 62 - Měrná jednotka spotřeby suroviny nebo odpadu (číselník S) | Kód | Ukazatel 62 - Měrná jednotka spotřeby suroviny nebo odpadu (číselník S) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | spotřeba spalovaného odpadu v kg/rok | 11 | spotřeba suroviny v t/rok |
| 02 | spotřeba spalovaného odpadu v t/rok | 12 | spotřeba suroviny v tis. t/rok |
| 03 | spotřeba spalovaného odpadu v tis. t/rok | 13 | spotřeba suroviny v tis. m3/rok |
| 04 | spotřeba spalovaného odpadu v m3/rok | 14 | spotřeba suroviny v mil. m3/rok |
| 05 | spotřeba spalovaného odpadu v tis. m3/rok | 15 | spotřeba suroviny v tis. m2/rok |
| 06 | spotřeba spalovaného odpadu v mil. m3/rok | 16 | spotřeba suroviny v mil. m2/rok |
| 07 | spotřeba spalovaného odpadu v m2/rok | 17 | spotřeba suroviny v tis. m/rok |
| 08 | spotřeba spalovaného odpadu v tis. m2/rok | 18 | spotřeba suroviny v mil. m/rok |
| 09 | spotřeba spalovaného odpadu v mil. m2/rok | 19 | spotřeba suroviny v ks/rok |
|  |  | 20 | spotřeba suroviny v kg/rok |

| SKP | Ukazatel 64 - druh výrobku podle kódu SKP (číselník T) | MJ |
| --- | --- | --- |
|  | Chov hospodářských zvířat |  |
| 1200000 | Hospodářská zvířata - ostatní | ks |
| 1211000 | Skot | ks |
| 1231000 | Prasata | ks |
| 1241000 | Drůbež | ks |
|  | Uhlí černé a hnědé, rašelina vč. briket |  |
| 10201200 | Brikety hnědouhelné | t |
|  | Ropa a zemni plyn, bitumenní horniny |  |
| 11101000 | Ropa a plynový kondenzát | t |
|  | Potravinářské výrobky, nápoje a pochutiny |  |
| 15400000 | Oleje a tuky živočišné a rostlinné | t |
| 15810000 | Výrobky pekárenské a cukrářské kromě trvanlivého pečiva | t |
| 15820000 | Výrobky pekárenské trvanlivé | t |
| 15910000 | Destiláty, likéry a ostatní lihoviny | t |
| 15930000 | Vína révová kromě aromatizovaných | t |
| 15950000 | Vína révová aromatizovaná (vermuty) | t |
| 15960000 | Pivo ze sladu | t |
|  | Textilní výrobky |  |
| 17300000 | Konečná úprava textilií | t rozpouš. |
|  | Usně, galanterní a sedlářské výrobky, obuv |  |
| 19100000 | Usně (vyčiněné kůže) | t |
|  | Dřevo upravené a výrobky ze dřeva |  |
| 20100000 | Dřevo, řezivo i opracované nebo impregnované | tis. m3 |
| 20201300 | Dřevotřískové desky a podobné desky na bázi dřeva nebo z jiných dřevitých materiálů - vrstvené | tis. m3 |
| 20201400 | Dřevovláknité desky nebo podobné desky z jiných dřevitých materiálů | tis. m3 |
|  | Vláknina, papír a výrobky z papíru |  |
| 21111100 | Chemická dřevná buničina pro chemické zpracování | t 90% suš. |
| 21111200 | Dřevná buničina nátronová nebo sulfátová, jiná než pro chemické zpracování | t 90% suš. |
| 21111300 | Dřevná buničina sulfitová, jiná než pro chemické zpracování | t 90% suš. |
| 21120000 | Papír, kartón a lepenka | t |
|  | Vydavatelství a tisk |  |
| 22200000 | Tiskařské výrobky a polygrafické práce výrobní povahy | t |
|  | Produkty koksovacích pecí a rafinérského zpracování ropy |  |
| 23101010 | Koks a polokoks z černého uhlí | t |
| 23102010 | Dehty černouhelné surové | t |
| 23201100 | Benziny motorové | t |
| 23201200 | Letecké tryskové palivo benzinového typu | t |
| 23201300 | Technické benziny (destilační rozmezí 30-210 st.C) | t |
| 23201400 | Petroleje (vč.používaných pro tryskové motory, destilační rozmezí 150 - 250 st.C) | t |
| 23201500 | Plynové oleje, motorové a topné nafty | t |
| 23201600 | Střední minerální oleje jinde neuvedené | t |
| 23201700 | Topné oleje jinde neuvedené | t |
| 23201800 | Mazací a jiné minerální oleje | t |
| 23202000 | Plynné rafinované ropné produkty | tis. m3 |
| 23203000 | Ostatní ropné produkty | t |
|  | Chemické výrobky a chemická vlákna |  |
| 24110000 | Technické plyny, oxidy nekovů jinde neuvedené | tis. m3 |
| 24121150 | Oxidy titanu | t TiO2 |
| 24122000 | Barvy a pigmenty | t |
| 24122410 | Pigmenty a přípravky na bázi oxidu titaničitého | t TiO2 |
| 24122430 | Pigmenty a přípravky na bázi sloučenin chromu | t |
| 24131111 | Chlor | t |
| 24131130 | Uhlík (saze) | t |
| 24131413 | Chlorovodík | t HCl |
| 24131433 | Kyselina sírová | t SO2 |
| 24131450 | Kyselina fosforečná a polyfosforečná | t P2O5 |
| 24133260 | Fosforečnan triamonný | t |
| 24133290 | Fosforečnany ostatní | t P2O5 |
| 24133310 | Uhličitan sodný | t Na2CO3 |
| 24135000 | Ostatní základní anorganické chemikálie | t |
| 24141000 | Uhlovodíky a jejich deriváty | t |
| 24141130 | Etylen | t |
| 24141140 | Propylen | t |
| 24141250 | Styren | t |
| 24141260 | Etylbenzen | t |
| 24141318 | 1,2 - dichloretan (etylendichlorid) | t |
| 24141350 | Vinylchlorid (etylenchlorid) | t |
| 24141500 | Ostatní halogenderiváty uhlovodíků | t |
| 24142000 | Alkoholy, fenoly a jejich deriváty | t |
| 24143000 | Karboxylové kyseliny a jejich deriváty | t |
| 24143383 | Kyselina adipová | t |
| 24143433 | Ftalanhydrid | t |
| 24144350 | Akrylonitril | t |
| 24146111 | Formaldehyd (methanal) | t |
| 24146373 | Ethylenoxid (oxiran) | t |
| 24151051 | Kyselina dusičná | t N |
| 24151070 | Amoniak | t N |
| 24153010 | Močovina | t N |
| 24153023 | Síran amonný | t N |
| 24153030 | Dusičnan amonný | t N |
| 24153090 | Dusíkatá minerální chemická hnojiva ostatní | t N |
| 24154000 | Fosforečná minerální chemická hnojiva | t P2O5 |
| 24154035 | Superfosfáty | t P2O5 |
| 24158100 | Hnojiva průmyslová kombinovaná | t |
| 24161100 | Polymery ethylenu vysokohustotního (nízkotlakého) v primárních formách | t |
| 24161200 | Polymery ethylenu nízkohustotního (vysokotlakého) v primárních formách | t |
| 24162000 | Polymery styrenu v primárních formách | t |
| 24162300 | Kopolymery styrenakrylonitrilu (SAN) v primárních formách | t |
| 24162400 | Kopolymery akrylonitrilbutadienstyrenu (ABS) v primárních formách | t |
| 24163000 | Polymery vinylchloridu nebo jiných halogenolefinů v primárních formách | t |
| 24165100 | Polymery propylenu nebo ostatních olefinů v primárních formách | t |
| 24165130 | Polypropylen v primárních formách | t |
| 24171110 | Kaučuk butadienstyrenový | t |
| 24171210 | Latex butadienstyrenový | t |
| 24200000 | Pesticidy a jiné agrochemické přípravky | t |
| 24201550 | Fungicidy, baktericidy a přípravky na ošetření semen | t akt. l. |
| 24301150 | Nátěrové barvy a laky založené na bázi akrylových nebo vinylových polymerů, rozptýlené nebo rozpuštěné ve vodném prostředí | t |
| 24301170 | Ostatní nátěrové barvy a laky rozptýlené nebo rozpuštěné ve vodném prostředí | t |
| 24301225 | Nátěrové barvy a laky na bázi polyesterů o obsahu rozpouštědla => 50% celkové hmotnosti | t |
| 24301229 | Nátěrové barvy a laky na bázi polyesterů ostatní | t |
| 24301230 | Nátěrové barvy a laky na bázi akrylových nebo vinylových polymerů o obsahu rozpouštědla > 50% celkové hmotnosti | t |
| 24301250 | Nátěrové barvy a laky na bázi akrylových nebo vinylových polymerů ostatní o obsahu rozpouštědla <= 50% celkové hmotnosti | t |
| 24301255 | Nátěrové barvy a laky na bázi akrylových polymerů ostatní | t |
| 24301257 | Nátěrové barvy a laky na bázi vinylových polymerů ostatní | t |
| 24301270 | Nátěrové barvy a laky - roztoky o obsahu rozpouštědla > 50% celkové hmotnosti jinde neuvedené | t |
| 24301290 | Nátěrové barvy a laky na bázi syntetických polymerů o obsahu rozpouštědla <= 50% celkové hmotnosti jinde neuvedené | t |
| 24302000 | Ostatní nátěrové barvy a laky a pod. výrobky; barvy pro uměleckou malbu a tiskařské barvy | t |
| 24302213 | Olejové nátěrové barvy a laky | t |
| 24302239 | Barvy a jiná barviva balené pro drobný prodej | t |
| 24302250 | Tmely | t |
| 24302273 | Složená organická rozpouštědla a ředidla s obsahem butylacetátu | t |
| 24302279 | Složená organická rozpouštědla a ředidla ostatní | t |
| 24302453 | Tiskařské barvy černé litografické | t |
| 24302455 | Tiskařské barvy černé flexografické | t |
| 24302459 | Tiskařské barvy černé ostatní | t |
| 24302473 | Tiskařské barvy ostatní litografické | t |
| 24302475 | Tiskařské barvy ostatní flexografické | t |
| 24302479 | Tiskařské barvy ostatní | t |
| 24400000 | Léčiva, chemické a rostlinné produkty pro lékařské účely | t |
| 24500000 | Glycerin; mýdlo a detergenty, čisticí a lešticí přípravky, parfémy a toaletní přípravky | t |
| 24610000 | Výbušniny | t |
| 24620000 | Klihy, želatiny, kaseináty, albuminy; jejich deriváty | t |
| 24640000 | Fotochemický materiál | t |
| 24660000 | Ostatní chemické produkty jinde neuvedené | t |
| 24661000 | Živočišné a rostlinné tuky a oleje chemicky upravené, technické | t |
| 24664250 | Náplně pro hasicí přístroje; naplněné hasicí granáty a bomby | t |
| 24664400 | Aktivní uhlí | t |
| 24664870 | Směsi halogenderivátů uhlovodíků jinde neuvedené | t |
| 24701000 | Syntetická vlákna | t |
| 24701130 | Kabel a střižová vlákna z polyesterů | t |
| 24701140 | Kabel a střižová vlákna z akrylu nebo modakrylu | t |
| 24701150 | Kabel a střižová vlákna z polypropylenu | t |
| 24701160 | Kabel a střižová vlákna z polyvinylchloridu | t |
| 24701170 | Kabel a střižová vlákna z polyuretanu | t |
| 24701180 | Kabel a střižová vlákna z polyvinylalkoholu | t |
| 24701190 | Kabel a střižová vlákna syntetická ostatní | t |
|  | ###### Výrobky z pryže a plastů |  |
| 25100000 | Výrobky z pryže | t |
| 25200000 | Výrobky z plastů | t |
| 25211300 | Monofily, pruty, tyčinky a profily z polymerů vinylchloridu | t |
| 25211400 | Monofily, pruty, tyčinky a profily z polyesterů | t |
| 25214120 | Desky a fólie z polymerů, styrenu, lehčené | t |
| 25214230 | Desky a fólie z polyesterů, nelehčené | t |
| 25214281 | Desky a fólie z polyvinylchloridu / polyethylenu | t |
|  | Ostatní nekovové minerální výrobky |  |
| 26110000 | Tabulové sklo | tis. m2 |
| 26120000 | Ploché sklo tvarované nebo jinak zpracované (ohýbané, zabroušené, ryté, zrcadla) | tis. m2 |
| 26130000 | Duté sklo | t |
| 26140000 | Skleněná vlákna a výrobky z nich (kromě tkanin) | t |
| 26150000 | Ostatní sklo zpracované včetně technického skleněného zboží | t |
| 26200000 | Nežáruvzdorné keramické a porcelánové výrobky pro jiné účely než stavební; žáruvzdorné keramické výrobky | t |
| 26260000 | Keramické výrobky žáruvzdorné | t |
| 26300000 | Keramické obkládačky a dlaždice | t |
| 26400000 | Cihly, krytiny a podobné výrobky pro stavebnictví z pálené hlíny | t |
| 26510000 | Cement | t |
| 26520000 | Vápno | t |
| 26530000 | Sádra | t |
| 26650000 | Osinkocementové a obdobné vláknocementové výrobky | t |
| 26821100 | Zpracovaná osinková vlákna; směsi na podkladě osinku; výrobky z těchto směsí nebo osinku | t |
| 26821200 | Výrobky z asfaltu nebo podobných materiálů | t |
| 26821300 | Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu nebo přírodní živice | t |
| 26821411 | Umělý grafit | t |
|  | Základní kovy vč. hutních výrobků |  |
| 27101100 | Železo surové a vysokopecní zrcadlovina v houskách, blocích nebo jiných základních tvarech | t |
| 27101200 | Feromangan, obsahující více než 2% hmotnosti uhlíku | t |
| 27101300 | Výrobky ze železa získané přímou redukcí železné rudy; železná houba a čisté železo s hmotnostním obsahem železa minimálně 99,94% | t |
| 27102000 | Ingoty nebo jiné základní tvary a předvýrobky válcované nebo plynule odlévané z nelegované oceli kromě předkovků | t |
| 27103000 | Ingoty nebo jiné základní tvary a předvýrobky válcované nebo plynule odlévané z legované oceli kromě předkovků | t |
| 27104000 | Ploché ocelové výrobky válcované kromě úzké pásky válcované za studena | t |
| 27105000 | Dráty ocelové válcované za tepla ve svitcích vč. užití pro výztuž do betonu | t |
| 27106000 | Tyče ocelové jednoduchého průřezu válcované za tepla vč. užití pro výztuž do betonu (kromě ve svitcích) a dutých vrtných tyčí | t |
| 27107000 | Tyče ocelové tvarového průřezu válcované, tažené nebo protlačované za tepla, dále již neupravené | t |
| 27108000 | Štětovnice a materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí, z oceli | t |
| 27109000 | Struska vč. granulované, litinové, železné a ocelové odpady a šrot a zmetkové ingoty, housky a jiné velké odlitky (ECSC) | t |
| 27420000 | Hliník a hutní výrobky z hliníku a z jeho slitin | t |
| 27421200 | Oxid hlinitý (kromě umělého korundu) | t |
| 27431100 | Olovo a slitiny olova v základních hutních tvarech | t |
| 27431130 | Olovo rafinované | t |
| 27431156 | Olovo surové | t |
| 27431190 | Slitiny olova | t |
| 27431200 | Zinek a slitiny zinku v základních hutních tvarech | t |
| 27431230 | Zinek nelegovaný | t |
| 27431233 | Zinek přetavený (remeltovaný) | t |
| 27431251 | Slitiny zinku | t |
| 27440000 | Měď, slitiny mědi a hutní výrobky z nich | t |
| 27441000 | Měď a slitiny mědi v základních hutních tvarech; měděný kamínek (měděný lech); cementová měď (srážená měď) | t |
| 27450000 | Ostatní neželezné kovy a hutní výrobky z nich | t |
| 27511100 | Odlévání temperované (kujné)litiny a práce s tím související | t |
| 27511200 | Odlévání tvárné litiny a práce s tím související | t |
| 27511300 | Odlévání šedé litiny a práce s tím související | t |
| 27520000 | Odlévání oceli a práce s tím související | t |
|  | Kovodělné výrobky kromě strojů a přístrojů |  |
| 28000000 | Kovodělné výrobky kromě strojů a přístrojů; práce výrobní povahy v kovodělném průmyslu a v hutnictví jinde neuvedené; opravy | t |
| 28511000 | Povrchová úprava kovů a práce s tím související | t |
| 28511130 | Pokovování ponorem do roztavených kovů | t |
| 28511150 | Pokovování termickým stříkáním | t |
| 28511170 | Elektrolytické nebo chemické pokovování zinkem | t |
| 28511190 | Elektrolytické nebo chemické pokovování ostatními kovy (nikl, měď, chrom apod.) | t |
| 28511200 | Nanášení nekovových povlaků na kovy a práce s tím související | t |
| 28512111 | Tepelné úpravy kovů kromě povrchových (žíhání, kalení, šlechtění) | t |
| 28512112 | Tepelné úpravy kovů povrchové (povrchové kalení, cementování, nitridování) | t |
| 28512200 | Ostatní povrchové úpravy kovů a práce s tím související | t |
| 28512291 | Moření povrchů kovů | t |
|  | Elektrické stroje a přístroje jinde neuvedené |  |
| 31300000 | Kabely a vodiče | t |
| 31400000 | Akumulátory, galvanické články a baterie, jejich díly | t |
|  | Dvoustopá motorová vozidla, přívěsy a návěsy |  |
| 34000000 | Dvoustopá motorová vozidla, přívěsy a návěsy; práce výrobní povahy v průmyslu dopravních prostředků | ks |
|  | Ostatní dopravní zařízení |  |
| 35100000 | Lodě a čluny, opravy a údržba | ks |
| 35200000 | Lokomotivy a kolejový vozový park, díly, opravy a údržba | ks |
| 35400000 | Motocykly a jízdní kola, invalidní vozíky, jejich díly | ks |
| 35500000 | Dopravní zařízení jinde neuvedená | ks |
|  | Nábytek a ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu jinde neuvedené |  |
| 36100000 | Nábytek | t |
|  | Manipulace s nákladem, skladování a služby s tím spojené |  |
| 63121211 | Skladování uhlovodíků, kapalných a plynných paliv v zásobnících | t |
|  | Odstraňování odpadních vod a pevných odpadů, čištění města a podobné služby |  |
| 90002211 | Spalování nebezpečných odpadů | tis. m3 |
| 90002219 | Spalování ostatních pevných odpadů | t |
|  | Praní a chemické čištění |  |
| 93010000 | Praní a chemické čištění | t rozpouš. |
| 93011400 | Chemické čištění | t rozpouš. |
| 93011413 | Čištění usní a kožešin | t rozpouš. |

| Kód | Ukazatel 65 - Měrná jednotka výroby (číselník U) |
| --- | --- |
| 01 | množství tepla v TJ/rok (neplatí pro spalovací zařízení uvedená na listu B1) |
| 02 | množství tepla v GJ/rok (neplatí pro spalovací zařízení uvedená na listu B1) |
| 11 | množství výrobku v kg |
| 12 | množství výrobku v t |
| 13 | množství výrobku v tis. t |
| 14 | množství výrobku v g |
| 21 | množství výrobku v m3 |
| 22 | množství výrobku v tis. m3 |
| 23 | množství výrobku v mil. m3 |
| 31 | množství výrobku v m2 |
| 32 | množství výrobku v tis. m2 |
| 33 | množství výrobku v mil. m2 |
| 34 | množství upravené plochy (lakování, odmašťování, apod.) v m2 |
| 35 | množství upravené plochy (lakování, odmašťování, apod.) v tis. m2 |
| 41 | množství výrobku v m |
| 42 | množství výrobku v tis. m |
| 51 | počet hosp. zvířat v ks |
| 52 | počet hosp. zvířat v tis. ks |
| 53 | množství výrobku v ks |
| 54 | množství výrobku v tis. ks |
| 61 | množství výrobku v ks párů |
| 62 | množství výrobku v tis. ks párů |

| Kód | Ukazatel 67 - Druh odlučovače (číselník V) | Kód | Ukazatel 67 - Druh odlučovače (číselník V) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FILTRY |  | ODSIŘOVÁNÍ |
| 11 | F - textilní s regenerací ON LINE | 51 | mokré metody |
| 12 | F - textilní s regenerací OFF LINE | 52 | polosuché metody |
| 13 | F - ze slinutých porézních vrstev | 53 | adsorpční metody |
| 14 | F - se zrnitou vrstvou | 54 | katalytické metody |
| 19 | F - jiný | 59 | jiné odsiřovací metody |
|  | ELEKRICKÉ ODLUČOVAČE |  | DENITRIFIKACE |
| 21 | E – suchý | 61 | SCR - selektivní katalytická redukce |
| 22 | E - mokrý | 62 | SNCR - selektivní nekatalytická redukce |
|  | SUCHÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE | 69 | jiné denitrifikační metody |
| 31 | S - vírový jednočlánkový (cyklon) |  | JINÉ PROCESY K OMEZOVÁNÍ EMISÍ |
| 32 | S - multicyklon | 71 | absorpce plynů |
| 39 | S - jiný | 72 | absorpce plynů nízkoteplotní |
|  | MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE | 73 | absorpce plynů s chemickou reakcí |
| 41 | M - rozprašovací | 74 | adsorbce plynů |
| 42 | M - pěnový | 75 | nízkoteplotní kondenzace |
| 43 | M - vírový | 76 | spalování plynů v plameni (termické) |
| 44 | M - hladinový | 77 | spalování plynů katalytické |
| 45 | M - proudový | 78 | biologická degradace - biofiltry |
| 46 | M - rotační | 79 | zpětný odvod par |
| 47 | M - kondenzační |  |  |
| 49 | M - jiný | 99 | odlučování v jiných zařízeních |

Kód znečišťující látky - ukazatel 71 (číselník W)

| Kód ZL | ##### Název znečišťující látky (nebo skupiny znečišťujících látek) |
| --- | --- |
|  | 1. Základní znečišťující látky a jejich stanovené skupiny |
| 1010 | tuhé znečišťující látky (TZL) |
| 1020 | anorganické kyslíkaté sloučeniny síry vyjádřené jako oxid siřičitý (oxid siřičitý) |
| 1030 | anorganické kyslíkaté sloučeniny dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (oxidy dusíku) |
| 1040 | oxid uhelnatý (CO) |
| 1050 | organické látky (OC nebo VOC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) |
| 1051 | organická rozpouštědla vyjádřená celkovou hmotností jejich roční spotřeby dle bilance |
| 1060 | amoniak a soli amonné vyjádřené jako amoniak (NH3) |
| 1070 | methan (CH4) |
|  | 2. Azbest a těžké kovy a jejich anorganické sloučeniny vyjádřené jako kov |
| 2010 | azbest |
| 2020 | antimon |
| 2030 | arsen |
| 2040 | beryllium |
| 2050 | cín |
| 2060 | chrom |
| 2070 | kadmium |
| 2080 | kobalt |
| 2090 | mangan |
| 2100 | měď |
| 2110 | nikl |
| 2120 | olovo |
| 2130 | rtuť |
| 2140 | selen |
| 2150 | telur |
| 2160 | thallium |
| 2170 | vanad |
| 2180 | zinek |
| Pozn.: následující kódy 2190 – 2310 lze použít pouze na listu G!! |  |
| 2190 | skupina znečišťujících látek zahrnující azbest, beryllium, kadmium, rtuť, thallium |
| 2200 | skupina kovů zahrnující arsen, kobalt, nikl, selen, telur, chrom šestimocný |
| 2210 | skupina kovů zahrnující cín, chrom jiný než šestimocný, mangan, měď, olovo, vanad, zinek |
| 2220 | skupina kovů zahrnující olovo, antimon, mangan, vanad, cín, měď (výroba skla) |
| 2230 | skupina kovů zahrnující kobalt, nikl, chrom, arsen, kadmium, selen (výroba skla) |
| 2240 | skupina kovů zahrnující kadmium, thallium (spalování odpadu) |
| 2250 | skupina kovů zahrnující antimon, arsen, olovo, chrom, kobalt, měď, mangan, nikl, vanad (spalování odpadu) |
| 2260 | skupina kovů zahrnující chrom, měď, vanad (spalování odpadních olejů) |
| 2270 | skupina kovů zahrnující olovo, chrom, měď, mangan (spalovny komunálního odpadu) |
| 2280 | skupina kovů zahrnující nikl, arsen (spalovny komunálního odpadu) |
| 2290 | skupina kovů zahrnující kadmium, rtuť, thallium (spalovny komunálního a "nemocničního" odpadu) |
| 2300 | skupina kovů zahrnující olovo, měď, mangan (spalovny "nemocničního" odpadu) |
| 2310 | skupina kovů zahrnující nikl, arsen, chrom, kobalt (spalovny "nemocničního" odpadu) |
|  | 3. Persistentní organické látky (POP) |
| 3010 | Polychlorované dibenzodioxiny (PCDD) a dibenzofurany (PCDF) celkem vykazované v ekvivalentech toxicity (I-TEQ) 2,3,7,8 - TCDD |
| 3020 | Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) celkem |
| 3030 | Polychlorované bifenyly (PCB) celkem |
| 3040 | jiné chlorované persistentní organické sloučeniny |
| 3041 | hexachlorcyklohexan |
| 3042 | tetrachlorfenol |
| 3043 | hexachlorbenzen |
| 3044 | trichlorbenzen |
|  | 4. Organické sloučeniny klasifikované podle NV 25/1999 Sb. jako karcinogeny, mutageny nebo jedy pro reprodukční proces (R-věty R-45, R-46, R-49, R-60 a R-61) neuvedené v bodech 1 nebo 3 tohoto seznamu* |
| 4010 | 1,2-dibromethan |
| 4020 | 1,2-dichlorethan (ethylendichlorid) |
| 4030 | 1,3-butadien* |
| 4040 | 2-naftylamin |
| 4050 | akrylonitril (vinylkyanid) |
| 4060 | benzen* |
| 4070 | epichlorhydrin (1-chlor-2,3-epoxypropan)* |
| 4080 | ethylenoxid (oxiran, epoxyethan)* |
| 4090 | hydrazin |
| 4100 | nitrosodimethylamin |
| 4110 | o-toluidin (2-methylanilin) |
| 4120 | propylenoxid (2-methyloxiran)* |
| 4130 | tetrachlormethan* |
| 4140 | toluidiny (metatoluidin, paratoluidin) |
| 4150 | trichlormethan (chloroform)* |
| 4160 | vinylchlorid* |
|  | 5. Organické sloučeniny halogenované klasifikované podle nařízení vlády č. 25/1999 Sb. R-větou R-40 neuvedené v bodech 1, 3 nebo 4 tohoto seznamu* |
| 5010 | 1,1-dichlorethylen (vinylidenchlorid) |
| 5020 | benzylchlorid (alfa-chlortoluen) |
| 5030 | dichlormethan (methylenchlorid)* |
| 5040 | chlorethan (ethylchlorid)* |
| 5050 | tetrachlorethylen* |
| 5060 | trichlorethylen* |
| Pozn.: látky označené * náleží ke stanovené skupině 1.5.1. – těkavé organické látky |  |
|  | 6. Těkavé organické látky podle definice uvedené v § 2 odst. 1 písm. n) zákona, neuvedené v bodech 1, 3, 4 nebo 5 tohoto seznamu |
| 6010 | 1,2-dichlorethylen |
| 6020 | 1,4-dichlorbenzen |
| 6030 | 2-butanon (ethylmethylketon) |
| 6040 | acetaldehyd (ethanal) |
| 6050 | aceton (2-propanon, dimethylketon) |
| 6060 | akrylová (propenová) kyselina |
| 6070 | benzaldehyd |
| 6080 | butylacetát (octan butylnatý) |
| 6090 | butylaldehyd (butyraldehyd, butanal) |
| 6100 | dibutylether |
| 6110 | diethylamin |
| 6120 | diethylether (ether) |
| 6130 | dimethylamin |
| 6140 | dimethylether |
| 6150 | ethylacetát (octan ethylnatý) |
| 6160 | ethylakrylát (akrylan ethylnatý) |
| 6170 | ethylbenzen |
| 6180 | ethylenglykol (1,2-ethandiol, glykol) |
| 6190 | formaldehyd |
| 6200 | furfural (2-furaldehyd) |
| 6210 | chlorbenzen |
| 6220 | chloropren (2-chlor-1,3-butadien) |
| 6230 | izopropylbenzen (kumen) |
| 6240 | estery kyseliny akrylové jmenovitě neuvedené pod bodem 6 této přílohy |
| 6250 | methylacetát |
| 6260 | methylakrylát |
| 6270 | methylamin |
| 6280 | methylmethakrylát (methakrylan methylnatý) |
| 6290 | kyselina mravenčí |
| 6300 | nitrotolueny |
| 6310 | kyselina octová |
| 6320 | pyridin |
| 6330 | sirouhlík |
| 6340 | styren |
| 6350 | toluen |
| 6360 | vinylacetát |
| 6370 | xyleny (dimetylbenzen) |
| 6380 | alifatické a aromatické ethery (počet atomů uhlíku v molekule 9 a nižší) jmenovitě neuvedené pod bodem 6 této přílohy |
| 6390 | alifatické aldehydy (počet atomů uhlíku v molekule 8 a nižší) jmenovitě neuvedené pod bodem 6 této přílohy |
| 6400 | alkylalkoholy (počet atomů uhlíku v molekule 6 a nižší) |
| 6410 | alkeny (olefiny) s počtem atomů uhlíku v molekule 11 a nižším s výjimkou 1,3-butadienu a jmenovitě neuvedených pod bodem 6 této přílohy |
| 6420 | parafiny s výjimkou methanu (počet atomů uhlíku v molekule 11 a nižší) |
|  | 7. Organické látky a jejich stanovené skupiny neuvedené v bodech 1, 3, 4, 5 nebo 6 tohoto seznamu |
| 7010 | 1,1,2,2-tetrachlorethan |
| 7020 | 1-methylnaftalen |
| 7030 | 2-chlorpropan (izopropylchlorid) |
| 7040 | 2-methylnaftalen |
| 7050 | 4-hydroxy-4-ethyl-2-pentanon |
| 7060 | anilin |
| 7070 | bifenyl (difenyl) |
| 7080 | difenylether (difenyloxid) |
| 7090 | diizopropylether |
| 7100 | ethanolamin (2-aminoethanol, kolamin) |
| 7110 | fenol |
| 7120 | fenylhydrazin |
| 7130 | kresoly |
| 7140 | merkaptany (thioalkoholy) |
| 7150 | methylester kyseliny benzoové |
| 7160 | naftalen |
| 7170 | nitrobenzen |
| 7180 | N-methyl-2-pyrrolidon |
| 7190 | tetrachlorethan |
| 7200 | 4-methyl-2-pentanol |
| 7210 | nitrofenoly |
| 7220 | nitrokresoly |
| 7230 | nitrosloučeniny |
| 7240 | thioethery |
| 7250 | estery kyseliny benzoové s výjimkou metylesteru |
| 7260 | organické sloučeniny fluoru vyjádřené jako F** |
| 7270 | organické sloučeniny chloru vyjádřené jako Cl** |
| 7280 | organické sloučeniny bromu vyjádřené jako Br** |
| Pozn.: ** Uplatňuje se v případě, že není stanoven specifický nebo obecný emisní limit jednotlivých organických halogenovaných sloučenin nebo jejich stanovených skupin |  |
|  | 8. Anorganické látky a jejich stanovené skupiny neuvedené v bodech 1 a 2 tohoto seznamu |
| 8010 | antimonovodík (stibin) |
| 8020 | arsenovodík (arsan) |
| 8030 | fosforovodík (fosfan) |
| 8040 | fosgen |
| 8050 | chlorkyan |
| 8060 | fluoridy vyjádřené jako F |
| 8070 | kyanidy vyjádřené jako CN |
| 8080 | kyanovodík |
| 8090 | sirovodík (sulfan) |
| 8100 | silné anorganické kyseliny vyjádřené jako H+ kromě HCl |
| 8110 | fluor a jeho anorganické sloučeniny, včetně fluoridů podle bodu 8.6, vyjádřené jako F |
| 8120 | brom a jeho anorganické sloučeniny vyjádřené jako Br |
| 8130 | chlor |
| 8140 | chlor a jeho anorganické sloučeniny, včetně Cl2 podle bodu 8.13, vyjádřené jako Cl |
| 8150 | plynné sloučeniny fluoru vyjádřené jako fluorovodík |
| 8160 | plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík |
| 8170 | sloučeniny síry |

| Kód | Ukazatel 78 – Materiál komínu (číselník X) |
| --- | --- |
| 1 | komíny skupiny I. (nejméně třívrstvé s izolací z minerální rohože tloušťky nejméně 40 mm) |
| 2 | komíny skupiny II. (např. komínová vložka obezděná zdivem tloušťky nejméně 24 mm) |
| 3 | komíny skupiny III. (např. jednovrstvé komíny) |

| Kód | Ukazatel 83 - Způsob stanovení emise (číselník Y) |
| --- | --- |
| 1 | znečišťující látka je stanovena kontinuálním měřením |
| 2 | znečišťující látka je stanovena jednorázovým měřením |
| 3 | znečišťující látka je stanovena výpočtem pomocí emisního faktoru |
| 4 | znečišťující látka je stanovena výpočtem na základě bilance |

| Kód | Ukazatel 84 - Druh měření (číselník Z) | Kód | Ukazatel 84 - Druh měření (číselník Z) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | autorizované provozní - prováděné jedenkrát ročně | 4 | autorizované garanční |
| 2 | autorizované provozní - prováděné vícekrát ročně | 5 | neautorizované (ostatní) |
| 3 | autorizované provozní - prováděné jedenkrát za více let |  |  |

| Kód | Ukazatel 85 – Měřicí místo (číselník AA) |
| --- | --- |
| 1 | za všemi zařízeními zaústěnými do společného komínu |
| 2 | za více zařízeními vybavenými společným zařízením k omezování emisí |
| 3 | za jedním zařízením |
| 4 | za částí zařízení zaústěnou do samostatného komínu |

| Kód | Ukazatel 86 – Kód měrné jednotky emisního limitu (číselník AB) | Kód | Ukazatel 86 – Kód měrné jednotky emisního limitu (číselník AB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | mg/m3 | 4 | kg/t produkce |
| 2 | ng/m3 | 5 | kg/hod |
| 3 | g/kg čištěného textilu | 6 | g/m2 |

| Kód | Ukazatel 88 – Kód měrné jednotky naměřené koncentrace (číselník AC) |
| --- | --- |
| 1 | mg/m3 |
| 2 | ng/m3 |

| Kód | Ukazatel 90 – Kód měrné jednotky hmotnostního toku (číselník AD) | Kód | Ukazatel 90 – Kód měrné jednotky hmotnostního toku (číselník AD) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | mg/hod | 4 | tis. kg/hod |
| 2 | g/hod | 5 | ng/hod |
| 3 | kg/hod | 6 | µg/hod |

| Kód | Ukazatel 92 – Kód měrné výrobní emise (čís.AE) | Kód | Ukazatel 92 – Kód měrné výrobní emise (čís.AE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | mg/kg paliva | 12 | kg/kg produkce |
| 02 | g/kg paliva | 13 | ng/kg suroviny nebo odpadu |
| 03 | kg/kg paliva | 14 | mg/kg suroviny nebo odpadu |
| 04 | mg/tis.m3 plynného paliva | 15 | g/kg suroviny nebo odpadu |
| 05 | g/tis. m3 plynného paliva | 16 | kg/kg suroviny nebo odpadu |
| 06 | kg/tis. m3 plynného paliva | 17 | g/kg použitých rozpouštědel |
| 07 | mg/GJ paliva | 18 | mg/m2 plochy |
| 08 | g/GJ paliva | 19 | g/m2 plochy |
| 09 | kg/GJ paliva | 20 | g/zvíře |
| 10 | mg/kg produkce | 21 | kg/zvíře |
| 11 | g/kg produkce | 99 | jiný |

Seznam změn číselníků provedených pro vyplňování údajů za rok 2003

Kategorizace dle katalogu zdrojů (spalovací zdroje) – ukazatel 33 (číselník E)

úprava textu kódu 101200, doplnění kódu 101500

| 101200 | Spalování více druhů paliv |
| --- | --- |
| 101500 | Spalovací zařízení ostatní bez kontaktu se surovinami, výrobky a poloprodukty |

Technická specif. Zařízení (druh topeniště) – ukazatel 35 (číselník G)

doplnění kódů 137 a 160

| 137 | pístový motor plynový |
| --- | --- |
| 160 | jiná spalovací zařízení, např. přímotopné hořáky nebo hořáky se spalinami bez kontaktu se surovinou či výrobkem |

| Kód | Ukazatel 39 - Stav zařízení (číselník H) |
| --- | --- |

úprava textu kódu 4

| 4 | zařízení bylo zrušeno (nelze použít pro zařízení dlouhodobě odstavená) |
| --- | --- |

Kategorizace dle katalogu zdrojů (technologické zdroje) – ukazatel 33 (číselník L)

|  | Ostatní zdroje náležející pod NV č. 353/2002 Sb. |
| --- | --- |

doplnění kódu pro nevyjmenované zdroje

| 200000 | Zdroje nevyjmenované, spadající pod NV č .353/2002 Sb. (§ 4) |
| --- | --- |
|  | ENERGETIKA (s výjimkou spalovacích zdrojů náležejících k NV č. 352/2002 Sb.) |

doplnění kódů 200100 a 200200

| 200100 | Spalovací zařízení ostatní s kontaktem se surovinami, výrobky a poloprodukty |
| --- | --- |
| 200200 | Rozmrazovny |

změna kódů pro chovy hospodářských zvířat (změna je již provedena v předtisku údajů za předchozí období)

|  | # Zařízení intenzivního chovu drůbeže |
| --- | --- |
| 208101 | zařízení s projektovanou roční kapacitou chovu drůbeže od 40 000 kusů |
| 208102 | zařízení s projektovanou roční kapacitou chovu drůbeže od 20 000 do 39 999 kusů |
| 208103 | zařízení s projektovanou roční kapacitou chovu drůbeže od 1 000 do 19 999 kusů |
|  | # Zařízení intenzivního chovu prasat |
| 208201 | zařízení s projektovanou roční kapacitou chovu prasat na porážku (nad 30 kg) od 2 000 kusů nebo 750 prasnic |
| 208202 | zařízení s projektovanou roční kapacitou chovu prasat na porážku (nad 30 kg) od 1 000 do 1 999 kusů nebo od 300 do 749 prasnic |
| 208203 | zařízení s projektovanou roční kapacitou chovu prasat na porážku (nad 30 kg) od 500 do 999 kusů nebo od 150 do 299 prasnic |
|  | # Zařízení intenzivního chovu skotu |
| 208301 | zařízení s projektovanou roční kapacitou chovu skotu od 500 kusů |
| 208302 | zařízení s projektovanou roční kapacitou chovu skotu od 180 do 499 kusů |

doplnění kódu 208400

|  | Zařízení pro chov jiných zvířat |
| --- | --- |
| 208400 | zařízení pro stájový chov jiných zvířat nebo mláďat skotu, prasat, nebo drůbeže |

úprava textu – doplnění slova „automobilový“ – 3x, úprava kódu 502200

|  | Skladování automobilového benzinu |
| --- | --- |
|  | TERMINÁLY NA SKLADOVÁNÍ automobilového BENZINU |
| 501101 | Terminály s ročním obratem do 5 tis. t |
| atd. |  |
|  | Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování automobilového benzinu |
| 502101 | Čerpací stanice - prosazení do 100 m3/rok |
| atd. |  |
| 502200 | Jiná zařízení na dopravu a skladování automobilového benzinu |

Poznámka:  V celém číselníku  L  ke kódům zprava dopsaná písmena „N“ a „S“

Kategorizace dle CORINAIR (technologické zdroje) – ukazatel 34 (číselník M)

doplnění kódu 40010

| 40010 | Zdroje emisí tuhých znečišťujících látek (neuvedené v následujících kategoriích) |
| --- | --- |

úprava a doplnění kódů pro těžbu a distribuci paliv

|  | Těžba a distribuce fosilních paliv a geotermální energie |
| --- | --- |
|  | ##### Těžba a primární zpracování tuhých fosilních paliv |
| 50101 | povrchová těžba |
| 50102 | hlubinná těžba |
| 50103 | skladování tuhých paliv |
| 50201 | Těžba, primární zpracování a manipulace s fosilními kapalnými palivy |
| 50302 | Těžba, primární zpracování a manipulace s fosilními plynnými palivy |
| 50402 | Distribuce kapalných paliv (s výjimkou distribuce benzinu) |
|  | ##### Distribuce benzinu |
| 50501 | dispečerské stanice rafinérií |
| 50502 | doprava a mezisklady (s výjimkou 50503) |
| 50503 | čerpací stanice (vč. tankování vozidel) |
|  | ##### Plynárenské soustavy |
| 50601 | plynovody (dálkové vt a vvt) |
| 50602 | distribuční sítě (středotlak. a nízkotlak.) |

Technická specif. vybraných zařízení – ukazatel 35 (číselník N)

doplnění názvu (automobilový)

| Kód | LAKOVNY, ODMAŠŤOVÁNÍ, APOD. | Kód | SKLADOVÁNÍ AUTOMOBILOVÉHO BENZINU, ČERPACÍ STANICE |
| --- | --- | --- | --- |

doplnění kódů 241 – 242

| 241 | prostory pro sušení, vypalování nebo jiné tepelné úpravy naneseného povlaku |
| --- | --- |
| 242 | společ. prostory pro nanáš., vytěkání a sušení či vypal. |

| Kód | Ukazatel 42 – Typ úniku (číselník J) |
| --- | --- |

doplnění kódu 8

| 8 | Výfuk ze zařízení (např. výfuky stacionárních spalovacích motorů) |
| --- | --- |

| Kód | Ukazatel 47 - Měrná jednotka kapacity zařízení (číselník P) |
| --- | --- |

doplnění kódů 43 - 44

| 43 | projektovaná kapacita výroby v ks/rok |
| --- | --- |
| 44 | projektovaná kapacita výroby v tis. ks/rok |

| Kód | Ukazatel 61 - Název suroviny nebo odpadu (číselník R) |
| --- | --- |

doplnění kódu 293, zrušení kódu 214

| 293 | jiné přípravky – čistá rozpouštědla |
| --- | --- |

| Kód | Ukazatel 62 - Měrná jednotka spotřeby suroviny nebo odpadu (číselník S) |
| --- | --- |

doplnění kódu 20

| 20 | spotřeba suroviny v kg/rok |
| --- | --- |

| Kód | Ukazatel 65 - Měrná jednotka výroby (číselník U) |
| --- | --- |

úprava textu kódů 01 – 02, zrušení kódů 03 – 06

| 01 | množství tepla v TJ/rok (neplatí pro spalovací zařízení uvedená na listu B1) |
| --- | --- |
| 02 | množství tepla v GJ/rok (neplatí pro spalovací zařízení uvedená na listu B1) |

doplnění kódu

| 14 | množství výrobku v g |
| --- | --- |
| 53 | množství výrobku v ks |
| 54 | množství výrobku v tis. ks |

Kód znečišťující látky - ukazatel 71 (číselník W)

změna kódů pro vyplnění emisí organických látek (viz základní pokyny - první strana návodu)

| 1050 | ##### organické látky (OC nebo VOC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) |
| --- | --- |
| 1051 | ##### organická rozpouštědla vyjádřená celkovou hmotností jejich roční spotřeby dle bilance |

zrušení kódů 1052 –1053

doplnění kódu

| 1070 | ##### methan (CH4) |
| --- | --- |

doplnění kódů pro výrobu skla

| 8150 | plynné sloučeniny fluoru vyjádřené jako fluorovodík |
| --- | --- |
| 8160 | plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík |
| 8170 | sloučeniny síry |

SEZNAM OPRAV A DOPLNĚNÍ ČÍSELNÍKŮ V TOMTO SOUBORU

proti verzi VZORU vytištěné a rozeslané provozovatelům v prosinci 2003.

Ukazatel 28

drobné formální úpravy textu a u kódu „3“  opraveno „V mezeře nad vyplňovaným řádkem nejsou ..“ na „V mezeře pod vyplňovaným řádkem nejsou ...“

Kategorizace dle CORINAIR (spalovací zdroje) – ukazatel 34 (číselník F)

doplnění kódů

| Kód | Název kategorie - CORINAIR |  |
| --- | --- | --- |
| 10306 |  | petrochemie – spalovací procesy bez kontaktu |

|  | Energetická zařízení při těžbě uhlí, ropy a zemního plynu a při jejich distribuci |
| --- | --- |
| 10501 | těžba a distribuce TP, ropy a plynu - spal. jednotka nad 300 MWt |
| 10502 | těžba a distribuce TP, ropy a plynu - spal. jednotka od 50 do 300 MWt |
| 10503 | těžba a distribuce TP, ropy a plynu - spal. jednotka do 50 MWt |
| 10504 | výtopny - s plynovými turbínami |
| 10505 | výtopny - se stacionárními motory |
| 10506 | výtopny - s ostatními stacionárními jednotkami |

|  | Spalovací procesy ve výrobních odvětvích (ve zpracovatelském průmyslu) |
| --- | --- |
| 30101 | průmyslové elektrárny a teplárny nad 300 MWt |
| … | ….. |
|  | Provozní pece bez kontaktu |
| 30205 | ostatní pece bez přímého kontaktu |

Kategorizace dle katalogu zdrojů (ostatní zdroje) – ukazatel 33 (číselník L)

doplnění textu kódu

| 200100 | Spalovací zařízení ostatní s kontaktem se surovinami, výrobky a poloprodukty jinde neuvedené |
| --- | --- |

oprava vymezení kapacity

|  | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun (velký zdroj) |
| --- | --- |
| 404173 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 5 do 15 tun |
| 404173 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 5 do 10 tun |
| 404174 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 15 do 25 tun |
| 404174 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 10 do 25 tun |
| 404175 | Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel nad 25 tun |

Kategorizace dle CORINAIR (technologické zdroje) – ukazatel 34 (číselník M)	zrušení kódu 30205

| Kód | Název kategorie - CORINAIR |
| --- | --- |
|  | Spalovací procesy ve výrobních odvětvích (ve zpracovatelském průmyslu) |
|  | Provozní pece bez kontaktu |
| 30203 | kaupry vysokých pecí – ohřívače větru |
| 30204 | pece na pálení sádry |

Kód suroviny nebo odpadu – ukazatel 61		oprava kódu 292 na 293

| Kód | Ukazatel 61 - Název suroviny nebo odpadu (číselník R) |
| --- | --- |
|  | Nátěrové hmoty (vč. tiskařských barev) a další produkty s obsahem rozpouštědel |
| 293 | jiné přípravky – čistá rozpouštědla |

Kód znečišťující látky - ukazatel 71 (číselník W) 			doplnění kódu 1070

| Kód ZL | ##### Název znečišťující látky (nebo skupiny znečišťujících látek) |
| --- | --- |
|  | 1. Základní znečišťující látky a jejich stanovené skupiny |
| 1070 | methan (CH4) |

Doplnění kódu do tabulky na str. 48

| Kód | Ukazatel 84 - Druh měření (číselník Z) | Kód | Ukazatel 84 - Druh měření (číselník Z) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | autorizované provozní - prováděné jedenkrát ročně | 4 | autorizované garanční |
| 2 | autorizované provozní - prováděné vícekrát ročně | 5 | neautorizované (ostatní) |
| 3 | autorizované provozní - prováděné jedenkrát za více let |  |  |

Seznam změn číselníků provedených pro vyplňování údajů za rok 2003

Kategorizace dle katalogu zdrojů (spalovací zdroje) – ukazatel 33 (číselník E)

úprava textu kódu 101200, doplnění kódu 101500

| 101200 | Spalování více druhů paliv |
| --- | --- |
| 101500 | Spalovací zařízení ostatní bez kontaktu se surovinami, výrobky a poloprodukty |

| Kód | Ukazatel 61 - Název suroviny nebo odpadu (číselník R) |
| --- | --- |

doplnění kódu 293, zrušení kódu 214

| 293 | jiné přípravky – čistá rozpouštědla |
| --- | --- |

| Kód | Ukazatel 65 - Měrná jednotka výroby (číselník U) |
| --- | --- |

úprava textu kódů 01 – 02, zrušení kódů 03 – 06

| 01 | množství tepla v TJ/rok (neplatí pro spalovací zařízení uvedená na listu B1) |
| --- | --- |
| 02 | množství tepla v GJ/rok (neplatí pro spalovací zařízení uvedená na listu B1) |

doplnění kódu

| 14 | množství výrobku v g |
| --- | --- |
| 53 | množství výrobku v ks |
| 54 | množství výrobku v tis. ks |

Kód znečišťující látky - ukazatel 71 (číselník W)

změna kódů pro vyplnění emisí organických látek (viz základní pokyny - první strana návodu)

| 1050 | ##### organické látky (OC nebo VOC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) |
| --- | --- |
| 1051 | ##### organická rozpouštědla vyjádřená celkovou hmotností jejich roční spotřeby dle bilance |

zrušení kódů 1052 –1053

doplnění kódu

| 1070 | ##### methan (CH4) |
| --- | --- |

doplnění kódů pro výrobu skla, apod.

| 8150 | plynné sloučeniny fluoru vyjádřené jako fluorovodík |
| --- | --- |
| 8160 | plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík |
| 8170 | sloučeniny síry |

Zákon č. 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 356/1999 Sb.  - Obchodní zákoník, § 7 odst. 3